| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 20 /2017/TT-BTNMT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường,

Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, khí thải, phóng xạ nước thải, trầm tích, chất thải, trạm quan trắc không khí tự động liên tục và trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục.

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Thông tư này thay thế Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT của Bộ; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; - Lưu: VT, TCMT,KH&TC, PC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG ##### Võ Tuấn Nhân |
| --- | --- |

| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày …..tháng ….năm 2017 |
| --- | --- |

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Hoạt động quan trắc môi trường 
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 20 /2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải, trầm tích, chất thải, khí thải, phóng xạ và trạm quan trắc không khí tự động liên tục, trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục (sau đây gọi tắt là định mức KT-KT) được áp dụng thực hiện cho các công việc sau:

  - Đối với hoạt động quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; đất, nước dưới đất; nước mưa; nước biển; nước thải, trầm tích, chất thải, khí thải, phóng xạ : bao gồm các công tác lấy mẫu, quan trắc tại hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm;

1.2 Đối với hoạt động quan trắc môi trường tự động liên tục bao gồm: trạm quan trắc không khí tự động cố định và di động, trạm quan trắc nước mặt tự động cố định và di động;

2. Đối tượng áp dụng

Định mức này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường có sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Cơ sở xây dựng định mức:

-  Điều 125, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc` gia về môi trường;

- Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 4 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn;

- Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa;

- Thông tư 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất;

- Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển);

- Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa;

- Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất;

- Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 07 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quan trắc khí thải;

- Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 959/QĐBHXH ngày 9 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT - BTNMT-BNV ngày 8 tháng 12 năm 2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành quan trắc tài nguyên môi trường;

- Quyết định số 3182/QĐ - BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 03:2008/BTNMT về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 06:2010/BTNMT về chất độc hại trong không khí xung quanh;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 26:2010/BTNMT về tiếng ồn;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 27:2010/BTNMT về độ rung;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp;
	- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 43:2012/BTNMT về chất lượng trầm tích;

- Quy chuẩn quốc gia 05:2013/BTNMT về chất lượng môi trường không khí xung quanh;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng môi trường nước mặt;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng môi trường nước ngầm;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10-MT:2015/BTNMT về chất lượng môi trường nước biển;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 32/2014/BTNMT về phương pháp thăm dò phóng xạ.

4. Giải thích từ ngữ và khái niệm sử dụng trong định mức:

4.1. Định mức lao động công nghệ:

Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc cho hoạt động quan trắc và phân tích 01 thông số).

Nội dung của định mức lao động bao gồm:

4.1.1. Thành phần công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc cho hoạt động quan trắc và phân tích 01 thông số.

4.1.2. Định biên: Xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc theo Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT –BTNMT-BNV ngày 8 tháng 12 năm 2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành quan trắc tài nguyên môi trường và quy chung về các ngạch tương đương là: Quan trắc viên tài nguyên môi trường (QTVTNMT). Cấp bậc lao động của lao động kỹ thuật tham gia công tác quan trắc và phân tích môi trường được xác định theo tình hình thực tế của công tác quan trắc môi trường.

4.1.3. Định mức: quy định thời gian lao động để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc). Đơn vị tính là ngày công (ngày công tính bằng 08 giờ làm việc). Mức lao động kỹ thuật ngoại nghiệp cho công tác quan trắc lấy mẫu và phân tích môi trường phải ngừng nghỉ việc do thời tiết được tính thêm hệ số 0,2).

4.2. Định mức dụng cụ:

- Định mức dụng cụ là thời gian sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện từng bước công việc).

- Thời hạn của dụng cụ: đơn vị tính là tháng.

- Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 10% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính trong định mức.

4.3. Định mức thiết bị:

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện từng bước công việc).

- Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca (riêng thiết bị đo biển là 200 ca); máy nội nghiệp là 500 ca.

- Thời hạn (niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính, về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường.

- Đơn vị tính bằng ca/thông số (mỗi ca tính bằng 8 giờ).

- Số liệu về “công suất” của thiết bị là căn cứ để tính điện năng tiêu thụ của thiết bị trong quá trình quan trắc và phân tích môi trường.

4.4. Định mức vật liệu:

- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc)

- Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính trong định mức.

4.5. Định mức cho chuẩn bị sàn thao tác, lỗ lấy mẫu và việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

4.6. Định mức cho công việc hiệu chuẩn thiết bị sẽ được tính toán chung trong chi phí quản lý chung cấu thành trong Đơn giá.

Tập định mức này bắt buộc sử dụng để tính đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải, trầm tích đáy, chất thải rắn, khí thải, phóng xạ và trạm quan trắc không khí xung quanh tự động cố định, tự động di động.

5. Phương pháp xây dựng định mức:

+ Phương pháp thống kê: đây là phương pháp xây dựng mức dựa vào các tài liệu thu thập về hao phí thời gian (sản lượng) thực tế để hoàn thành công việc theo từng thời điểm, công đoạn khác nhau. Thời gian (sản lượng) quy định trong mức thường lấy bằng giá trị trung bình.

+ Phương pháp phân tích: đây là phương pháp xây dựng mức bằng cách phân chia và nghiên cứu tỉ mỉ quá trình quan trắc, phân tích của từng thông số môi trường, bước công việc được định mức và tính toán đến các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình kỹ thuật cũng như vật tư tiêu hao. Phương pháp quan trắc và phân tích là phương pháp xây dựng dựa vào các phương pháp tiêu chuẩn đã ban hành.

+ Phương pháp phân tích khảo sát: đây là phương pháp xây dựng mức dựa vào các tài liệu thu thập được trong khảo sát hoặc qua phiếu điều tra

6. Quy định các chữ viết tắt trong định mức KT-KT:

| TT | Chữ viết tắt | Thay cho |
| --- | --- | --- |
| 1 | BHLĐ | Bảo hộ lao động |
| 2 | QTVTNMT | Quan trắc viên tài nguyên môi trường |
| 3 | KK | Không khí |
|  | 1KK | Không khí tại hiện trường |
|  | 2KK | Không khí trong phòng thí nghiệm |
|  | KKC | Trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định |
|  | KKD | Trạm quan trắc môi trường không khí tự động di động |
| 4 | TO | Tiếng ồn |
|  | 1TO | Tiếng ồn tại hiện trường |
|  | 2TO | Tiếng ồn trong phòng thí nghiệm |
| 5 | NM | Nước mặt |
|  | 1NM | Nước mặt lục địa tại hiện trường |
|  | 2NM | Nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm |
|  | NMC | Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động cố định |
|  | NMD | Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động di động |
| 6 | Đ | Đất |
|  | 1Đ | Đất tại hiện trường |
|  | 2Đ | Đất trong phòng thí nghiệm |
| 7 | NN | Nước dưới đất |
|  | 1NN | Nước dưới đất tại hiện trường |
|  | 2NN | Nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |
| 8 | MA | Nước mưa axit |
|  | 1MA | Nước mưa axit tại hiện trường |
|  | 2MA | Nước mưa axit trong phòng thí nghiệm |
| 9 | NB | Nước biển |
|  | 1NB | Nước biển ven bờ tại hiện trường |
|  | 2NB | Nước biển xa bờ tại hiện trường |
|  | 3NB | Nước biển trong phòng thí nghiệm |
| 10 | KT | Khí thải |
|  | 1KT | Khí thải tại hiện trường |
|  | 2KT | Khí thải trong phòng thí nghiệm |
| 11 | PX | Phóng xạ |
|  | 1PX | Phóng xạ tại hiện trường |
|  | 2PX | Phóng xạ trong phòng thí nghiệm |
| 12 | NT | Nước thải |
|  | 1NT | Nước thải tại hiện trường |
|  | 2NT | Nước thải trong phòng thí nghiệm |
| 13 | TT | Trầm tích |
|  | 1TT | Trầm tích tại hiện trường |
|  | 2TT | Trầm tích trong phòng thí nghiệm |
| 14 | CT | Chất thải |
|  | 1CT | Chất thải tại hiện trường |
|  | 2CT | Chất thải trong phòng thí nghiệm |
| 15 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 16 | QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam |
| 17 | BVTV | Bảo vệ thực vật |
| 18 | STT | Số thứ tự |

Phần 2

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Phần II.1. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

*Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu tại hiện trường;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

* Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung tại hiện trường đượcxây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời |  |
| 1 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 2 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 3 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | TCVN 5067 ÷ 1995 |
| 7 | Bụi PM10 và bụi PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |
| 8 | Chì (Pb) | TCVN 5067:1995 |
| 9 | CO đo tại hiện trường | TCVN 7725:2007 |
| 10 | CO lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân tích | Phương pháp lấy mẫu hấp thụ |
| 11 | NO2 | TCVN 6137:2009 |
| 12 | SO2 | TCVN 5971:1995 |
| 13 | O3 | TCVN 7171:2002 |
| 14 | NH3 | MASA 401 |
| 15 | H2S | MASA 701 |
| 16 | Hơi axit (Axit clohydric (HCl), Hydroflorua (HF), Axit nitric (HNO3), Axit sunfuric H2SO4; Hidro xyanua (HCN) | TCVN 5969:1995 NIOSH method 7903 |
| 17 | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 |
| 18 | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 |
| 19 | Xylen (C6H4(CH3)2) | MASA 834:1988 |
| 20 | Styren(C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 |
| II | Hoạt động quan trắc tiếng ồn |  |
| a | Tiếng ồn giao thông (dbA) |  |
| 1 | - Mức ồn trung bình (LAeq); - Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-1:2008 TCVN 7878-2:2010 |
| 2 | Cường độ dòng xe | Đếm thủ công hoặc thiết bị tự động |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị (dbA) |  |
| 1 | - Mức ồn trung bình (LAeq) - Mức ồn cực đại (LAmax) - Mức ồn phân vị (LA50) | TCVN 7878-1:2008 TCVN 7878-2:2010 |
| 2 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008 TCVN 7878-2:2010 |
| III | Hoạt động quan trắc độ rung |  |
| 1 | Độ rung (dB) | TCVN 6963:2001 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện xử lý mẫu phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động phân tích môi trường không khí ngoài trời và xử lý số liệu tiếng ồn, độ rung trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

|  | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | TCVN 5067:1995; |
| 2 | Bụi PM10 và bụi PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |
| 3 | Chì (Pb) | TCVN 6152:1996 |
| 4 | CO | TCVN 5972:1995 |
| 5 | CO | Phương pháp phân tích so màu |
| 6 | NO2 | TCVN 6137:2009 |
| 7 | SO2 | TCVN 5971:1995 |
| 8 | O3 | TCVN 7171:2002 |
| 9 | NH3 | MASA 401 |
| 10 | H2S | MASA 701 |
| 11 | Hơi axit (Axit clohydric (HCl), Hydroflorua (HF), Axit nitric (HNO3), Axit sunfuric H2SO4; Hidro xyanua (HCN) | NIOSH method 7903 |
| 12 | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 |
| 13 | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 |
| 14 | Xylen (C6H4(CH3)2) | MASA 834:1988 |
| 15 | Styren(C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 |

2.1.2. Định biên: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường không khí ngoài trời tại hiện trường (1KK) |  |  | 1,200 |
| 1 | 1KK1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,220 |
| 2 | 1KK1b | Độ ẩm | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,220 |
| 3 | 1KK2a | Tốc độ gió | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,220 |
| 4 | 1KK2b | Hướng gió | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,220 |
| 5 | 1KK3 | Áp suất khí quyển | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,220 |
| 6 | 1KK4a | TSP | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 7 | 1KK4b | Pb | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 8 | 1KK4c | PM10 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,500 |
| 9 | 1KK4d | PM2,5 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,500 |
| 10 | 1KK5a | CO (TCVN 7725: 2005) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 11 | 1KK5b | CO (TCVN 5972:1995) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 12 | 1KK5c | CO (Phương pháp phân tích so màu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 13 | 1KK6 | NO2 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 14 | 1KK7 | SO2 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 15 | 1KK8 | O3 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 16 | 1KK9 | Amoniac (NH3) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 17 | 1KK10 | Hydrosunfua (H2S) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 18 | 1KK11a | Hơi axit (HCl) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 19 | 1KK11b | Hơi axit (HF) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 20 | 1KK11c | Hơi axit (HNO3) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 21 | 1KK11d | Hơi axit (H2SO4) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 22 | 1KK11đ | Hơi axit (HCN) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 23 | 1KK12a | Benzen (C6H6) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 24 | 1KK12b | Toluen (C6H5CH3) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 25 | 1KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 26 | 1KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| A2 | Công tác phân tích các thông số môi trường không khí ngoài trời trong phòng thí nghiệm (2KK) |  |  | 1,000 |
| 1 | 2KK4a | TSP | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 2 | 2KK4b | Pb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,500 |
| 3 | 2KK4c | PM10 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 4 | 2KK4d | PM2,5 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 5 | 2KK5a | CO (TCVN 5972:1995) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,500 |
| 6 | 2KK5b | CO ( Phương pháp lấy mẫu hấp thụ và so màu) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,500 |
| 7 | 2KK6 | NO2 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 8 | 2KK7 | SO2 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 9 | 2KK8 | O3 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,500 |
| 10 | 2KK9 | NH3 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 11 | 2KK10 | H2S | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 12 | 2KK11a | Hơi axit (HCl) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 13 | 2KK11b | Hơi axit (HF) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 14 | 2KK11c | Hơi axit (HNO3) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 15 | 2KK11d | Hơi axit (H2SO4) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 16 | 2KK11đ | Hơi axit (HCN) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 17 | 2KK12a | Benzen | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 18 | 2KK12b | Toluen | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 19 | 2KK12c | Xylen | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 20 | 2KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |  |  |  |
| B1 | Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO) |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 1 | 1TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 2 | 1TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 3 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,800 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |
| 1 | 1TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 2 | 1TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 3 | 1TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 4 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,450 |
| B2 | Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO) |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 1 | 2TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 2 | 2TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 3 | 2TO2 | Cường độ dòng xe | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |
| 1 | 2TO3a | Mức ồn trung bình(LAeq) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 2 | 2TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 3 | 2TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 4 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG |  |  |  |
| C1 | Công tác quan trắc độ rung tại hiện trường (1ĐR) |  |  |  |
| 1 | 1ĐR01 | Độ rung | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,450 |
| C2 | Công tác phân tích độ rung trong phòng thí nghiệm (2ĐR) |  |  |  |
| 1 | 2ĐR01 | Độ rung | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức (Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI |  |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường không khí tại hiện trường (1KK) |  |  |  |  |
| 1 | 1KK1a | Nhiệt độ không khí |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,080 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,152 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,152 |
|  |  | Găng tay y tế |  |  |  |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,152 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
| 2 | 1KK1b | Độ ẩm không khí | Như mục 1KK1a |  |  |
| 3 | 1KK2a | Tốc độ gió |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,080 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,152 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,152 |
|  |  | Găng tay y tế |  |  |  |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,152 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
| 4 | 1KK2b | Hướng gió | Như mục 1KK2a |  |  |
| 5 | 1KK3 | Áp suất khí quyển |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,080 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,152 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,152 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,152 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
| 6 | 1KK4a | TSP |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,248 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,248 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,248 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,160 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 8 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 9 | Nhíp | cái | 36 | 0,160 |
|  | 10 | Đĩa cân | cái | 60 | 0,160 |
|  | 11 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,200 |
|  | 12 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,200 |
| 7 | 1KK4b | Pb | Như mục 1KK4a |  |  |
| 8 | 1KK4c | PM10 | Như mục 1KK4a |  |  |
| 9 | 1KK4d | PM2,5 | Như mục 1KK4a |  |  |
| 10 | 1KK5a | CO (TCVN 7725:2007) |  |  |  |
|  | 1 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0,200 |
|  | 2 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,200 |
|  | 3 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,200 |
|  | 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,248 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,248 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,248 |
|  | 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 |
|  | 9 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 11 | 1KK5b | CO |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 2 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,200 |
|  | 3 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,200 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,248 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,248 |
|  | 6 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0,200 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,248 |
|  | 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 |
|  | 9 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Ống thép không rỉ | cái | 12 | 0,300 |
|  | 12 | Chai CO | cái | 6 | 0,248 |
| 12 | 1KK5c | CO |  | Như mục 1KK5b |  |
| 13 | 1KK6 | NO2 |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,280 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Chai NO2 | cái | 6 | 0,280 |
|  | 8 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,280 |
|  | 9 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,280 |
|  | 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,344 |
|  | 11 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,344 |
|  | 13 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,344 |
|  | 14 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,344 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Ống hấp thụ | cái | 6 | 1,000 |
| 14 | 1KK7 | SO2 |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,280 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Chai SO2 | cái | 3 | 0,280 |
|  | 8 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,280 |
|  | 9 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,280 |
|  | 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,344 |
|  | 11 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,344 |
|  | 13 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,344 |
|  | 14 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,344 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Ống hấp thụ | cái | 6 | 1,000 |
| 15 | 1KK8 | O3 |  |  |  |
|  | 1 | Ống manifold | cái | 12 | 1,000 |
|  | 2 | Ống teflon | ống | 6 | 4,000 |
|  | 3 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,400 |
|  | 4 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,400 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,504 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,504 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,504 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,360 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 16 | 1KK9 | Amoniac (NH3) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,280 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,280 |
|  | 8 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,280 |
|  | 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,344 |
|  | 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,344 |
|  | 12 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,344 |
|  | 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,344 |
|  | 14 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Ống hấp thụ | cái | 6 | 1,000 |
| 17 | 1KK10 | Hydrosunfua |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,280 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,280 |
|  | 8 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,280 |
|  | 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,344 |
|  | 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,344 |
|  | 12 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,344 |
|  | 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,344 |
|  | 14 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Ống hấp thụ | cái | 6 | 1,000 |
| 18 | 1KK11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,280 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,280 |
|  | 8 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,280 |
|  | 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,344 |
|  | 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,344 |
|  | 12 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,344 |
|  | 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,344 |
|  | 14 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Ống hấp thụ | cái | 6 | 1,000 |
| 19 | 1KK11b | Hơi axit (HF) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 20 | 1KK11c | Hơi axit (HNO3) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 21 | 1KK11d | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 22 | 1KK11đ | Hơi axit (HCN) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 23 | 1KK12a | Benzen (C6H6) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 2 | Bình thủy tinh đựng mẫu | cái | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,280 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,280 |
|  | 8 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,280 |
|  | 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,344 |
|  | 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,344 |
|  | 12 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,344 |
|  | 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,344 |
|  | 14 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Ống hấp thụ | cái | 6 | 1,000 |
| 24 | 1KK12b | Toluen (C6H5CH3) | Như mục 1KK12a |  |  |
| 25 | 1KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | Như mục 1KK12a |  |  |
| 26 | 1KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | Như mục 1KK12a |  |  |
| A2 | Công tác phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng thí nghiệm (2KK) |  |  |  |  |
| 1 | 2KK4a | TSP |  |  |  |
|  | 1 | Nhíp | cái | 36 | 0,200 |
|  | 2 | Đĩa cân | cái | 60 | 0,160 |
|  | 3 | Gim kẹp giấy | Hộp | 1 | 0,200 |
|  | 4 | Gim bấm | Hộp | 1 | 0,200 |
|  | 5 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 8 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 9 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,033 |
|  | 10 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,033 |
|  | 11 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 12 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,013 |
|  | 14 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,200 |
|  | 15 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,050 |
|  | 16 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 17 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,200 |
|  | 18 | Điện năng | kw |  | 0,464 |
| 2 | 2KK4b | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Pipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Phễu lọc | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,060 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,060 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,023 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,754 |
| 3 | 2KK4c | PM10 | Như mục 2KK4a |  |  |
| 4 | 2KK4d | PM2,5 | Như mục 2KK4a |  |  |
| 5 | 2KK5a | CO (TCVN 5972 - 1995) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột sắc ký | Cái | 12 | 0,360 |
|  | 3 | Ống thép không rỉ | Cái | 12 | 0,360 |
|  | 4 | Áo blue | Cái | 12 | 0,080 |
|  | 6 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 7 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 8 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 9 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 10 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 11 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,033 |
|  | 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 14 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 15 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,200 |
|  | 16 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 17 | Điện năng | kw |  | 0,754 |
| 6 | 2KK5b | CO (Phương pháp nội bộ) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Ống nghiệm | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,150 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,150 |
|  | 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,150 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,087 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,087 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 28 | Điện năng | kw |  | 0,754 |
| 7 | 2KK6 | NO2 |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Ống nghiệm | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,150 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,150 |
|  | 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,150 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,087 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,087 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 28 | Điện năng | kw |  | 0,754 |
| 8 | 2KK7 | SO2 |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Ống nghiệm | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,150 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,150 |
|  | 10 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,150 |
|  | 11 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 14 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 19 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 20 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 9 | 2KK8 | O3 |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,018 |
|  | 7 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,280 |
|  | 8 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 11 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,280 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 0,409 |
| 10 | 2KK9 | NH3 |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 26 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 11 | 2KK10 | H2S |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 26 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 12 | 2KK11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 26 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 13 | 2KK11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 14 | 2KK11c | Hơi axit (HNO3) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 15 | 2KK11d | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 16 | 2KK11đ | Hơi axit (HCN) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 17 | 2KK12a | Benzen |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột sắc ký | Cái | 12 | 0,320 |
|  | 4 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 0,360 |
|  | 5 | Ferrule 0.45 | Cái | 3 | 0,360 |
|  | 6 | Ống thép không rỉ | Cái | 12 | 0,360 |
|  | 7 | Áo blue | Cái | 12 | 0,080 |
|  | 9 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 10 | Ống than hoạt tính ORBO 32 | Ống | 1 | 1,000 |
|  | 11 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 0,100 |
|  | 12 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 13 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 14 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 15 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 16 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,033 |
|  | 18 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 19 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 20 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,200 |
|  | 21 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 22 | Điện năng | kw |  | 0,754 |
| 18 | 2KK12b | Toluen | Như mục 2KK12a |  |  |
| 19 | 2KK12c | Xylen | Như mục 2KK12a |  |  |
| 20 | 2KK12d | Styren | Như mục 2KK12a |  |  |
| B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |  |  |  |  |
| B1 | Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO) |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |
| 1 | 1TO1a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Chụp đầu đo | Cái | 3 | 0,080 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,152 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,152 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,152 |
|  | 6 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,080 |
| 2 | 1TO1b | LAmax | Như mục 1TO1a |  |  |
| 3 | 1TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |  |
|  | 1 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,800 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 6 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |
| 1 | 1TO3a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Chụp đầu đo | cái | 3 | 0,100 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,200 |
|  | 6 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,100 |
| 2 | 1TO3b | LAmax | Như mục 1TO3a |  |  |
| 3 | 1TO3c | LA50 | Như mục 1TO3a |  |  |
| 4 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |  |
|  | 1 | Chụp đầu đo | cái | 3 | 0,250 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,504 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,504 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,504 |
|  | 6 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,250 |
| B2 | Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO) |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |
| 1 | 2TO1a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,027 |
|  | 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,027 |
|  | 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,001 |
|  | 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,010 |
|  | 8 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,120 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 11 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,120 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 0,181 |
| 2 | 2TO1b | LAmax | Như mục 2TO1a |  |  |
| 3 | 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,018 |
|  | 8 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,280 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 11 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,280 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 0,409 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |
| 1 | 2TO3a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,027 |
|  | 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,027 |
|  | 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,001 |
|  | 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,010 |
|  | 8 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,120 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 11 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,120 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 0,181 |
| 2 | 2TO3b | LAmax | Như mục 2TO3a |  |  |
| 3 | 2TO3c | LA50 | Như mục 2TO3a |  |  |
| 4 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,018 |
|  | 8 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,280 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 11 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,280 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 0,409 |
| C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG |  |  |  |  |
| C1 | Công tác quan trắc độ rung tại hiện trường (1ĐR) |  |  |  |  |
| 1 | 1ĐR01 | Độ rung |  |  |  |
|  | 1 | Kết nối đầu đo | Cái | 3 | 0,800 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,152 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,152 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,152 |
|  | 6 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,080 |
| C2 | Công tác phân tích độ rung trong phòng thí nghiệm (2ĐR) |  |  |  |  |
|  | 2ĐR01 | Độ rung |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 3 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 4 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 5 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 6 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,018 |
|  | 8 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,280 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 10 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 11 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,280 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 0,409 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI |  |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường không khí ngoài trời tại hiện trường (1KK) |  |  |  |  |
| 1 | 1KK1a | Nhiệt độ không khí |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 2 | Nhiệt ẩm kế Asman | cái | - | 0,080 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
| 2 | 1KK1b | Độ ẩm không khí | Như mục 1KK1a |  |  |
| 3 | 1KK2a | Tốc độ gió |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
| 4 | 1KK2b | Hướng gió | Như mục 1KK2a |  |  |
| 5 | 1KK3 | Áp suất khí quyển |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
| 6 | 1KK4a | Bụi tổng số (TSP) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi | bộ | 1 | 0,140 |
|  | 2 | Bộ chuẩn lưu lượng | bộ | 0,5 | 0,020 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 1,260 |
| 7 | 1KK4b | Pb | Như mục 1KK4a |  |  |
| 8 | 1KK4c | Bụi (PM10) | Như mục 1KK4a |  |  |
| 9 | 1KK4d | Bụi (PM2,5) | Như mục 1KK4a |  |  |
| 10 | 1KK5a | CO (TCVN 7725:2007 (ISO 4224:2000) |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí CO | cái |  | 0,250 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái |  | 0,250 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ |  | 0,250 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | 1 | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | 1 | 0,250 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái |  | 0,310 |
| 11 | 1KK5b | CO |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,070 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,070 |
|  | 3 | Bộ chuẩn lưu lượng | bộ | 0,5 | 0,020 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 1,260 |
| 12 | 1KK5c | CO (phương pháp phân tích so màu) | Như mục 1KK5b |  |  |
| 13 | 1KK6 | NO2 |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,100 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,100 |
|  | 3 | Bộ chuẩn lưu lượng | bộ | 0,5 | 0,040 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 1,850 |
| 14 | 1KK7 | SO2 |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,100 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,100 |
|  | 3 | Bộ chuẩn lưu lượng | bộ | 0,5 | 0,040 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 1,850 |
| 15 | 1KK8 | O3 |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 2,860 |
| 16 | 1KK9 | Amoniac (NH3) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 2,860 |
| 17 | 1KK10 | Hydrosunfua |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 2,860 |
| 18 | 1KK11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 2,860 |
| 19 | 1KK11b | Hơi axit (HF) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 20 | 1KK11c | Hơi axit (HNO3) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 21 | 1KK11d | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 22 | 1KK11đ | Hơi axit (HCN) | Như mục 1KK11a |  |  |
| 23 | 1KK12a | Benzen (C6H6) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí | bộ | 1 | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 2,860 |
| 24 | 1KK12b | Toluen (C6H5CH3) | Như mục 1KK12a |  |  |
| 25 | 1KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | Như mục 1KK12a |  |  |
| 26 | 1KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | Như mục 1KK12a |  |  |
| A2 | Công tác phân tích các thông số môi trường không khí ngoài trời trong phòng thí nghiệm (2KK) |  |  |  |  |
| 1 | 2KK4a | TSP |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy mẫu | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,160 |
|  | 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,033 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 1,190 |
| 2 | 2KK4b | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy mẫu | cái | 0,3 | 0,360 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,240 |
|  | 3 | Máy phân tích quang phổ AAS | cái | 3 | 0,360 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,060 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 11,210 |
| 3 | 2KK4c | PM10 | Như mục 2KK4b |  |  |
| 4 | 2KK4d | PM2,5 | Như mục 2KK4b |  |  |
| 5 | 2KK5a | CO (TCVN 5972:1995) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,360 |
|  | 2 | Lò chuyển hóa | bộ | 0,3 | 0,360 |
|  | 3 | Hệ thống nạp mẫu khí | bộ | 0,15 | 0,360 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,240 |
|  | 5 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 0,15 | 0,250 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,087 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 27,260 |
| 6 | 2KK5b | CO (phương pháp lấy mẫu nội bộ) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,360 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,520 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,520 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,240 |
|  | 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,520 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,087 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 7 | 2KK6 | NO2 |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,360 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,520 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,520 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,240 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,520 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,087 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 8 | 2KK7 | SO2 |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,360 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,640 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,240 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,640 |
|  | 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 |
|  | 6 | Điện năng | kw |  | 5,061 |
| 9 | 2KK8 | O3 |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 0,4 | 0,027 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 3 | Điện năng | kw |  | 5,320 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,640 |
| 10 | 2KK9 | NH3 |  |  |  |
|  |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,360 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,640 |
|  |  | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,240 |
|  |  | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,640 |
|  |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 |
|  |  | Điện năng | kw |  | 5,061 |
| 11 | 2KK10 | H2S |  |  |  |
|  |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,360 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,640 |
|  |  | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,240 |
|  |  | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,640 |
|  |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 |
|  |  | Điện năng | kw |  | 5,061 |
| 12 | 2KK11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  |  | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,480 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,480 |
|  |  | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,400 |
|  |  | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  |  | Điện năng | kw |  | 3,257 |
| 13 | 2KK11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 14 | 2KK11c | Hơi axit (HNO3) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 15 | 2KK11d | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 16 | 2KK11đ | Hơi axit (HCN) | Như mục 2KK11a |  |  |
| 17 | 2KK12a | Benzen |  |  |  |
|  |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,360 |
|  |  | Lò chuyển hóa | bộ | 0,3 | 0,360 |
|  |  | Hệ thống nạp mẫu khí | bộ | 0,15 | 0,360 |
|  |  | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,240 |
|  |  | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 0,15 | 0,250 |
|  |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,087 |
|  |  | Điện năng | kw |  | 7,260 |
| 18 | 2KK12b | Toluen | Như mục 2KK12a |  |  |
| 19 | 2KK12c | Xylen | Như mục 2KK12a |  |  |
| 20 | 2KK12d | Styren | Như mục 2KK12a |  |  |
| B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |  |  |  |  |
| B1 | Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO) |  |  |  |  |
|  | a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 1 | 1TO1a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | bộ | Pin khô | 0,250 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,040 |
| 2 | 1TO1b | LAmax | Như mục 1TO1a |  |  |
| 3 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | Không có định mức cho mục này |  |  |
|  | b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |
| 1 | 1TO3a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | bộ | Pin khô | 0,250 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,050 |
| 2 | 1TO3b | LAmax | Như mục 1TO3a |  |  |
| 3 | 1TO3c | LA50 | Như mục 1TO3a |  |  |
| 4 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | bộ | Pin khô | 0,250 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,100 |
| B2 | Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO) |  |  |  |  |
|  | a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 1 | 2TO1a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 0,4 | 0,027 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,027 |
|  | 3 | Điện năng | kw |  | 0,583 |
| 2 | 2TO2b | LAmax | Như mục 2TO2a |  |  |
| 3 | 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 0,4 | 0,047 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,047 |
|  | 3 | Điện năng | kw |  | 1,018 |
|  | b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |
| 1 | 2TO3a | LAeq |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 0,4 | 0,027 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,027 |
|  | 3 | Điện năng | kw |  | 0,583 |
| 2 | 2TO3b | LAmax | Như mục 2TO3a |  |  |
| 3 | 2TO3c | LA50 | Như mục 2TO3a |  |  |
| 4 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 0,4 | 0,047 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,047 |
|  | 3 | Điện năng | kw |  | 1,108 |
| C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG |  |  |  |  |
| C1 | Công tác quan trắc độ rung tại hiện trường (1ĐR) |  |  |  |  |
|  | 1ĐR01 | Độ rung |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo độ rung | bộ |  | 0,250 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,100 |
| C2 | Công tác xử lý số liệu độ rung trong phòng thí nghiệm (2ĐR) |  |  |  |  |
|  | 2ĐR01 | Độ rung |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 0,4 | 0,047 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,047 |
|  | 3 | Điện năng | kw |  | 1,108 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường không khí ngoài trời tại hiện trường (1KK) |  |  |  |
| 1 | 1KK1a | Nhiệt độ không khí |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gram | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 2 | 1KK1b | Độ ẩm không khí | Như muc 1KK1a |  |
| 3 | 1KK2a | Tốc độ gió |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gram | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 4 | 1KK2b | Hướng gió | Như mục 1KK2a |  |
| 5 | 1KK3 | Áp suất khí quyển |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gram | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 6 | 1KK4a | Bụi lơ lửng tổng số (TSP) |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 2 | Giấy lọc sợi thủy tinh | hộp | 0,001 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 5 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 7 | 1KK4b | Pb | Như mục 1KK4a |  |
| 8 | 1KK4c | Bụi (PM10) | Như mục 1KK4a |  |
| 9 | 1KK4d | Bụi (PM2,5) | Như mục 1KK4a |  |
| 10 | 1KK5a | CO (TCVN 7725:2007) |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,020 |
|  | 3 | Silicagel | gam | 2,000 |
|  | 4 | Than hoạt tính | kg | 0,002 |
|  | 5 | Màng lọc bụi | cái | 0,010 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 7 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 11 | 1KK5b | CO (TCVN 5972: 1995) |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | PdCl2 | gam | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  |  | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 12 | 1KK5c | CO ( Phương pháp phân tích so màu) |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Ni(NO3)2.H2O | gam | 2,000 |
|  | 7 | PdCl2 | gam | 0,002 |
|  | 8 | Diatomit | gam | 10,000 |
|  |  | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 13 | 1KK6 | NO2 |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | Axít acetic | ml | 0,120 |
|  | 4 | NaOH | gam | 0,030 |
|  | 5 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,150 |
|  | 6 | Axít sulphanilic | gam | 0,150 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 10 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 14 | 1KK7 | SO2 |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | HgCl | gam | 0,440 |
|  | 4 | KCl | gam | 0,240 |
|  | 5 | Natri tetracloromercurat | gam | 0,240 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 9 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 15 | 1KK8 | O3 |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Than hoạt tính | kg | 0,010 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 16 | 1KK9 | Amoniac (NH3) |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 0,010 |
|  | 3 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 4 | Axit oxalic | gam | 0,080 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 8 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 17 | 1KK10 | Hydrosunfua |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 18 | 1KK11a | Hơi axit (HCl) |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 0,200 |
|  | 4 | KCl | gam | 0,020 |
|  | 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 3,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  |  | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 19 | 1KK11b | Hơi axit (HF) | Như mục 1KK11a |  |
| 20 | 1KK11c | Hơi axit (HNO3) | Như mục 1KK11a |  |
| 21 | 1KK11d | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 1KK11a |  |
| 22 | 1KK11đ | Hơi axit (HCN) | Như mục 1KK11a |  |
| 23 | 1KK12a | Benzen (C6H6) |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | Na2S2O3 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 24 | 1KK12b | Toluen (C6H5CH3) | Như mục 1KK12a |  |
| 25 | 1KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2) | Như mục 1KK12a |  |
| 26 | 1KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | Như mục 1KK12a |  |
| A2 | Công tác phân tích môi trường không khí ngoài trời trong phòng thí nghiệm (2KK) |  |  |  |
| 1 | 2KK4a | Bụi lơ lửng tổng số (TSP) |  |  |
|  | 1 | Giấy lọc sợi thủy tinh | hộp | 0,010 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 2 | 2KK4b | Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 3 | 2KK4c | Bụi PM10 | Như mục 2KK4a |  |
| 4 | 2KK4d | Bụi PM2,5 | Như mục 2KK4a |  |
| 5 | 2KK5a | CO (TCVN 5972: 1995) |  |  |
|  | 1 | Khí chuẩn Metan | bình | 0,005 |
|  | 2 | Khí Hydro | bình | 0,005 |
|  | 3 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 4 | Khí Heli | bình | 0,005 |
|  | 5 | Bột Niken | gam | 0,030 |
|  | 6 | Diatomit cỡ hạt 0,125mm-0,150mm | gam | 0,100 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 8 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 6 | 2KK5b | CO (Phương pháp nội bộ) |  |  |
|  | 1 | Khí chuẩn CO | bình | 0,001 |
|  | 2 | PdCl2 | gam | 0,005 |
|  | 3 | Na2CO3 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Na2MoO4 | gam | 0,005 |
|  | 5 | Na2WO4.2H2O | gam | 0,100 |
|  | 6 | Li2SO4.H2O | gam | 0,100 |
|  | 7 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | Brôm | ml | 0,500 |
|  | 10 | Axit oxalic | gam | 0,100 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 12 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 7 | 2KK6 | NO2 |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,200 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,220 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 8 | 2KK7 | SO2 |  |  |
|  | 1 | HgCl | gam | 0,430 |
|  | 2 | NaCl | gam | 0,240 |
|  | 3 | EDTA | ml | 0,030 |
|  | 4 | Axit sulphamic | gam | 0,240 |
|  | 5 | Formaldehyt | ml | 0,200 |
|  | 6 | Pararosanilin | gam | 0,160 |
|  | 7 | n-Butanol | ml | 0,120 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,100 |
|  | 9 | KIO3 | gam | 0,200 |
|  | 10 | Na2S2O3 | gam | 0,200 |
|  | 11 | Iốt | gam | 0,250 |
|  | 12 | KI | gam | 0,800 |
|  | 13 | Na2SO3 | gam | 0,400 |
|  | 14 | Na2S2O5 0,1N | ống | 0,500 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 17 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 9 | 2KK8 | O3 |  |  |
|  | 1 | Giấy A4 | gam | 0,020 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,020 |
|  | 3 | Đĩa CD | cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 10 | 2KK9 | NH3 |  |  |
|  | 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 1,000 |
|  | 2 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0,100 |
|  | 3 | H2SO4 đậm đặc | ml | 3,000 |
|  | 4 | NaClO | ml | 2,000 |
|  | 5 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 6 | Phenol chuẩn | gam | 0,500 |
|  | 7 | NaOH | gam | 4,000 |
|  | 8 | Na(PO3)6 | gam | 5,000 |
|  | 9 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,010 |
|  | 12 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 11 | 2KK10 | H2S |  |  |
|  | 1 | N,N-dimethyl-p-phenylenediamine (C8H14Cl2N2.5H2O) | gam | 0,120 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 3 | FeCl3, 6H2O | gam | 1,000 |
|  | 4 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 5 | (NH4)2HPO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | CdSO4.8H2O | gam | 0,430 |
|  | 7 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 8 | Dung dịch chuẩn | ml | 2,000 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 10 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,010 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 12 | 2KK11a | Hơi axit (HCl) |  |  |
|  | 1 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 2 | KCl | gam | 10,000 |
|  | 3 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 3 | Na2B4O7.10H2O | gam | 0,420 |
|  | 4 | Thymol xanh | gam | 0,200 |
|  | 5 | Bromophenol xanh | gam | 0,200 |
|  | 6 | NaOH | gam | 5,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,010 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 13 | 2KK11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KK11a |  |
| 14 | 2KK11c | Hơi axit (HNO3) | Như mục 2KK11a |  |
| 15 | 2KK11d | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 2KK11a |  |
| 16 | 2KK11đ | Hơi axit (HCN) | Như mục 2KK11a |  |
| 17 | 2KK12a | Benzen |  |  |
|  | 1 | Than hoạt tính | kg | 0,500 |
|  | 2 | Cacbon disulfide (CS2) | ml | 15,000 |
|  | 3 | clorobenzen | ml | 0,100 |
|  | 4 | Dung diịch chuẩn VOC | ml | 0,010 |
|  | 5 | Khí Heli | bình | 0,002 |
|  | 6 | Khí Hydro | bình | 0,001 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,010 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 18 | 2KK12b | Toluen | Như mục 2KK12a |  |
| 19 | 2KK12c | Xylen | Như mục 2KK12a |  |
| 20 | 2KK12d | Styren | Như mục 2KK12a |  |
| B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |  |  |  |
| B1 | Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO) |  |  |  |
|  | a | Tiếng ồn giao thông |  |  |
| 1 | 1TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 2 | Băng giấy in | gram | 0,020 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 2 | 1TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | Như mục 1TO1a |  |
| 3 | 1TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |
|  | 1 | Sổ nhật ký hiện trường | cuốn | 1,000 |
|  | 2 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |
| 1 | 1TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 2 | Băng giấy in | gram | 0,020 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 2 | 1TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) | Như mục 1TO3a |  |
| 3 | 1TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) | Như mục 1TO3a |  |
| 4 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 2 | Băng giấy in | gram | 0,020 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| B2 | Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO) |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |
| 1 | 2TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) |  |  |
|  | 1 | Giấy A4 | gam | 0,020 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,020 |
|  | 3 | Đĩa CD | cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 2 | 2TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | Như mục 2TO1a |  |
| 3 | 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  |
|  | 1 | Giấy A4 | gam | 0,020 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,020 |
|  | 3 | Đĩa CD | cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |
| 1 | 2TO3a | Mức ồn trung bình(LAeq) |  |  |
|  | 1 | Giấy A4 | gam | 0,020 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,020 |
|  | 3 | Đĩa CD | cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 2 | 2TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) | Như mục 2TO3a |  |
| 3 | 2TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) | Như mục 2TO3a |  |
| 4 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) |  |  |
|  | 1 | Giấy A4 | gam | 0,020 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,020 |
|  | 3 | Đĩa CD | cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG |  |  |  |
| C1 | Công tác quan trắc độ rung tại hiện trường (1ĐR) |  |  |  |
|  | 1ĐR01 | Độ rung |  |  |
|  | 1 | Giấy A4 | gam | 0,040 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 3 | Đĩa CD | cái | 0,100 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
| C2 | Công tác xử lý số liệu độ rung trong phòng thí nghiệm (2ĐR) |  |  |  |
|  | 2ĐR01 | Độ rung |  |  |
|  | 1 | Giấy A4 | gam | 0,020 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,020 |
|  | 3 | Đĩa CD | cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |

Phần II.2. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu tại hiện trường;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

* Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường đượcxây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác lấy mẫu |  |
| 1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước mặt lục địa | TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-6:2008 TCVN 5994-1995 |
| 2 | Lấy mẫu vi sinh | TCVN 6663-3:2008 |
| II | Công tác đo đạc tại hiện trường |  |
| 1 | Nhiệt độ nước (t0) | SMEWW 2550B:2012 |
| 2 | pH | TCVN 6492:2011 |
| 3 | Thế oxy hoá khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 |
| 4 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 |
| 5 | Độ đục | TCVN 6184:2008; |
| 6 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |
| 7 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 |
| 2 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001:2008 |
| 3 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 |
| 4 | Amoni (N-NH4+) | TCVN 6179:1996 |
| 5 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |
| 6 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 |
| 7 | Tổng P | TCVN 6202:2008 |
| 8 | Tổng N | TCVN 6638:2000 |
| 9 | Kim loại nặng (Pb, Cd) | SMEWW 3113.B:2012 |
| 10 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 |
| 11 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |
| 12 | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr,Ni) | SMEWW 3111.B:2012 |
| 13 | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |
| 14 | Photphat (PO43-) | SMEWW 4500.P.E:2012 |
| 15 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |
| 16 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |
| 17 | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 |
| 18 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B:2012 |
| 19 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-1:2009 |
| 20 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-2:2009 |
| 21 | Tổng cacsbon hữu cơ (TOC) | TCVN 6634:2000 |
| 22 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D |
| 23 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA Method 8270D |
| 24 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |
| 25 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 |
| 26 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |
| 27 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |

2.1.2. Định biên: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) |  |  |  |
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ nước | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,2 |
| 2 | 1NM1a2 | pH | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,2 |
| 3 | 1NM1b | Thế oxi hoá khử (ORP) | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,2 |
| 4 | 1NM2a | Oxy hòa tan (DO) | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,2 |
| 5 | 1NM2b | Độ đục | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,2 |
| 6 | 1NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,2 |
| 7 | 1NM3b | Độ dẫn điện (EC) | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,2 |
| 8 | 1NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC) , Thế oxi hóa khử (ORP); Độ đục | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 9 | 1NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,2 |
| 10 | 1NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,2 |
| 11 | 1NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,2 |
| 12 | 1NM7a | Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,2 |
| 13 | 1NM7b | Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,15 |
| 14 | 1NM8 | Tổng dầu, mỡ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,2 |
| 15 | 1NM9a | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,2 |
| 16 | 1NM9b | E.Coli | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,2 |
| 17 | 1NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,2 |
| 18 | 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,2 |
| 19 | 1NM12 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,2 |
| 20 | 1NM13 | Xyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,2 |
| 21 | 1NM14 | Chất hoạt động bề mặt | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,2 |
| 22 | 1NM15 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,2 |
| II | Công tác phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) |  |  |  |
| 1 | 2NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,45 |
| 2 | 2NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 |
| 3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,55 |
| 4 | 2NM7a | Amoni (NH4+) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,5 |
| 5 | 2NM7b | Nitrit (NO2-) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,5 |
| 6 | 2NM7c | Nitrat (NO3-) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,5 |
| 7 | 2NM7d | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 8 | 2NM7đ | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,8 |
| 9 | 2NM7e1 | Kim loại nặng (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,9 |
| 10 | 2NM7e2 | Kim loại nặng (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,9 |
| 11 | 2NM7g1 | Kim loại nặng (As) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,9 |
| 12 | 2NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,9 |
| 13 | 2NM7h1 | Kim loại (Fe) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 14 | 2NM7h2 | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 15 | 2NM7h3 | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 16 | 2NM7h4 | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 17 | 2NM7h5 | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 18 | 2NM7h6 | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 19 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,6 |
| 20 | 2NM7k | Photphat (PO43-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,6 |
| 21 | 2NM7l | Clorua (Cl-) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,5 |
| 22 | 2NM7m | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,5 |
| 23 | 2NM7n | Crom (VI) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,5 |
| 24 | 2NM8 | Tổng dầu, mỡ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,9 |
| 25 | 2NM9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,8 |
| 26 | 2NM9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,8 |
| 27 | 2NM9b1 | E.Coli (TCVN 6187-1:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,8 |
| 28 | 2NM9b2 | E.Coli (TCVN 6187-2:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,8 |
| 29 | 2NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,8 |
| 30 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,5 |
| 31 | 2NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,5 |
| 32 | 2NM13 | Xyanua (CN ) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,6 |
| 33 | 2NM14 | Chất hoạt động bề mặt | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 |
| 34 | 2NM15 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 |
| 35 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức (Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) |  |  |  |  |
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,200 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 8 | Bình tia | cái | 6 | 0,120 |
|  | 9 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0,200 |
| 2 | 1NM1a2 | pH | Như mục 1NM1a1 |  |  |
| 3 | 1NM1b | Thế oxy hoá khử (ORP) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 0,150 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,120 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,120 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,120 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 8 | Bình tia | cái | 6 | 0,180 |
|  | 9 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0,200 |
| 4 | 1NM2a | Oxy hòa tan (DO) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0,200 |
|  | 3 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,200 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,200 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,160 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Màng DO | cái | 12 | 0,016 |
| 5 | 1NM2b | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0,200 |
|  | 3 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,200 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,200 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,160 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 6 | 1NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |  |
|  | 1 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 12 | 0,200 |
|  | 2 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 |
|  | 3 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0,200 |
|  | 4 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,200 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 7 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,200 |
|  | 9 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,200 |
|  | 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,160 |
|  | 11 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 7 | 1NM3b | Độ dẫn điện (EC) | Như mục 1NM3a |  |  |
| 8 | 1NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: - Nhiệt độ nước, pH ; Thế oxi hoá khử, ORP - Oxy hòa tan (DO); Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,480 |
|  | 2 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 12 | 0,200 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,600 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,600 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,480 |
|  | 8 | Bình mẫu | cái | 12 | 0,100 |
|  | 9 | Cốc nhựa | chiếc | 3 | 0,600 |
|  | 10 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,200 |
|  | 11 | Bình tia | cái | 6 | 0,200 |
|  | 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 9 | 1NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,250 |
|  |  | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  |  | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 10 | 1NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 11 | 1NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | Như mục 1NM6a |  |  |
| 12 | 1NM7a | Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl- (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 13 | 1NM7b | Kim loại (Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni) ( Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NM7a |  |  |
| 14 | 1NM8 | Tổng dầu, mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,120 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 15 | 1NM9a | Coliform |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 16 | 1NM9b | E coli | Như mục 1NM9a |  |  |
| 17 | 1NM10 | Tổng cácbon hữu cơ (TOC) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 18 | 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 19 | 1NM12 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 20 | 1NM13 | Xyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,250 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,250 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 21 | 1NM14 | Chất hoạt động bề mặt | Như mục 1NM13 |  |  |
| 22 | 1NM15 | Phenol | Như mục 1NM13 |  |  |
| II | Công tác phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) |  |  |  |  |
| 1 | 2NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
|  | 1 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 16 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 19 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,320 |
|  | 21 | Điện năng | kw |  | 0,580 |
| 2 | 2NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Chai BOD | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bộ sục khí | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 9 | Chai bảo quản dung dịch | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Xô chứa dung dịch sục khí | cái | 24 | 0,600 |
|  | 11 | Đầu điện cực | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,020 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 28 | Điện năng | kw |  | 0,464 |
| 3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Ống phá mẫu có nắp kín | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Bình nhỏ giọt | cái | 1 | 0,600 |
|  | 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,696 |
| 4 | 2NM7a | Amoni (N-NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 5 | 2NM7b | Nitrit (NO2-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 6 | 2NM7c | Nitrat (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 21 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 34 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 7 | 2NM7d | Tổng Photpho (Tổng P) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 8 | 2NM7đ | Tổng Nito |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 14 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,700 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 9 | 2NM7e1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 10 | 2NM7e2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 2NM7e1 |  |  |
| 11 | 2NM7g1 | Kim loại nặng As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 12 | 2NM7g2 | Kim loại nặng Hg |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,900 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,900 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,900 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,900 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 13 | 2NM7h1 | Kim loại Fe |  |  |  |
|  | 1 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 14 | 2NM7h2 | Kim loại (Cu) | Như mụ 2NM7h1 |  |  |
| 15 | 2NM7h3 | Kim loại (Zn) | Như mụ 2NM7h1 |  |  |
| 16 | 2NM7h4 | Kim loại (Mn) | Như mụ 2NM7h1 |  |  |
| 17 | 2NM7h5 | Kim loại (Cr) | Như mụ 2NM7h1 |  |  |
| 18 | 2NM7h6 | Kim loại (Ni) | Như mụ 2NM7h1 |  |  |
| 19 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Đèn D2 | cái | 15 | 0,400 |
|  | 9 | Đèn Tungsten | cái | 15 | 0,400 |
|  | 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0,400 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,120 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,400 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 20 | 2NM7k | Photphat (PO43-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 21 | 2NM7l | Clorua (Cl-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 26 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 22 | 2NM7m | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1.000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 23 | 2NM7n | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 24 | 2NM8 | Tổng dầu, mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 13 | Bếp điện | cái | 12 | 1,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,600 |
|  | 15 | Phễu chiết 1.000ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,400 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 2,329 |
| 25 | 2NM9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Chai | 6 | 0,800 |
|  | 2 | Màng lọc | cái | 1 | 1,000 |
|  | 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0,050 |
|  | 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0,050 |
|  | 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0,050 |
|  | 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 8 | Đĩa petri | cái | 1 | 0,500 |
|  | 9 | Đầu cone 0,1ml | cái | 1 | 1,000 |
|  | 10 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 1,000 |
|  | 11 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 1,000 |
|  | 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,050 |
|  | 13 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,050 |
|  | 15 | Ống duham | ống | 6 | 0,050 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,800 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,800 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,200 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,130 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,130 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,006 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,150 |
| 26 | 2NM9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) |  | Như mục 2NM9a1 |  |
| 27 | 2NM9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) |  | Như mục 2NM9a1 |  |
| 28 | 2NM9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) |  | Như mục 2NM9a1 |  |
| 29 | 2NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 30 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1.000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1.000ml | cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 0,080 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 31 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 31 | 2NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1.000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 500ml | cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình định mức 1.000ml | cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,080 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 28 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,200 |
|  | 29 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 30 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 32 | 2NM13 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,640 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,640 |
|  | 6 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,640 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,640 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,640 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,640 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,080 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,005 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,040 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 0,928 |
| 33 | 2NM14 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 13 | Phễu chiết 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 14 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1,600 |
|  | 17 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 18 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 19 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,400 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,600 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 2,329 |
| 34 | 2NM15 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,500 |
|  | 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1,500 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,500 |
|  | 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1,500 |
|  | 6 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1,500 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,500 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1,500 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 1,500 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,500 |
|  | 15 | Phễu chiết 1.000ml | Cái | 6 | 1,500 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,080 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,267 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,267 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,013 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,100 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,800 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,800 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 35 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 1.000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,200 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 2,329 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) |  |  |  |  |
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ nước |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 |
|  | 4 | Máy khuấy từ | chiếc |  | 1,060 |
| 2 | 1NM1a2 | pH | Như mục1NM1a1 |  |  |
| 3 | 1NM1b | Thế oxi hoá khử (ORP) | Như mục 1NM1a |  |  |
| 4 | 1NM2a | Oxy hòa tan (DO) | Như 1NM1a |  |  |
| 5 | 1NM2b | Độ đục | Như 1NM1a |  |  |
| 6 | 1NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Như 1NM1a |  |  |
| 7 | 1NM3b | Độ dẫn điện (EC) | Như 1NM1a |  |  |
| 8 | 1NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: - Nhiệt độ nước, pH;Thế oxi hoá khử, ORP - Oxy hòa tan (DO); Độ đục - Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,600 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,180 |
|  | 4 | Máy khuấy từ | chiếc |  | 3,180 |
| 9 | 1NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 |
| 10 | 1NM6 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 |
| 11 | 1NM7a | Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Tổng Nito, Tổng Photpho; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,200 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 |
|  |  | Kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, |  |  |  |
| 12 | 1NM7b | Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NM7a |  |  |
| 13 | 1NM8 | Tổng dầu, mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 |
| 14 | 1NM9a | Coliform |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 |
| 15 | 1NM9b | E.coli | Như mục 1NM9a |  |  |
| 16 | 1NM10 | Tổng cácbon hữu cơ (TOC) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,060 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 1,060 |
| 10 | 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,040 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,080 |
| 11 | 1NM12 | Thuốc BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,040 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,080 |
| 12 | 1NM13 | Xyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,080 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 1,080 |
| II | Công tác phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) |  |  |  |  |
| 1 | 2NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,035 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái |  | 0,040 |
|  | 4 | Máy lọc chân không | bộ | 0,45 | 0,050 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,350 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 3,620 |
| 2 | 2NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ ủ BOD | cái | 0,8 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,320 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,053 |
|  | 6 | Điện năng | kw |  | 4,045 |
| 3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 0,45 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 5,997 |
| 4 | 2NM7a | Amoni (NH4+) |  |  |  |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 5 | 2NM7b | Nitrit (NO2+) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 6 | 2NM7c | Nitrat (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 7 | 2NM7d | Tổng Phốtpho (Tổng P) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 10,320 |
| 8 | 2NM7đ | Tổng Nitơ (Tổng N) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy chưng cất đạm tự động | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,133 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 12,800 |
| 9 | 2NM7e1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,030 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,300 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,133 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 24,100 |
| 10 | 2NM7e2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục2NM7e1 |  |  |
| 11 | 2NM7g1 | Kim loại nặng ( As) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,030 |
|  | 8 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,035 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,160 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 24,100 |
| 12 | 2NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2NM7g1 |  |  |
| 13 | 2NM7h1 | Kim loại (Fe) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,030 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 18,860 |
| 14 | 2NM7h2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2NM7h1 |  |  |
| 15 | 2NM7h3 | Kim loại (Zn) | Như mục 2NM7h1 |  |  |
| 16 | 2NM7h4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2NM7h1 |  |  |
| 17 | 2NM7h5 | Kim loại (Cr) | Như mục 2NM7h1 |  |  |
| 18 | 2NM7h6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2NM7h1 |  |  |
| 19 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 4,290 |
| 20 | 2NM7k | Photphat (PO43-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 7,100 |
| 21 | 2NM7l | Clorua (Cl-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 3,257 |
| 22 | 2NM7m | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0,45 | 0,040 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 7,279 |
| 23 | 2NM7n | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0,45 | 0,040 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 7,279 |
| 24 | 2NM8 | Tổng dầu, mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,500 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 14,760 |
| 25 | 2NM9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ ấm | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ cấy vi sinh | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 5 | Thiết bị hấp tiệt trùng | bộ | 0,45 | 0,100 |
|  | 6 | Máy đếm Coliform | cái | 0,33 | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 20,400 |
| 26 | 2NM9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) |  | Như mục 2NM9a1 |  |
| 27 | 2NM9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) |  | Như mục 2NM9a1 |  |
| 28 | 2NM9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) |  | Như mục 2NM9a1 |  |
| 29 | 2NM10 | Tổng cácbon hữu cơ (TOC) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 17,250 |
| 30 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Bộ Soxlel | bộ | 0,3 | 0,100 |
|  | 6 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,65 | 0,100 |
|  | 7 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 8 | Bể siêu âm | Cái | 0,1 | 0,300 |
|  | 9 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 0,300 |
|  | 10 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 0,030 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,400 |
|  | 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,400 |
|  | 13 | Điện năng | kw |  | 48,480 |
| 31 | 2NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | Như 2NM11 |  |
| 32 | 2NM13 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,500 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 |
|  | 7 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 20,250 |
| 33 | 2NM14 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 17,250 |
| 34 | 2NM15 | Phenol |  | Như mục 2NM13 |  |
| 35 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 7 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0,030 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,350 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 35,750 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) |  |  |  |
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,500 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 2 | 1NM1a2 | pH |  |  |
|  | 1 | Nước cất | lít | 0,100 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,500 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 8 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
| 3 | 1NM1b | Thế oxi hoá khử (ORP) |  |  |
|  | 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 4 | Dung dich đệm | ml | 0,020 |
|  | 5 | Dung dịch KCl | ml | 0,030 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 4 | 1NM2a | Oxy hòa tan (DO) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 4,000 |
|  | 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 4,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 5 | 1NM2b | Độ đục |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 0 NTU | ml | 4,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 4,000 |
|  | 3 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 4,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 6 | 1NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 4,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 4,000 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 7 | 1NM3b | Độ dẫn điện (EC) | Như mục 1NM3a |  |
| 8 | 1NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: - Nhiệt độ nước, pH ;Thế oxi hoá khử (ORP) - Oxy hòa tan (DO); Độ đục - Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 1.413 | ml | 4,000 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn 12.280 | ml | 4,000 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn 0 NTU | ml | 4,000 |
|  | 6 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 4,000 |
|  | 7 | Dung dich đệm | ml | 0,020 |
|  | 8 | Dung dịch KCl | ml | 0,030 |
|  | 9 | Dung dịch điện cực DO | ml | 4,000 |
|  | 10 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 4,000 |
|  | 11 | Chất điện giải | ml | 0,020 |
|  | 12 | Natri Sunfit khan (Na2SO3) | gam | 0,150 |
|  | 13 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,300 |
|  | 14 | Pin chuyên dụng | cục | 0,900 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 180,000 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,060 |
| 9 | 1NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |
|  | 1 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,048 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Đá khô | túi | 0,500 |
| 10 | 1NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 11 | 1NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | Như mục 1NM6a |  |
| 12 | 1NM7a | Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-); (Định mức tính co 01 thông số) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,100 |
| 13 | 1NM7b | Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NM7a |  |
| 14 | 1NM8 | Tổng dầu, mỡ |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 6 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
| 15 | 1NM9a | Coliform |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,600 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 16 | 1NM9b | E Coli | Như mục 1NM9a |  |
| 17 | 1NM10 | Tổng cácbon hữu cơ (TOC) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,600 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,004 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 18 | 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,600 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 19 | 1NM12 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | Như mục 1NM 11 |  |
| 20 | 1NM13 | Xyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,006 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 21 | 1NM14 | Chất hoạt động bề mặt | Như mục 1NM13 |  |
| 22 | 1NM15 | Phenol | Như mục 1NM14 |  |
| II | Công tác phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) |  |  |  |
| 1 | 2NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |
|  | 1 | Xenlulo | gam | 0,010 |
|  | 2 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 3 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 5,000 |
| 2 | 2NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |
|  | 1 | FeCl3, 6H2O | gam | 0,050 |
|  | 2 | CaCl2 | gam | 0,050 |
|  | 3 | MgSO4.7H2O | gam | 0,050 |
|  | 4 | KH2PO4 | gam | 0,020 |
|  | 5 | K2HPO4 | gam | 0,040 |
|  | 6 | Na2HPO4 | gam | 0,070 |
|  | 7 | NH4Cl | gam | 0,030 |
|  | 8 | Gluco | gam | 0,060 |
|  | 9 | Polyseed | Viên | 0,100 |
|  | 10 | Glutamic | gam | 0,060 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 3,000 |
|  | 12 | Giấy pH | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |
|  | 1 | K2Cr2O7 | gam | 0,290 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 3 | Ag2SO4 | gam | 0,100 |
|  | 4 | HgSO4 | gam | 0,200 |
|  | 5 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0,100 |
|  | 6 | C12H8N2.H2O | gam | 0,010 |
|  | 7 | FeSO4.7H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | Ống chuẩn K2C2O7 0.1N | ống | 0,010 |
|  | 9 | Kaliphatalat | gam | 0,300 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 4 | 2NM7a | Amoni (NH4+) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,600 |
|  | 5 | NaClO | ml | 0,300 |
|  | 6 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0,200 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 10 | Giấy thử pH | Hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 5 | 2NM7b | Nitrit (NO2-) |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,500 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 6 | 2NM7c | Nitrat (NO3-) |  |  |
|  | 1 | C7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 2 | K2C4H4O6 | gam | 5,000 |
|  | 3 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 5,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH4NO3 | gam | 0,400 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 7 | 2NM7d | Tổng Photpho |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 2 | Phenolphtalein | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 6 | K4P2O7 | gam | 0,100 |
|  | 7 | Kali antimontatrat | gam | 0,400 |
|  | 8 | Axit ascorbic | gam | 0,300 |
|  | 9 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 8 | 2NM7đ | Tổng Nitơ |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 2 | H3BO3 | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | KNO3 | gam | 0,600 |
|  | 5 | Glyxin | gam | 0,500 |
|  | 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 7 | K2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0,200 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 9 | 2NM7e1 | Kim loại nặng Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,002 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 2NM7e2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 2NM7e1 |  |
| 10 | 2NM7g1 | Kim loại nặng As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 2,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,500 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 14 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 11 | 2NM7g2 | Kim loại nặng Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 2,000 |
|  | 8 | NH4OCl | gam | 2,000 |
|  | 9 | SnCl2.2H2O | gam | 1,000 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 14 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 15 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 12 | 2NM7h1 | Kim loại (Fe) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 13 | 2NM7h2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2NM7h1 |  |
| 14 | 2NM7h3 | Kim loại (Zn) | Như mục 2NM7h1 |  |
| 15 | 2NM7h4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2NM7h1 |  |
| 16 | 2NM7h5 | Kim loại (Cr) | Như mục 2NM7h1 |  |
| 17 | 2NM7h6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2NM7h1 |  |
| 18 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | Glycerol | ml | 10,000 |
|  | 3 | HCl | ml | 2,000 |
|  | 4 | BaCl2.2H2O | gam | 1,000 |
|  | 5 | Etanol | ml | 10,000 |
|  | 6 | NaCl | gam | 1,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 19 | 2NM7k | Photphat (PO43-) |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 2 | Kali antimontatrat | gam | 0,500 |
|  | 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | Axit ascorbic | gam | 0,400 |
|  | 5 | KH2PO4 | gam | 0,500 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 20 | 2NM7l | Clorua (Cl-) |  |  |
|  | 1 | K2CrO4 | gam | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,800 |
|  | 3 | CaCO3 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | ống | 0,015 |
|  | 5 | NaCl | gam | 0,200 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 21 | 2NM7m | Florua (F-) |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0,100 |
|  | 5 | HCl | ml | 25,000 |
|  | 6 | NaAsO2 | gam | 0,200 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0,100 |
|  | 9 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 22 | 2NM7n | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0,200 |
|  | 3 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 4 | K2Cr2O7 | gam | 1,000 |
|  | 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10,000 |
|  | 6 | Aceton | ml | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
| 23 | 2NM8 | Tổng dầu, mỡ |  |  |
|  | 1 | HCl | ml | 4,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,200 |
|  | 3 | Dung môi | ml | 150,000 |
|  | 4 | n-Hexan | ml | 30,000 |
|  | 5 | Na2SO4 | gam | 20,000 |
|  | 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 0,400 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 24 | 2NM9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | p-Dimetylamin benzadehyt | gam | 0,500 |
|  | 5 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 0,100 |
|  | 6 | HCl | ml | 50,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết nấm men | gam | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,080 |
|  | 12 | 2,3,5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 0,050 |
|  | 13 | natri heptadecylsunphat | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 25 | 2NM9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaCl | gam | 0,100 |
|  | 5 | C5H8NO4Na | gam | 0,100 |
|  | 6 | K2HPO4 | gam | 2,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết cao thịt bò | ml | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,050 |
|  | 12 | NH4Cl | gam | 0,050 |
|  | 13 | CaCl2 | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 18 | Aspartic | gam | 0,010 |
|  | 19 | MgSO4.7H2O | gam | 0,010 |
|  | 20 | Pantotenic | gam | 0,010 |
|  | 21 | Thiamin | gam | 0,010 |
|  | 22 | Ferric citrate | gam | 0,010 |
| 26 | 2NM9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) | Như mục 2NM9a1 |  |
| 27 | 2NM9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) | Như mục 2NM9a2 |  |
| 28 | 2NM10 | Tổng cácbon hữu cơ (TOC) |  |  |
|  | 1 | Kali hydrrophtalat (C8H5KO4 ) | gam | 0,213 |
|  | 2 | Na2CO3 | gam | 0,415 |
|  | 3 | NaHCO3 | gam | 0,350 |
|  | 4 | Đồng phtalocyanin tetrasunfonic (C32H12CuN8O12S4Na4) | gam | 0,126 |
|  | 5 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 6 | Khí Nitơ | bình | 0,010 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 29 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,020 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 30 | 2NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,020 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 31 | 2NM13 | Cyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | NaOH | Gram | 0,300 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25,000 |
|  | 3 | MgCl2 | gam | 10,200 |
|  | 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0,800 |
|  | 5 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 6 | Cloramin T | gram | 0,200 |
|  | 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0,900 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,900 |
|  | 9 | NaCN | gam | 0,500 |
|  | 10 | AgNO3 | Gram | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 32 | 2NM14 | Chất hoạt động bề mặtt |  |  |
|  | 1 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 2 | CH3COOC2H5 | ml | 10,000 |
|  | 3 | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 5 | Methanol | ml | 1,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 8 | NaHCO3 | gam | 2,400 |
|  | 9 | Na2CO3 | gam | 1,500 |
|  | 10 | Methylen xanh | gam | 0,200 |
|  | 11 | Na2B4O7.10H2O | gam | 2,000 |
|  | 12 | Phenolphtalein | gam | 0,200 |
|  | 13 | C19H32O3S | ml | 1,000 |
|  | 14 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 15 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 33 | 2NM15 | Phenol |  |  |
|  | 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0,300 |
|  | 2 | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 3 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0,800 |
|  | 4 | NH4Cl | gam | 0,300 |
|  | 5 | NaKC4H4O6 | gam | 2,000 |
|  | 6 | NH4OH | ml | 4,000 |
|  | 7 | NaBr | gam | 0,150 |
|  | 8 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 9 | KI | gam | 2,000 |
|  | 10 | Na2S2O3 | gam | 2,000 |
|  | 11 | CuSO4.5H2O | gram | 1,900 |
|  | 12 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 13 | NaOH | Gram | 4,000 |
|  | 14 | Phenol chuẩn | gam | 0,200 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 16 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 17 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 18 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 34 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,250 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,250 |

Phần II.3. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu;

- Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

*Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc môi trường đất tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác lấy mẫu |  |
|  | Lấy mẫu đất | TCVN 5297:1995 |

.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

*Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân tích môi trường đất trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| Số TT | Thông số quan trắc | Phương pháp sử dụng |
| --- | --- | --- |
| II | Hoạt động phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm |  |
| 1 | Cl- | SMEWW 4500-Cl.B: 2012 |
| 2 | SO42- | TCVN 6656: 2000 |
| 3 | HCO3- | SMEWW 4500.HCO3:2012 |
| 4 | Tổng K2O | TCVN 8660: 2011 |
| 5 | Tổng N | TCVN 6498:1999 |
| 6 | Tổng P | TCVN 8940 : 2011 |
| 7 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000 |
| 8 | Ca2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |
| 9 | Mg2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |
| 10 | K+ | TCVN 5254-1990 |
| 11 | Na+ | TCVN 5254-1990 |
| 12 | Al3+ | TCVN 4403 : 2011 |
| 13 | Fe3+ | TCVN 4618-1988 |
| 14 | Mn2+ | SMEWW 3113.B |
| 15 | Pb | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 16 | Cd | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 17 | Hg | EPA 3050B + TCVN 7877:2008 |
| 18 | As | EPA 3050B +TCVN 6626:2000) |
| 19 | Fe | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 20 | Cu | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 21 | Zn | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 22 | Cr | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 23 | Mn | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 24 | Ni | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |
| 25 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ* | TCVN 8061:2009 |
| 26 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ* | TCVN 8062:2009; |
| 27 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid** | TCVN 8061:2009 |
| 28 | PCBs | TCVN 8061:2009 |
| 29 | Phân tích đồng thời các KL | TCVN 8246: 2009 |

Ghi chú:

*HC BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor

**HC BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate

2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường |  |  | 1,200 |
| 1 | 1Đ1 | Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối, Tổng các bon hữu cơ (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,220 |
| 2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,220 |
| 3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| 4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| 5 | 1Đ5 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| 6 | 1Đ6 | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| 2 | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2Đ1a | Cl- | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 |
| 2 | 2Đ1b | SO42- | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 |
| 3 | 2Đ1c | HCO3- | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 |
| 4 | 2Đ1đ | Tổng K2O | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 |
| 5 | 2Đ1h | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,75 |
| 6 | 2Đ1k | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,75 |
| 7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 |
| 8 | 2Đ2a | Ca2+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 9 | 2Đ2b | Mg2+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 10 | 2Đ2c | K+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 11 | 2Đ2d | Na+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 12 | 2Đ2đ | Al3+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 13 | 2Đ2e | Fe3+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 14 | 2Đ2g | Mn2+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 15 | 2Đ2h1 | Pb | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 16 | 2Đ2h2 | Cd | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| 17 | 2Đ2k1 | Kim loại nặng (As) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,85 |
| 18 | 2Đ2k2 | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,85 |
| 19 | 2Đ2l1 | Kim loại (Fe) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 20 | 2Đ2l2 | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 21 | 2Đ2l3 | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 22 | 2Đ2l4 | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 23 | 2Đ2l5 | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 24 | 2Đ2l6 | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,7 |
| 25 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,2 |
| 26 | 2Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,2 |
| 27 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,2 |
| 28 | 2Đ5 | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,2 |
| 29 | 2Đ6 | Phân tích đồng thời Kim loại | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1Đ1 | Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối, Tổng các bon hữu cơ (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0,16 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,24 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,120 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, Kim loại nặng (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,200 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,240 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,240 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,240 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,240 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,240 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,120 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 5 | 1Đ5 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  |  | Như mục 1Đ4 |
| 6 | 1Đ6 | PCBs |  |  | Như mục 1Đ4 |
| II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2Đ1a | Cl- |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | Cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | Cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | Cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 23 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,100 |
|  | 24 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,500 |
|  | 25 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,500 |
|  | 26 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 2 | 2Đ1b | SO42- |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,28 |
|  | 3 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 4 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 5 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,28 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 9 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,28 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 12 | Bình tia | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,4 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,1 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,4 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,4 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 3 | 2Đ1c | HCO3- |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,280 |
|  | 3 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,280 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 9 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,280 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 11 | Bình định mức 150ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 12 | Bình tia | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,100 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 4 | 2Đ1đ | Tổng K2O |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,280 |
|  | 3 | Bình tam giác | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 8 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 9 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,280 |
|  | 10 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,280 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 12 | Bình tia | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 13 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0,280 |
|  | 14 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0,280 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0,280 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 19 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 29 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 5 | 2Đ1h | Tổng N |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 5 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đèn D2 | Cái | 24 | 0,700 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | Cái | 24 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,100 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 6 | 2Đ1k | Tổng P |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 2 | Bình tam giác | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 8 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,280 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 11 | Bình tia | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 12 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0,280 |
|  | 13 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0,280 |
|  | 14 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0,280 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 17 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 18 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,057 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,057 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,100 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1 | 0,280 |
|  | 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,280 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 5 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0,280 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,280 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 12 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0,28 |
|  | 13 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0,28 |
|  | 14 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0,28 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 17 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,28 |
|  | 18 | Áo blue | Cái | 12 | 0,4 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,1 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,4 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,4 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 8 | 2Đ2a | Ca2+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 2 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 3 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 4 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 6 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 9 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0,28 |
|  | 10 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0,28 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,32 |
|  | 12 | Áo blue | Cái | 12 | 0,32 |
|  | 13 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 14 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,08 |
|  | 16 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,08 |
|  | 17 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,03 |
|  | 19 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,48 |
|  | 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,12 |
|  | 21 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,48 |
|  | 22 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,48 |
|  | 23 | Điện năng | kw |  | 0,7 |
| 9 | 2Đ2b | Mg2+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 2 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 3 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 4 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 6 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 9 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24 | 0,280 |
|  | 10 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0,280 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 12 | Áo blue | Cái | 12 | 0,320 |
|  | 13 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 14 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 16 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 17 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 19 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 |
|  | 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 21 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 22 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 23 | Điện năng | kw |  | 0,700 |
| 10 | 2Đ2c | K+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,320 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 4 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,320 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 10 | Bình tia | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 14 | Bình nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 0,480 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 20 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 |
|  | 23 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 24 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 25 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 26 | Điện năng | kw |  | 0,700 |
| 11 | 2Đ2d | Na+ |  |  | Như 2Đ2c |
| 12 | 2Đ2đ | Al3+ |  |  | Như 2Đ2c |
| 13 | 2Đ2e | Fe3+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,320 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 4 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,320 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 10 | Bình tia | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 11 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0,320 |
|  | 12 | Đèn WImax = 200h | Cái | 24 | 0,320 |
|  | 13 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0,320 |
|  | 14 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 15 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320 |
|  | 18 | Áo blue | Cái | 12 | 0,480 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,700 |
| 14 | 2Đ2g | Mn2+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,320 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 4 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,320 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 10 | Bình tia | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 11 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0,320 |
|  | 12 | Đèn WImax = 200h | Cái | 24 | 0,320 |
|  | 13 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24 | 0,320 |
|  | 14 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 15 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320 |
|  | 18 | Áo blue | Cái | 12 | 0,480 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,480 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,700 |
| 15 | 2Đ2h1 | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 17 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 18 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 19 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 16 | 2Đ2h2 | Cd |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 17 | 2Đ2k1 | Kim loại nặng Hg |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,900 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,900 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,900 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,900 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,350 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,900 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 18 | 2Đ2k2 | Kim loại nặng As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,900 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,900 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,900 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,900 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,900 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 19 | 2Đ2l1 | Fe |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 20 | 2Đ2l2 | Cu |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 21 | 2Đ2l3 | Zn |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 22 | 2Đ2l4 | Cr |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 23 | 2Đ2l5 | Mn |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 24 | 2Đ2l6 | Ni |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 25 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 26 | 2Đ3b | Thuốc BVTV nhóm cơ photpho |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 27 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 28 | 2Đ5 | PCBs | Như 2Đ4 |  |  |
| 29 | 2Đ6 | Phân tích đồng thời kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,5 |
|  | 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,5 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,5 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,5 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,5 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,5 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,5 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,5 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,5 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,04 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,64 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,16 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,64 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,64 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1Đ1 | Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối tan, Tổng các bon hữu cơ (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,080 |
| 2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,080 |
| 3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,080 |
| 4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | Như 1Đ3 |
| 5 | 1Đ5 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  |  | Như 1Đ3 |
| 6 | 1Đ6 | PCBs |  |  | Như 1Đ3 |
| II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2Đ1a | Cl- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 5,320 |
| 2 | 2Đ1b | SO42- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 8,78 |
| 3 | 2Đ1c | HCO3- |  |  | Như 2Đ1b |
| 4 | 2Đ1đ | Tổng K2O |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 6 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 12,68 |
| 5 | 2Đ1h | Tổng N |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lạnh lưu chất chuẩn | Cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 6 | Máy cất Nitơ | bộ | 0,2 | 0,4 |
|  | 7 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 10,49 |
| 6 | 2Đ1k | Tổng P |  |  | Như 2Đ1h |
| 7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | Kw |  | 10,840 |
| 8 | 2Đ2a | Ca2+ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Bếp điều chỉnh nhiệt | Cái | 2 | 0,380 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 10,550 |
| 9 | 2Đ2b | Mg2+ |  |  | Như 2Đ2a |
| 10 | 2Đ2c | K+ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 3 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 6 | Máy nén khí | bộ | 1 | 0,380 |
|  | 7 | Lò nung | bộ | 1,5 | 0,280 |
|  | 8 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 9 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Điện năng | Kw |  | 12,290 |
| 11 | 2Đ2d | Na+ |  |  | Như 2Đ2c |
| 12 | 2Đ2đ | Al3+ |  |  | Như 2Đ2a |
| 13 | 2Đ2e | Fe3+ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất chuẩn | Cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 10,970 |
| 14 | 2Đ2g | Mn2+ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 5 | Máy nén khí | bộ | 1 | 0,380 |
|  | 6 | Lò nung | bộ | 1,5 | 0,280 |
|  | 7 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 8 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | Kw |  | 11,560 |
| 15 | 2Đ2h1 | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Lò vi sóng | Cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 26,660 |
| 16 | 2Đ2h2 | Cd |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Lò vi sóng | Cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 26,660 |
| 17 | 2Đ2k1 | Hg |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 5 | Lò vi sóng | Cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 8 | Bộ phân tích thủy ngân và asen | bộ | 0,6 | 0,600 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | Kw |  | 26,660 |
| 18 | 2Đ2k2 | As |  |  | Như 2Đ2k1 |
| 19 | 2Đ2l1 | Fe |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Lò vi sóng | Cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 26,200 |
| 20 | 2Đ2l2 | Cu |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 21 | 2Đ2l3 | Zn |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 22 | 2Đ2l4 | Cr |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 23 | 2Đ2l5 | Mn |  |  | Như 2Đ2l1 |
| 24 | 2Đ2l6 | Ni |  |  |  |
| 25 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Bộ Soxlel | bộ | 0,3 | 0,100 |
|  | 6 | Máy cất cô chân không | bộ | 0,65 | 0,100 |
|  | 7 | Bể ổn định nhiệt | bộ |  | 0,300 |
|  | 8 | Bể siêu âm | bộ |  | 0,300 |
|  | 9 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 0,300 |
|  | 10 | Máy sắc ký khí GC | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,4 |
|  | 13 | Điện năng | Kw |  | 46,030 |
| 26 | 2Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  |  | Như 2Đ3a |
| 27 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Bộ Soxlel | bộ | 0,3 | 0,100 |
|  | 6 | Máy cất cô chân không | bộ | 0,65 | 0,100 |
|  | 7 | Bể ổn định nhiệt | bộ |  | 0,200 |
|  | 8 | Bể siêu âm | bộ |  | 0,300 |
|  | 9 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 0,300 |
|  | 10 | Máy sắc ký khí GC | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,4 |
|  | 13 | Điện năng | Kw |  | 49,980 |
| 28 | 2Đ5 | PCBs |  |  | Như 2Đ4 |
| 29 | 2Đ6 | Phân tích đồng thời KLN |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,28 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,28 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0,03 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 35,75 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường |  |  |  |
| 1 | 1Đ1 | Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối tan, Tổng các bon hữu cơ (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |
|  | 1 | Túi PE | Cái | 2,000 |
|  | 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 0,500 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như 1Đ1 |
| 3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Túi PE | Cái | 2,000 |
|  | 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 0,500 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,040 |
|  | 6 | Gim bấm | Hộp | 0,040 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | Lít | 120,000 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như 1Đ3 |
| 5 | 1Đ5 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  | Như 1Đ3 |
| 6 | 1Đ6 | PCBs |  | Như 1Đ3 |
| II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2Đ1a | Cl- |  |  |
|  | 1 | K2CrO4 | gam | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,800 |
|  | 3 | CaCO3 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | ống | 0,015 |
|  | 5 | NaCl | gam | 0,200 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
| 2 | 2Đ1b | SO42- |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0,6 |
|  | 2 | Methyl da cam | Gam | 0,5 |
|  | 3 | HCl |  | 0,2 |
|  | 4 | CH3COOH | ml | 0,4 |
|  | 5 | BaCl2 | Gam | 1 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gam | 0,3 |
|  | 7 | Giấy lọc | hộp | 0,05 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10 |
|  | 9 | Bao đựng mẫu | Cái | 1 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,01 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 3 | 2Đ1c | HCO3- |  | Như 2Đ1b |
| 4 | 2Đ1đ | Tổng K2O |  |  |
|  | 1 | HF | ml | 0,800 |
|  | 2 | HClO4 | ml | 0,400 |
|  | 3 | HCl | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn K | ml | 10,000 |
|  | 5 | CsCl | Gam | 0,400 |
|  | 6 | Al(NO3)3 | Gam | 0,500 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 5 | 2Đ1h | Tổng N |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 2 | H3BO3 | ml | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,500 |
|  | 4 | KNO3 | gam | 0,600 |
|  | 5 | Glyxin | gam | 0,500 |
|  | 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 7 | K2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 9 | H2SO4 | ml | 10,000 |
|  | 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0,200 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
| 6 | 2Đ1k | Tổng P |  |  |
|  | 1 | H2SO4 | ml | 0,800 |
|  | 2 | Phenolphtalein | Gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | Gam | 0,200 |
|  | 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | Gam | 0,600 |
|  | 5 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 6 | Kali antimontatrat | Gam | 0,400 |
|  | 7 | Axit Ascorbic | Gam | 0,300 |
|  | 8 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ |  |  |
|  | 1 | K2Cr2O7 | Gam | 12,300 |
|  | 2 | H2SO4 | ml | 12,500 |
|  | 3 | FeSO4(NH4)2SO4.H2O | Gam | 24,500 |
|  | 4 | C12H8N2.H2O | Gam | 0,400 |
|  | 5 | H3PO4 | ml | 25,000 |
|  | 6 | Diphenylamin | Gam | 1,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Bao đựng mẫu | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 8 | 2Đ2a | Ca2+ |  |  |
|  | 1 | KCl | Gam | 17,500 |
|  | 2 | Trilon B | Gam | 0,500 |
|  | 3 | NaOH | Gam | 2,500 |
|  | 4 | NH4Cl | Gam | 3,400 |
|  | 5 | NH4OH | ml | 28,500 |
|  | 6 | HCl | ml | 0,300 |
|  | 7 | Hydroxylamin | Gam | 0,150 |
|  | 8 | K4Fe(CN)6 | gam | 0,300 |
|  | 9 | KCN | Gam | 0,300 |
|  | 10 | Trietanolamin | Gam | 0,200 |
|  | 11 | Eriochrom đen | Gam | 0,200 |
|  | 12 | Murexit | Gam | 0,200 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 15 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 9 | 2Đ2b | Mg2+ |  |  |
|  | 1 | KCl | Gam | 17,500 |
|  | 2 | Trilon B | Gam | 0,500 |
|  | 3 | NaOH | Gam | 2,500 |
|  | 4 | NH4Cl | Gam | 3,400 |
|  | 5 | NH4OH | ml | 28,500 |
|  | 6 | HCl | ml | 0,300 |
|  | 7 | Hydroxylamin | Gam | 0,150 |
|  | 8 | K4Fe(CN)6 | gam | 0,300 |
|  | 9 | KCN | Gam | 0,200 |
|  | 10 | Trietanolamin | Gam | 0,200 |
|  | 11 | Eriochrom đen | Gam | 0,200 |
|  | 12 | Murexit | Gam | 0,200 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 15 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 10 | 2Đ2c | K+ |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 10,300 |
|  | 2 | NH4OH | ml | 10,000 |
|  | 3 | CsCl | Gam | 0,600 |
|  | 4 | Al(NO3)3 | Gam | 6,500 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn K | ml | 5,000 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 7 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 8 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 11 | 2Đ2d | Na+ |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 10,300 |
|  | 2 | NH4OH | ml | 10,000 |
|  | 3 | CsCl | Gam | 0,600 |
|  | 4 | Al(NO3)3 | Gam | 6,500 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn Na | ml | 5,000 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 7 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 8 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 12 | 2Đ2đ | Al3+ |  |  |
|  | 1 | KCl | Gam | 10,500 |
|  | 2 | Trilon B | Gam | 5,000 |
|  | 3 | NH4OH | ml | 0,400 |
|  | 4 | CH3COOH | ml | 10,300 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn Al3+ | ml | 5,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 7 | Dithizon | Gam | 0,300 |
|  | 8 | Etanol | ml | 0,500 |
|  | 9 | Sulfo salisilic | ml | 0,300 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 12 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 13 | 2Đ2e | Fe3+ |  |  |
|  | 1 | KNO3 | Gam | 1,300 |
|  | 2 | Hydroxylamin | Gam | 0,300 |
|  | 3 | a-dipyridin | Gam | 0,200 |
|  | 4 | NaCH3COO | Gam | 2,500 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 7 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 14 | 2Đ2g | Mn2+ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 5 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 6 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 15 | 2Đ2h1 | Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,060 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 16 | 2Đ2h2 | Cd |  | Như 2Đ2h1 |
| 17 | 2Đ2k1 | Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 1,000 |
|  | 8 | NH4OCl | gam | 1,000 |
|  | 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 14 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 15 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 18 | 2Đ2k2 | As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 2,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,300 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 19 | 2Đ2l1 | Fe |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 20 | 2Đ2l2 | Cu |  | Như 2Đ2l1 |
| 21 | 2Đ2l3 | Zn |  | Như 2Đ2l1 |
| 22 | 2Đ2l4 | Cr |  | Như 2Đ2l1 |
| 23 | 2Đ2l5 | Mn |  | Như 2Đ2l1 |
| 24 | 2Đ2l6 | Ni |  | Như 2Đ2l1 |
| 25 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Dietyl ete | ml | 50,000 |
|  | 10 | Oxit nhôm | Gram | 90,000 |
|  | 11 | Silicagel | Gram | 95,000 |
|  | 12 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 13 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 14 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 16 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 17 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 18 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 19 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 26 | 2Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | Isooctan | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 27 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Dietyl ete | ml | 50,000 |
|  | 10 | Oxit nhôm | Gram | 90,000 |
|  | 11 | Silicagel | Gram | 95,000 |
|  | 12 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 13 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 14 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 16 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 17 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 18 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 19 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 28 | 2Đ5 | PCBs |  | Như 2Đ4 |
| 29 | 2Đ6 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |

Phần II.4. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

NƯỚC DƯỚI ĐẤT

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu tại hiện trường;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

*Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác lấy mẫu |  |
| 1 | Lấy và bảo quản mẫu | TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-3:2008 TCVN 6663-11:2011 |
| II | Công tác quan trắc tại hiện trường |  |
| 2 | pH | TCVN 6492:2011 |
| 3 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 |
| 4 | Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 |
| 5 | Độ đục | TCVN 6184:2008; |
| 6 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 |
| 7 | Thế Ôxy hóa khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 |
| 8 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân tích môi trường nước dưới đất trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 |
| 2 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540.D:2012 |
| 3 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | TCVN 6624:1996 |
| 4 | Chỉ số permanganat | TCVN 6186:1996 |
| 5 | Amoni (NH4+) | TCVN 6179:1996 |
| 6 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |
| 7 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 |
| 8 | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |
| 9 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |
| 10 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202:2008 |
| 11 | Oxyt Silic (SiO3) | SMEWW 4500-SiO2:2012 |
| 12 | Tổng N | TCVN 6638:2000 |
| 13 | Crom (VI) (Cr6+) | TCVN 6658:2000 |
| 14 | Tổng P | TCVN 6202:2008 |
| 15 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |
| 16 | Kim loại nặng (Pb, Cd) | SMEWW 3113.B:2012 |
| 17 | Kim loại năng (As, Se) | TCVN 6626:2000 |
| 18 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |
| 19 | Sulfua (S2-) | SMEWW 4500.S2-.D:2012 |
| 20 | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni) | SMEWW 3111.B:2012 |
| 21 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |
| 22 | Cyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |
| 23 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-1:2009 |
| 24 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-2:2009 |
| 25 | HCBVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | EPA Method 8270D |
| 26 | HCBVTV nhóm Phot pho hữu cơ | EPA Method 8270D |
| 27 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |

2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường |  |  | 1,200 |
| 1 | 1NN1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
|  | 1NN1b | pH | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 2 | 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 3 | 1NN3a | Độ đục | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
|  | 1NN3b | Độ dẫn điện (EC) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
|  | 1NN3c | Thế Ôxy hóa khử (ORP) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
|  | 1NN3d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 4 | 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP),Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 5 | 1NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 6 | 1NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 7 | 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 8 | 1NN7a | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Chất rắn lơ lửng (SS), Chất rắn tổng số (TS), Chỉ số permanganat, Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 tông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 9 | 1NN7b | KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn, Ni ( Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 10 | 1NN8 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 11 | 1NN9 | Coliform, E.coli | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 12 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 13 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 14 | 1NN12 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| II | Hoạt động phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,420 |
| 2 | 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,420 |
| 3 | 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,420 |
| 4 | 2NN7a | Chỉ số Permanganat | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,420 |
| 5 | 2NN7b | Nitơ amôn (NH4+) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,420 |
| 6 | 2NN7c | Nitrit (NO2-) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,420 |
| 7 | 2NN7d | Nitrat (NO3-) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,420 |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO42-) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,420 |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,420 |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO43-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,420 |
| 11 | 2NN7g | Oxyt Silic (SiO3) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,420 |
| 12 | 2NN7h | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 13 | 2NN7i | Crom (Cr6+) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,420 |
| 14 | 2NN7k | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,650 |
| 15 | 2NN7l | Clorua (Cl-) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,420 |
| 16 | 2NN7m1 | Kim loại nặng (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,850 |
| 17 | 2NN7m2 | Kim loại nặng (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,850 |
| 18 | 2NN7n1 | Kim loại nặng (As) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,850 |
| 19 | 2NN7n2 | Kim loại nặng (Se) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,850 |
| 20 | 2NN7n3 | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,850 |
| 21 | 2NN7o | Sulfua | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,420 |
| 22 | 2NN7p1 | Kim loại (Fe) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 23 | 2NN7p2 | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 24 | 2NN7p3 | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 25 | 2NN7p4 | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 26 | 2NN7p5 | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 27 | 2NN7p6 | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 28 | 2NN8 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,650 |
| 29 | 2NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 30 | 2NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 31 | 2NN9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 32 | 2NN9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 33 | 2NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 34 | 2NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 35 | 2NN12 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 36 | 2NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,900 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1NN1a | Nhiệt độ nước |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
|  | 7 | Bình mẫu | chiếc | 12 | 0,100 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 9 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 10 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
| 2 | 1NN1b | pH | Như mục 1NN1a |  |  |
| 3 | 1NN2 | Độ Oxy hòa tan (DO) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 3 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 12 | Màng DO | cái | 12 | 0,050 |
| 4 | 1NN3a | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 3 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 5 | 1NN3b | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Điện cực độ dẫn Pt | Cái | 12 | 0,200 |
|  | 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 3 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 4 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 7 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 9 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 10 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
|  | 11 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 12 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 6 | 1NN3c | Thế Ôxi hóa khử (ORP) |  | Như mục 1NN1 |  |
| 7 | 1NN3d | Tổng chất rắng hòa tan (TDS) |  | Như mục 1NN1 |  |
| 8 | 1NN4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: - Nhiệt độ, pH; - Oxy hòa tan (DO); - Tổng chất rắn hòa tan (TDS);Thế oxi hóa khử (ORP) - Độ đục, Độ dẫn điện (EC) (Giá tính cho một mẫu) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,480 |
|  | 2 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 12 | 0,200 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,600 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,600 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,480 |
|  | 8 | Bình mẫu | chiếc | 12 | 0,100 |
|  | 9 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,600 |
|  | 10 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,200 |
|  | 11 | Bình tia | cái | 6 | 0,200 |
|  | 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 9 | 1NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0,600 |
|  | 3 | Chai đựng mẫu | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Bình tia | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,600 |
|  | 8 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,600 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,080 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| 10 | 1NN5b | Chất rắn tổng số (TS) |  | Như mục 1NN5a |  |
| 11 | 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  | Như mục 1NN5 |  |
| 12 | 1NN7a | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Chất rắn lơ lửng (SS), Chất rắn tổng số (TS), Chỉ số permanganat, Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 tông số) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0,600 |
|  | 3 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 9 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 10 | Bình mẫu | chiếc | 12 | 0,050 |
|  | 11 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,050 |
| 13 | 1NN7b | KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (6+), Fe, Cu, Zn, Mn, Ni (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NN7a |  |
| 14 | 1NN8 | Cyanua (CN-) |  | Như mục 1NN7a |  |
| 15 | 1NN9 | Coliform |  | Như mục 1NN7a |  |
| 16 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  | Như mục 1NN7a |  |
| 17 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | Như mục 1NN7a |  |
| 18 | 1NN12 | Phenol |  | Như mục 1NN7a |  |
| II | Hoạt động phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
|  | 1 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Phễu lọc thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Cốc thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 12 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 17 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,080 |
|  | 18 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,320 |
|  | 19 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,320 |
|  | 20 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,100 |
|  | 21 | Điện năng | Kw | 6 | 0,580 |
| 2 | 2NN5b | Chất rắn tổng số |  | Như mục 2NN5a |  |
| 3 | 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Buret 1ml | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | Cái | 1 | 0,400 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 14 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 16 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 |
|  | 17 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,003 |
|  | 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,025 |
|  | 20 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,320 |
|  | 21 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 22 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 23 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 24 | Điện năng | Kw | 6 | 0,580 |
| 4 | 2NN7a | Chỉ số permanganat |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Ống phá mẫu có nắp kín | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Bình nhỏ giọt | cái | 1 | 0,600 |
|  | 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw | 6 | 0,696 |
| 5 | 2NN7b | Amoni (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Điện năng | kw | 6 | 0,579 |
| 6 | 2NN7c | Nitrit (NO2-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 33 | Điện năng | kw | 6 | 0,579 |
| 7 | 2NN7d | Nitrat (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 21 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 34 | Điện năng | kw | 6 | 0,579 |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Điện năng | kw | 6 | 0,769 |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw | 6 | 0,769 |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO43-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw | 6 | 0,769 |
| 11 | 2NN7g | Oxyt Silic (SiO3) |  | Như mục 2NN7d |  |
| 12 | 2NN7h | Tổng Nito (Tổng N) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw | 6 | 1,157 |
| 13 | 2NN7i | Crom (Cr6+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw | 6 | 0,769 |
| 14 | 2NN7k | Tổng Photpho (Tổng P) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 33 | Điện năng | kw | 6 | 0,928 |
| 15 | 2NN7l | Clorua (Cl-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 14 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 17 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 19 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 20 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 21 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 22 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
|  | 23 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 24 | Điện năng | kw | 6 | 0,769 |
| 16 | 2NN7m1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 32 | Điện năng | kw | 6 | 1,157 |
|  | 2NN7m2 | Kim loại nặng Cd |  | Như mục 2NN7m1 |  |
| 17 | 2NN7n1 | Kim loại nặng As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw | 6 | 1,401 |
|  | 2NN7n2 | Kim loại nặng (Se) |  | Như mục 2NN7n1 |  |
| 18 | 2NN7n3 | Kim loại nặng Hg |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,900 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,900 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,900 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,900 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,900 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,900 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 |
|  | 33 | Điện năng | kw | 6 | 1,401 |
| 19 | 2NN7o | Sulfua |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Điện năng | kw | 6 | 0,579 |
| 20 | 2NN7p1 | Kim loại Fe |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 30 | Điện năng | kw | 6 | 0,928 |
|  | 2NN7p2 | Kim loại (Cu) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
|  | 2NN7p3 | Kim loại (Zn) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
|  | 2NN7p4 | Kim loại (Mn) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
|  | 2NN7p5 | Kim loại (Cr) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
|  | 2NN7p6 | Kim loại (Ni) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
| 22 | 2NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,640 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 6 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0,640 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,640 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,005 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,040 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,640 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Điện năng | Kw | 6 | 0,928 |
| 23 | 2NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,800 |
|  | 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0,050 |
|  | 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0,050 |
|  | 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0,050 |
|  | 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0,050 |
|  | 6 | Đĩa petri | cái | 1 | 0,500 |
|  | 7 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 8 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 9 | Đầu cone 0,1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 10 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 11 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tia | Cái | 6 | 0,050 |
|  | 13 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 14 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,050 |
|  | 15 | Ống duham | ống | 6 | 0,050 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,800 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,800 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,800 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,200 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,130 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,130 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,800 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,006 |
|  | 32 | Điện năng | kw | 6 | 1,150 |
| 24 | 2NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) |  | Như mục 2NM9a1 |  |
| 25 | 2NN9b1 | E.coli (TCVN 6187-1: 2009) |  | Như mục 2NN9a1 |  |
| 26 | 2NN9b2 | E.coli (TCVN 6187-2: 2009) |  | Như mục 2NN9a1 |  |
| 27 | 2NN10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw | 6 | 2,321 |
| 28 | 2NN11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw | 6 | 2,321 |
| 29 | 2NN12 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 1,600 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,267 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,267 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,013 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,100 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,800 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,800 |
|  | 27 | Điện năng | Kw | 6 | 2,321 |
| 30 | 2NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 1,500 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1NN1 | Nhiệt độ, pH |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ |  | 0,200 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ |  | 0,080 |
|  | 4 | Máy khuấy từ | chiếc |  | 0,050 |
| 2 | 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) |  | Như mục 1NN1 |  |
| 3 | 1NN3a | Độ đục |  | Như mục 1NN1 |  |
| 4 | 1NN3b | Độ dẫn điện (EC) |  | Như mục 1NN2 |  |
| 5 | 1NN3c | Thế Ôxy hóa khử (ORP) |  | Như mục 1NN1 |  |
| 6 | 1NN3d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  | Như mục 1NN1 |  |
| 7 | 1NN4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP),Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ |  | 0,200 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ |  | 0,080 |
|  | 4 | Máy khuấy từ | chiếc |  | 0,050 |
| 8 | 1NN5 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ |  | 0,080 |
| 9 | 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  | Như mục 1NN5 |  |
| 10 | 1NN7 | Amoni (NH4+), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), Chỉ số permanganat, Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-), KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ |  | 0,080 |
| 11 | 1NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ |  | 0,080 |
| 12 | 1NN9 | Coliform |  | Như mục 1NN8 |  |
| 13 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  | Như mục 1NN5 |  |
| 14 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ |  | Như mục 1NN5 |  |
| II | Hoạt động phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Máy lọc chân không | bộ |  | 0,050 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | Kw |  | 5,747 |
| 2 | 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) |  |  |  |
| 3 | 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | Kw |  | 4,910 |
| 4 | 2NN7a | Chỉ số permanganat |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 5 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 0,45 | 0,320 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 5,997 |
| 5 | 2NN7b | Amoni (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,100 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | Kw |  | 6,717 |
| 6 | 2NN7c | Nitrit (NO2-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | Kw |  | 6,168 |
| 7 | 2NN7d | Nitrat (NO3-) |  | Như mục 2NN7b |  |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 5 | Bộ lọc hút chân không | bộ |  | 0,030 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | Kw |  | 7,279 |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) |  | Như mục 2NN7d |  |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO43-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | Cái |  | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | Kw |  | 8,701 |
| 11 | 2NN7g | Oxyt Silic (SiO3) |  | Như mục 2NN7e |  |
| 12 | 2NN7h | Tổng N |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái |  | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 12,800 |
| 13 | 2NN7i | Crom (VI) (Cr6+) |  | Như mục 2NN7e |  |
| 14 | 2NN7k | Tổng P |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái |  | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 10,320 |
| 15 | 2NN7l | Clorua (Cl-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | Kw |  | 8,257 |
| 16 | 2NN7m1 | Kim loại nặng Pb |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái |  | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 5 | Lò vi sóng | Cái |  | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 0,100 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 20,100 |
| 17 | 2NN7m2 | Kim loại nặng (Cd) |  | Như mục 2NN7m1 |  |
| 18 | 2NN7n1 | Kim loại nặng As |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái |  | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 5 | Lò vi sóng | Cái |  | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 0,100 |
|  | 8 | Bộ phân tích thủy ngân và asen | bộ |  | 0,600 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | Kw |  | 29,160 |
| 19 | 2NN7n2 | Kim loại nặng Se |  | Như mục 2NN7n1 |  |
| 20 | 2NN7n3 | Kim loại nặng Hg |  | Như mục 2NN7n1 |  |
| 21 | 2NN7o | Sulfua ( S2-) |  | Như mục 2NN7e |  |
| 22 | 2NN7p1 | Kim loại (Fe) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái |  | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 5 | Lò vi sóng | Cái |  | 0,030 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 0,100 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | Kw |  | 26,860 |
| 23 | 2NN7p2 | Kim loại (Cu) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
| 24 | 2NN7p3 | Kim loại (Zn) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
| 25 | 2NN7p4 | Kim loại (Mn) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
| 26 | 2NN7p5 | Kim loại (Cr) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
| 27 | 2NN7p6 | Kim loại (Ni) |  | Như mục 2NN7p1 |  |
| 28 | 2NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 5 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | Kw |  | 8,270 |
| 29 | 2NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1: 2009) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ ấm | Cái |  | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ cấy vi sinh | Cái |  | 0,100 |
|  | 5 | Thiết bị hấp tiệt trùng | bộ |  | 0,100 |
|  | 6 | Máy đếm Coliform | bộ |  | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 17,430 |
| 30 | 2NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2: 2009) |  | Như mục 2NN9a1 |  |
| 31 | 2NN9b1 | E.Coli (TCVN 6187-1:2009) |  | Như mục 2NN9a1 |  |
| 32 | 2NN9b2 | E.Coli (TCVN 6187-2:2009) |  | Như mục 2NN9a1 |  |
| 33 | 2NN10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 5 | Bộ Soxlel | bộ |  | 0,100 |
|  | 6 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,65 | 0,100 |
|  | 7 | Bể ổn định nhiệt | Cái |  | 0,200 |
|  | 8 | Bể siêu âm | Cái |  | 0,300 |
|  | 9 | Bơm chân không | bộ |  | 0,300 |
|  | 10 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ |  | 0,100 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,400 |
|  | 13 | Điện năng | Kw |  | 40,480 |
| 34 | 2NN11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  | Như mục 2NN10 |  |
| 35 | 2NN12 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | Cái |  | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ sấy | Cái |  | 0,350 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 15,100 |
| 36 | 2NN12 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái |  | 0,280 |
|  | 4 | Tủ sấy | cái | 0,1 | 0,350 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 7 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,280 |
|  | 8 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0,030 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 55,750 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường |  |  |  |
| 1 | 1NN1a | Nhiệt độ nước |  |  |
|  | 1 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0,100 |
|  | 2 | Cồn lau dụng cụ | Lít | 50,000 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,005 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,020 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,048 |
|  | 6 | Dung dich đệm | ml | 0,020 |
|  | 7 | Chất điện giải | ml | 0,020 |
|  | 8 | Dung dịch KCl | ml | 0,020 |
| 2 | 1NN1b | pH |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 3,000 |
|  | 2 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0,100 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | Lít | 50,000 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,005 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,020 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,048 |
|  | 7 | Dung dich đệm | ml | 0,020 |
|  | 8 | Chất điện giải | ml | 0,020 |
|  | 9 | Dung dịch KCl | ml | 0,020 |
| 3 | 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 3,000 |
|  | 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | lít | 60,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,048 |
|  | 1NN3a | Độ đục |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 3,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 3,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 3,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0,100 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | Lít | 50,000 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,048 |
| 3 | 1NN3b | Độ dẫn điện (EC); Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 3,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 3,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 3,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | lít | 60,000 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 4 | 1NN3c | Thế Ôxi hóa khử (ORP) | Như mục 1NN2 |  |
| 5 | 1NN3d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Như mục 1NN3b |  |
| 6 | 1NN4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: - Nhiệt độ, pH; - Oxy hòa tan (DO); - Độ đục, Độ dẫn điện (EC) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 5,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 5,000 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 5,000 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,300 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,900 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | lít | 180,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,060 |
|  | 10 | Dung dich đệm | ml | 0,020 |
|  | 11 | Chất điện giải | ml | 0,020 |
|  | 12 | Dung dịch KCl | ml | 0,030 |
|  | 13 | Dung dịch điện cực DO | ml | 3,000 |
|  | 14 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3,000 |
|  | 15 | Natri Sunfit khan (Na2SO3) | gam | 0,150 |
|  | 16 | Dung dịch chuẩn 0 NTU | ml | 5,000 |
|  |  | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 5,000 |
| 5 | 1NN5a | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |
|  | 3 | Giấy lau | hộp | 0,200 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,200 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,200 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,048 |
|  | 8 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 1NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | Như mục 1NN5a |  |
| 6 | 1NN6 | Độ cứng theo CaCO3 | Như mục 1NN5a |  |
| 7 | 1NN7a | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Chất rắn lơ lửng (SS), Chất rắn tổng số (TS), Chỉ số permanganat, Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 tông số) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Giấy lau | hộp | 0,200 |
|  | 3 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,200 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,048 |
|  | 6 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
| 8 | 1NN7b | KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn, Ni ( Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NN7a |  |
| 9 | 1NN8 | Cyanua (CN-) | Như mục 1NN7a |  |
| 10 | 1NN9 | Coliform | Như mục 1NN7a |  |
| 11 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | Như mục 1NN7a |  |
| 12 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | Như mục 1NN7a |  |
| II | Hoạt động phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2NN5a | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |
|  | 1 | Xenlulo | gam | 0,050 |
|  | 2 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 3 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 5,000 |
| 2 | 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | Như mục 2NN5a |  |
| 3 | 2NN6 | Độ cứng theo CaCO3 |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn Trilon B | ml | 10,000 |
|  | 2 | Dung dịch canxi chuẩn | ml | 0,100 |
|  | 3 | CaCO3 | Gam | 1,000 |
|  | 4 | NH4OH | ml | 0,100 |
|  | 5 | EDTA | Gam | 1,250 |
|  | 6 | NH4Cl | Gam | 10,000 |
|  | 7 | Eriocrom đen T | Gam | 0,500 |
|  | 8 | Trietanolamin | Gam | 0,100 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 3,000 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 4 | 2NN7a | Chỉ số permanganat |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 2 | Na2C2O4 | gam | 0,700 |
|  | 3 | Ống chuẩn KMnO4 | ống | 0,015 |
|  | 4 | Kaliphatalat | gam | 0,300 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 5 | 2NN7b | Amoni (NH4+) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,600 |
|  | 5 | NaClO | ml | 0,300 |
|  | 6 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0,200 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 10 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 6 | 2NN7c | Nitrit (NO2-) |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,500 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 7 | 2NN7d | Nitrat (NO3-) |  |  |
|  | 1 | C7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 2 | K2C4H4O6 | ml | 5,000 |
|  | 3 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 5,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH4NO3 | gam | 0,400 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO42-) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | Glycerol | ml | 10,000 |
|  | 3 | HCl | ml | 2,000 |
|  | 4 | BaCl2.2H2O | gam | 1,000 |
|  | 5 | Etanol | ml | 10,000 |
|  | 6 | NaCl | gam | 1,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0,100 |
|  | 5 | HCl | ml | 25,000 |
|  | 6 | NaAsO2 | gam | 0,200 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 8 | ZrOCl2.8H2O | gam | 0,100 |
|  | 9 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO43-) |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 2 | Kali antimontatrat | gam | 0,500 |
|  | 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | Axit ascorbic | gam | 0,400 |
|  | 5 | KH2PO4 | gam | 0,500 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 11 | 2NN7g | Oxyt Silic (SiO3) |  |  |
|  | 1 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,600 |
|  | 2 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 3 | Oxalic | Gam | 0,500 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn Na2SiO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | Giấy lọc | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 12 | 2NN7h | Tổng N |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 2 | H3BO3 | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | KNO3 | gam | 0,600 |
|  | 5 | Glyxin | gam | 0,500 |
|  | 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 7 | K2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0,200 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 13 | 2NN7i | Crom (Cr6+) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0,200 |
|  | 3 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 4 | K2Cr2O7 | gam | 1,000 |
|  | 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10,000 |
|  | 6 | Aceton | ml | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
| 14 | 2NN7k | Tổng P |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 2 | Phenolphtalein | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 6 | K4P2O7 | gam | 0,100 |
|  | 7 | Kali antimontatrat | gam | 0,500 |
|  | 8 | Axit ascorbic | gam | 0,300 |
|  | 9 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 15 | 2NN7l | Clorua (Cl-) |  |  |
|  | 1 | K2CrO4 | gam | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,800 |
|  | 3 | CaCO3 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | ống | 0,015 |
|  | 5 | NaCl | gam | 0,200 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 16 | 2NN7m1 | Kim loại nặng Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 17 | 2NN7m2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 2NN7m1 |  |
| 18 | 2NN7n1 | Kim loại nặng As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 1,500 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,100 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Màng lọc cho FIAS | cái | 0,050 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 14 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 19 | 2NN7n2 | Kim loại nặng Se | Như mục 2NN7n1 |  |
| 20 | 2NN7n3 | Kim loại nặng Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 1,000 |
|  | 8 | NH4OCl | gam | 1,000 |
|  | 9 | SnCl2.2H2O | ml | 0,500 |
|  | 10 | Màng lọc cho FIAS | cái | 0,050 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 19 | 2NN7o | Sulfua |  |  |
|  | 1 | Na2S.9H2O | gam | 0,050 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 3 | Zn(CH3COO)2 | gam | 1,000 |
|  | 4 | N,N-dimethyl-pphenylenediamineoxalate | gam | 0,100 |
|  | 5 | FeCl3 | gam | 0,010 |
|  | 6 | (NH4)2HPO4 | gam | 0,500 |
|  | 7 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 20 | 2NN7p1 | Kim loại Fe |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 21 | 2NN7p2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2NN7p1 |  |
| 22 | 2NN7p3 | Kim loại (Zn) | Như mục 2NN7p1 |  |
| 23 | 2NN7p4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2NN7p1 |  |
| 24 | 2NN7p5 | Kim loại (Cr) | Như mục 2NN7p1 |  |
| 25 | 2NN7p6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2NN7p1 |  |
| 26 | 2NN8 | Cyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 0,300 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25,000 |
|  | 3 | MgCl2 | Gram | 10,200 |
|  | 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0,800 |
|  | 5 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 6 | Cloramin T | Gram | 0,200 |
|  | 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0,900 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,900 |
|  | 9 | NaCN | gam | 0,500 |
|  | 10 | AgNO3 | Gram | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 27 | 2NN9a1 | Coliform |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | p-Dimetylamin benzadehyt | gam | 0,100 |
|  | 5 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 0,100 |
|  | 6 | HCl | ml | 50,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết nấm men | gam | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,050 |
|  | 12 | 2,3,5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 0,050 |
|  | 13 | natri heptadecylsunphat | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 28 | 2NN9a2 | Coliform |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaCl | gam | 0,100 |
|  | 5 | C5H8NO4Na | gam | 0,100 |
|  | 6 | K2HPO4 | gam | 2,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết cao thịt bò | ml | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,050 |
|  | 12 | NH4Cl | gam | 0,050 |
|  | 13 | CaCl2 | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 18 | Aspartic | gam | 0,010 |
|  | 19 | MgSO4.7H2O | gam | 0,010 |
|  | 20 | Pantotenic | gam | 0,010 |
|  | 21 | Thiamin | gam | 0,010 |
|  | 22 | Ferric citrate | gam | 0,010 |
| 29 | 2NN9b1 | E.coli | Như mục 2NN9a1 |  |
| 30 | 2NN9b2 | E.coli | Như mục 2NN9a2 |  |
| 31 | 2NN10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 32 | 2NN11 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 33 | 2NN12 | Phenol |  |  |
|  | 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0,300 |
|  |  | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 2 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0,800 |
|  | 3 | NH4Cl | Gram | 0,300 |
|  | 4 | NaKC4H4O6 | Gram | 2,000 |
|  | 5 | NH4OH | ml | 4,000 |
|  | 6 | NaBr | gam | 0,150 |
|  | 7 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 8 | KI | gam | 2,000 |
|  | 9 | Na2S2O3 | Gram | 2,000 |
|  | 10 | CuSO4.5H2O | Gram | 1,900 |
|  | 11 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 12 | NaOH | gam | 4,000 |
|  | 13 | Phenol chuẩn | Gram | 0,200 |
|  | 14 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 15 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 16 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 17 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 34 | 2NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |

# Phần II.5. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MƯA

# 2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

# 2.1.1. Nội dung công việc

# 2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

+ Định mức trên không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển người và trang thiết bị từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

*Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc chất lượng nước mưa tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác lấy mẫu và bảo quản mẫu |  |
| 1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-3:2008 |
| II | Công tác quan trắc hiện trường |  |
| 2 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 |
| 3 | pH | TCVN 6492:2011 |
| 4 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 |
| 5 | Thế oxi hoá khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 |
| 6 | Độ đục | TCVN 6184:2008 |
| 7 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |
| 8 | Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích chất lượng nước mưa trong phòng thí nghiệm:

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân tích chất lượng nước mưa trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |
| 2 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |
| 3 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |
| 4 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 |
| 5 | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |
| 6 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 6658:2000 |
| 7 | Na+ | SMEWW 3500-Na:2012 |
| 8 | NH4+ | TCVN 6179:1996 |
| 9 | K+ | SMEWW 3500-K:2012 |
| 10 | Mg2+ | TCVN 6196:1996 |
| 11 | Ca2+ | TCVN 6196:1996 |
| 12 | Kim loại nặng (Pb,Cd) | SMEWW 3113.B:2012 |
| 13 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 |
| 14 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |
| 15 | Kim loại (Fe, Cr, Ni, Mn, Cu, Zn) | SMEWW 3111.B:2012 |
| 16 | Phân tích đồng thời các Kim loại | TCVN 6665:2011 |
| 17 | Phân tích đồng thời các anion: Cl-,F-,NO2-, NO3-,SO42- | TCVN 6494 -1:2011 |

# 2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nước mưa tại hiện trường |  |  | 1,200 |
| 1 | 1MA1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,160 |
| 2 | 1MA1b | pH | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,160 |
| 3 | 1MA2a | Độ dẫn điện (EC) | 1QTVTNMT hạng IV.1 | 0,160 |
| 4 | 1MA2b | Thế oxi hoá khử (ORP) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,160 |
| 5 | 1MA2c | Độ đục | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,160 |
| 6 | 1MA2d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,160 |
| 7 | 1MA2đ | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,160 |
| 8 | 1MA3 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hoá khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 9 | 1MA4a | Clorua (Cl-), Florua (Fl-), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), Sulphat (SO42-), CromVI (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 10 | 1MA4b | Pb, Cd, As, Hg (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 11 | 1MA5 | Các Ion Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| B | Hoạt động phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2MA4a | Clorua (Cl-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 2 | 2MA4b | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 3 | 2MA4c | Nitrit (NO2-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 4 | 2MA4d | Nitrat (NO3-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,450 |
| 5 | 2MA4e | Sulphat (SO42-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 6 | 2MA4f | Crom (VI) (Cr6+) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 7 | 2MA5a | Na+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 8 | 2MA5b | NH4+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 9 | 2MA5c | K+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 10 | 2MA5d | Mg2+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 11 | 2MA5e | Ca2+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 12 | 2MA5f1 | Kim loại nặng (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,900 |
| 13 | 2MA5f2 | Kim loại nặng (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,900 |
| 14 | 2MA5g1 | Kim loại nặng (As) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 15 | 2MA5g2 | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 16 | 2MA5h1 | Kim loại (Fe) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 17 | 2MA5h2 | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 18 | 2MA5h3 | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 19 | 2MA5h4 | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 20 | 2MA5h5 | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 21 | 2MA5h6 | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 22 | 2MA6a | Phân tich đồng thời các Kim loại | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 23 | 2MA6b | Phân tích đồng thời các anion: Cl-,F-,NO2-, NO3-,SO42- | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

# 2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nước mưa tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1MA1a | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Bình thủy tinh trung tính | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
| 2 | 1MA1b | pH | Như mục 1MA1a |  |  |
| 3 | 1MA2a | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Bình thủy tinh trung tính | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Điện cực độ dẫn Pt | Cái | 12 | 0,200 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 10 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
| 4 | 1MA2b | Thế oxi hoá khử (ORP) |  |  |  |
|  | 1 | Bình thủy tinh trung tính | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Điện cực độ dẫn Pt | Cái | 12 | 0,200 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 10 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
| 5 | 1MA2c | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Bình thủy tinh trung tính | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
| 6 | 1MA2d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |  |
|  | 1 | Bình thủy tinh trung tính | Cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 3 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 4 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,200 |
|  | 6 | Điện cực độ dẫn Pt | Cái | 12 | 0,200 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,200 |
|  | 10 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,200 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,160 |
| 7 | 1MA2đ | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | Như mục 1MA2b |  |  |
| 8 | 1MA3 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hoá khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO |  |  |  |
|  | 1 | Bình thủy tinh trung tính | Cái | 6 | 0,320 |
|  | 2 | Đầu đo | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Điện cực độ dẫn Pt | Cái | 12 | 0,200 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,400 |
|  | 7 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,400 |
|  | 8 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,320 |
|  | 9 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,400 |
|  | 11 | Bình tia | Cái | 6 | 0,400 |
| 9 | 1MA4a | Clorua (Cl-), Florua (Fl-), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), Sulphat (SO42-), CromVI (Định mức ính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Bình thủy tinh trung tính | Cái | 6 | 0,250 |
|  |  | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5 | 0,250 |
|  |  | Chai đựng mẫu | Cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,250 |
| 10 | 1MA4b | Pb, Cd, As, Hg (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1MA4a |  |  |
| 11 | 1MA5 | Các Ion Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ (Định mức tính cho 01 thông số) | Như 1MA4a |  |  |
| II | Hoạt động phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2MA4a | Clorua (Cl-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 14 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 15 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 16 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 17 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 19 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 20 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 21 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 22 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
|  | 23 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 24 | Điện năng | kw | 0 | 0,769 |
| 2 | 2MA4b | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 3 | 2MA4c | Nitrit (NO2-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 33 | Điện năng | kw | 0 | 0,579 |
| 4 | 2MA4d | Nitrate (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 21 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 34 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 5 | 2MA4e | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 6 | 2MA4f | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 7 | 2MA5a | Na+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 2 | 0,400 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Đầu cone 4ml | Cái | 1 | 0,400 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tia | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,700 |
| 8 | 2MA5b | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 9 | 2MA5c | K+ | Như 2MA5a |  |  |
| 10 | 2MA5d | Mg2+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 10 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 13 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 14 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 15 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 16 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 17 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 18 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 19 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 20 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 21 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 22 | Điện năng | kw |  | 0,700 |
| 11 | 2MA5e | Ca2+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Mocropipet 1ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Bình định mức 25ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 10 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Áo blue | Cái | 12 | 0,400 |
|  | 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 13 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 14 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 15 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 16 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 17 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 18 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 19 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 20 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 21 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,400 |
|  | 22 | Điện năng | kw |  | 0,700 |
| 12 | 2MA5f1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 20 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 21 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 22 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 24 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 25 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 26 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 27 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 28 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 29 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 30 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 31 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 32 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 33 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 35 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 13 | 2MA5f2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 2MA5f1 |  |  |
| 14 | 2MA5g1 | Kim loại nặng (As) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 15 | 2MA5g2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2MA5g1 |  |  |
| 16 | 2MA5h1 | Kim loại Fe |  |  |  |
|  | 1 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 5 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 1,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 17 | 2MA5h2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2MA5h1 |  |  |
| 18 | 2MA5h3 | Kim loại (Zn) | Như mục 2MA5h1 |  |  |
| 19 | 2MA5h4 | Kim loại (Cr) | Như mục 2MA5h1 |  |  |
| 20 | 2MA5h5 | Kim loại (Mn) | Như mục 2MA5h1 |  |  |
| 21 | 2MA5h6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2MA5h1 |  |  |
| 22 | 2MA6a | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Giấy lọc chuyên dụng | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 23 | 2MA6b | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42- |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Giấy thử pH | hộp | 1 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,700 |
|  | 6 | Đầu cone 1ml | Cái | 1 | 0,700 |
|  | 7 | Bình tia | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Cột tách cho anion | Cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 13 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,700 |
|  | 14 | Áo blue | Cái | 12 | 0,700 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
|  | 18 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,080 |
|  | 20 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,004 |
|  | 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,030 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,120 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,700 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,700 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 0,898 |

# 2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nước mưa tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1MA1a | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,200 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,080 |
| 2 | 1MA1b | pH | Như mục 1MA1a |  |  |
| 3 | 1MA2a | Độ dẫn điện (EC) (SMEWW 2510B:2012) | Như mục 1MA1a |  |  |
| 4 | 1MA2b | Thế oxi hoá khử, ORP (SMEWW 2580B:2005) | Như mục 1MA1a |  |  |
| 5 | 1MA2c | Độ đục (TCVN 6184:2008) | Như mục 1MA1a |  |  |
| 6 | 1MA2d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (SMEWW 2540C:2012) | Như mục 1MA1a |  |  |
| 7 | 1MA2đ | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | Như mục 1MA1a |  |  |
| 8 | 1MA3 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hoá khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,200 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,080 |
| 9 | 1MA4a | Clorua (Cl-), Florua (Fl-), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Sulphat (SO42-), CromVI, Pb, Cd, As, Hg (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,080 |
| 10 | 1MA4b | Pb, Cd, As, Hg ( Định mức tính cho 01 thông số) (Đơn giá cho 01 thông số) | Như 1MA4a |  |  |
| 11 | 1MA5 | Các Ion Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ (Định mức ính co 01 thông số) | Như 1MA4 |  |  |
| II | Hoạt động phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2MA4a | Clorua (Cl-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 4 | Máy lọc chân không | Cái | 0,45 | 0,050 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy sắc ký ion | bộ | 1,5 | 0,100 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 13 | Điện năng | kw |  | 7,420 |
| 2 | 2MA4b | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 6 | Máy sắc ký ion | bộ | 1,5 | 0,100 |
|  | 7 | Bể siêu âm | Cái |  | 0,300 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 16,690 |
| 3 | 2MA4c | Nitrit (NO2-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy sắc ký lỏng cao áp | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 8 | Bể siêu âm | Cái |  | 0,300 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 10,360 |
| 4 | 2MA4d | Nitrat (NO3-) | Như 2MA4c |  |  |
| 5 | 2MA4e | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 4 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy sắc ký lỏng cao áp | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 8 | Bể siêu âm | Cái |  | 0,300 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 10,690 |
| 6 | 2MA4f | Crom VI (Cr6+) | Như mục 2MA4e |  |  |
| 7 | 2MA5a | Na+ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 4 | Tủ hút | Cái | 0,1 | 0,280 |
|  | 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 6 | Máy nén khí | bộ | 1 | 0,340 |
|  | 7 | Lò nung | cái | 1,5 | 0,340 |
|  | 8 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 9 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 19,520 |
| 8 | 2MA5b | NH4+ |  |  |  |
|  | 1 | Nồi hấp | bộ | 0,45 | 0,340 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 10,610 |
| 9 | 2MA5c | K+ | Như 2MA5a |  |  |
| 10 | 2MA5d | Mg2+ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 5 | Bếp điều chỉnh nhiệt | Cái |  | 0,340 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy đo EC | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 9 | Máy đo pH | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 10 | Máy đo nhiệt độ | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 19,910 |
| 11 | 2MA5e | Ca2+ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 5 | Bếp điều chỉnh nhiệt | Cái |  | 0,340 |
|  | 6 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy đo EC | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 9 | Máy đo pH | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 10 | Máy đo nhiệt độ | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 19,840 |
| 12 | 2MA5f1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,03 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 20,1 |
| 13 | 2MA5f2 | Kim loại nặng (Cd) | Như 2MA5f1 |  |  |
| 14 | 2MA5g1 | Kim loại nặng (As) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 4 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,03 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 8 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,6 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 22,16 |
| 15 | 2MA5g2 | Kim loại nặng (Hg) | Như 2MA5g1 |  |  |
| 16 | 2MA5h1 | Kim loại (Fe) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,03 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 |
|  | 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 19,86 |
| 17 | 2MA5h2 | Kim loại (Cu) | Như 2MA5h1 |  |  |
| 18 | 2MA5h3 | Kim loại (Zn) | Như 2MA5h1 |  |  |
| 19 | 2MA5h4 | Kim loại (Cr) | Như 2MA5h1 |  |  |
| 20 | 2MA5h5 | Kim loại (Mn) | Như 2MA5h1 |  |  |
| 21 | 2MA5h6 | Kim loại (Ni) | Như 2MA5h1 |  |  |
| 22 | 2MA6a | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,03 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 8 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0,03 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 35,75 |
| 23 | 2MA6b | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,280 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,4 |
|  | 4 | Máy lọc chân không | Cái | 0,45 | 0,050 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,280 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy sắc ký ion | bộ | 1,5 | 0,100 |
|  | 8 | Bể siêu âm | Cái | 0,18 | 0,300 |
|  | 9 | Máy đo EC | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 10 | Máy đo pH | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 11 | Máy đo nhiệt độ | bộ | Pin khô | 0,340 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 13 | Điện năng | Kw |  | 25,32 |

# 2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nước mưa tại hiện trường |  |  |  |
| 1 | 1MA1a | Nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 7 | ml | 4,000 |
|  | 2 | KCl | Gam | 0,500 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0,100 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 2 | 1MA1b | pH | Như mục 1MA1a |  |
| 3 | 1MA2a | Độ dẫn điện (EC) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1.413 | ml | 4,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12.280 | ml | 4,000 |
|  | 4 | Cồn lau đầu đo | ml | 10,000 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0,100 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 7 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 4 | 1MA2b | Thế oxi hoá khử (ORP) |  |  |
|  | 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 5 | 1MA2c | Độ đục |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 0 NTU | ml | 3,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 3,000 |
|  | 3 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 6 | 1MA2d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |
|  | 1 | Cồn lau đầu đo | ml | 10,000 |
|  | 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 7 | 1MA2đ | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | Như mục 1MA2b |  |
| 8 | 1MA3 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hoá khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 4,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 4,000 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 4,000 |
|  | 5 | KCl | Gam | 0,500 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,600 |
|  | 7 | Nước rửa đầu đo | Lít | 0,200 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 12,000 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,004 |
|  | 10 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,040 |
| 9 | 1MA4a | Clorua (Cl-), Florua, Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), Sulphat (SO42-), CromVI (Định mức tính cho 01 thông số)(Giá tính cho 01 thông số ) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | Cái | 0,002 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 10 | 1MA4b | Pb, Cd, As, Hg (Giá tính cho 01 thông số ) | Như mục 1MA4a |  |
| 11 | 1MA5 | Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ | Như mục 1MA4 |  |
| II | Hoạt động phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2MA4a | Clorua (Cl) |  |  |
|  | 1 | K2CrO4 | gam | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,800 |
|  | 3 | CaCO3 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | ống | 0,015 |
|  | 5 | NaCl | gam | 0,200 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,02 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 2 | 2MA4b | Florua (F-) |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0,100 |
|  | 5 | HCl | ml | 25,000 |
|  | 6 | NaAsO2 | gam | 0,200 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0,100 |
|  | 9 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,02 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 3 | 2MA4c | Nitrit (NO2-) |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,500 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 4 | 2MA4d | Nitrat (NO3-) |  |  |
|  | 1 | C7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 2 | K2C4H4O6 | ml | 5,000 |
|  | 3 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 5,000 |
|  | 6 | H2SO4 | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH4NO3 | gam | 0,400 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 5 | 2MA4e | Sulphat (SO42-) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 0,500 |
|  | 2 | Methyl da cam | gam | 0,500 |
|  | 3 | HCl | ml | 2,000 |
|  | 4 | BaCl2.2H2O | gam | 1,000 |
|  | 5 | AgNO3 | gam | 0,100 |
|  | 6 | NaCl | gam | 1,000 |
|  | 7 | Na2CO3 | gam | 1,000 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 6 | 2MA4f | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  |  | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0,200 |
|  |  | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  |  | K2Cr2O7 | gam | 1,000 |
|  |  | H2SO4 | ml | 10,000 |
|  |  | Aceton | ml | 10,000 |
|  |  | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  |  | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
| 7 | 2MA5a | Na+ |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | Gam | 11,000 |
|  | 2 | NH4OH | ml | 10,000 |
|  | 3 | CsCl | Gam | 0,500 |
|  | 4 | Al(NO3)3 | Gam | 6,000 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn Na | ml | 5,000 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 7 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 8 | 2MA5b | NH4+ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 0,600 |
|  | 5 | NaClO | ml | 0,300 |
|  | 6 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0,200 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 10 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 9 | 2MA5c | K+ |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | Gam | 10,300 |
|  | 2 | NH4OH | ml | 10,000 |
|  | 3 | CsCl | Gam | 0,300 |
|  | 4 | Al(NO3)3 | Gam | 5,500 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn K | ml | 5,000 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 7 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 10 | 2MA5d | Mg2+ |  |  |
|  | 1 | KCl | Gam | 5,500 |
|  | 2 | Trilon B | Gam | 0,200 |
|  | 3 | NaOH | gam | 2,500 |
|  | 4 | NH4Cl | gam | 2,500 |
|  | 5 | NH4OH | ml | 5,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 0,300 |
|  | 7 | Hydroxylamin | Gam | 0,150 |
|  | 8 | K4Fe(CN)6 | gam | 0,200 |
|  | 9 | KCN | Gam | 0,200 |
|  | 10 | Trietanolamin | Gam | 0,200 |
|  | 11 | Eriochrom đen | Gam | 0,200 |
|  | 12 | Murexit | Gam | 0,200 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 14 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 15 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
| 11 | 2MA5e | Ca2+ |  |  |
|  | 1 | KCl | Gam | 5,500 |
|  | 2 | Trilon B | Gam | 0,200 |
|  | 3 | NaOH | gam | 2,500 |
|  | 4 | NH4Cl | Gam | 2,500 |
|  | 5 | NH4OH | ml | 5,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 0,300 |
|  | 7 | Hydroxylamin | Gam | 0,150 |
|  | 8 | K4Fe(CN)6 | gam | 0,200 |
|  | 9 | KCN | Gam | 0,300 |
|  | 10 | Trietanolamin | Gam | 0,200 |
|  | 11 | Eriochrom đen | Gam | 0,200 |
|  | 12 | Murexit | Gam | 0,200 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 14 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 15 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,020 |
| 12 | 2MA5f1 | Kim loại nặng Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,00 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,00 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,00 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,00 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 13 | 2MA5f2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 2MA5f1 |  |
| 14 | 2MA5g1 | Kim loại nặng As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 2,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,300 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 15 | 2MA5g2 | Kim loại nặng Hg | Như mục 2MA5g1 |  |
| 16 | 2MA5h1 | Kim loại (Fe) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 17 | 2MA5h2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2MA5h1 |  |
| 18 | 2MA5h3 | Kim loại (Zn) | Như mục 2MA5h1 |  |
| 19 | 2MA5h4 | Kim loại (Cr) | Như mục 2MA5h1 |  |
| 20 | 2MA5h5 | Kim loại (Mn) | Như mục 2MA5h1 |  |
| 21 | 2MA5h6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2MA5h1 |  |
| 22 | 2MA6a | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |
| 23 | 2MA6b | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42- |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 2 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (IC Standard) | ml | 5 |
|  | 3 | Na2CO3 | gam | 0,5 |
|  | 4 | NaHCO3 | Gam | 0,2 |
|  | 6 | HCl | ml | 5 |
|  | 7 | Na2SO4 | gam | 2 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | gam | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |

Phần II.6. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

*Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu tại hiện trường;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

*Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc chất lượng nước biển tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| A | Công tác lấy mẫu |  |
| 1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | TCVN 5998:1995; TCVN 6663-3:2008 |
| B | Công tác quan trắc tại hiện trường |  |
| 2 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012 |
| 3 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012 |
| 4 | Sóng | 94TCN6:2001 |
| 5 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 94TCN6:2001 |
| 6 | Nhiệt độ nước biển | SMEWW 2550B:2012 |
| 7 | Độ muối | SMEWW 2520:2012 |
| 8 | Độ đục | TCVN 6184:2008 SMEWW 2130B:2012 |
| 9 | Độ trong suốt | TCVN 5501:1991 |
| 10 | Độ màu | SMEWW 2120B:2012 |
| 11 | pH | SMEWW 2550B:2012 |
| 12 | Ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 |
| 13 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 |
| 14 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân tích chất lượng nước biển trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | QCVN 46:2012 |
| 2 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012 |
| 3 | Sóng | 94TCN6:2001 |
| 4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 94TCN6:2001 |
| 5 | Nhiệt độ nước biển | SMEWW 2550B:2012 |
| 6 | Độ muối | SMEWW 2520:2012 |
| 7 | Độ đục | TCVN 6184:2008 SMEWW 2130B:2012 |
| 8 | Độ trong suốt | TCVN 5501:1991 |
| 9 | Độ màu | SMEWW 2120B:2012 |
| 10 | pH | SMEWW 2550B:2012 |
| 11 | Ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 |
| 12 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 |
| 13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |
| 14 | NH4+ | TCVN 5988:1995; TCVN 6179:1996 |
| 15 | NO2- | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |
| 16 | NO3- | SMEWW 4500.NO3.E: 2012 |
| 17 | SO42- | EPA 375.4 |
| 18 | PO43- | SMEWW 4500.P.E:2012 |
| 19 | SiO32- | SMEWW 4500-SiO2:2012 |
| 20 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 |
| 21 | Tổng Phốt pho | TCVN 6202:2008 |
| 22 | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 |
| 23 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |
| 24 | Sulfua (S2-) | SMEWW 4500.S2-.D:2012 |
| 25 | BOD5 | SMEWW 5210B:2012 |
| 26 | TSS | SMEWW 2540D:2012 |
| 27 | Coliform, E.coli | TCVN 6187-1:2009; |
| 28 | Coliform, E.coli | TCVN 6187-2:2009 |
| 29 | Chlorophyll a, b, c | APHA10200:1995 |
| 30 | Xyanua (CN-) | SMEWW 4500.CN:2012 |
| 31 | Pb, Cd | SMEWW 3113.B:2012 |
| 32 | As | TCVN 6626:2000 |
| 33 | Hg | TCVN 7877:2008 |
| 34 | Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cu, Cr | SMEWW 3111.B:2012 |
| 35 | Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 5520.B:2012 |
| 36 | Phenol | SMEWW 5530B.C:2012 |
| 37 | Hóa chất BVTV nhóm Clo | EPA Method 8270D |
| 38 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | EPA Method 8270D |
| 39 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |

2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc hiện trường nước biển ven bờ |  |  |  |
| a | Đo quan trắc hiện trường |  |  | 1,200 |
| 1 | 1NB1a | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,270 |
| 2 | 1NB1b | Độ ẩm không khí | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,270 |
| 3 | 1NB2 | Tốc độ gió | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,270 |
| 4 | 1NB3 | Sóng | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,270 |
| 5 | 1NB4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,270 |
| 6 | 1NB5 | Nhiệt độ nước biển | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 7 | 1NB6 | Độ muối | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 8 | 1NB7 | Độ đục | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 9 | 1NB8 | Độ trong suốt | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 10 | 1NB9 | Độ màu | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 11 | 1NB10 | pH | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 12 | 1NB11 | Ôxy hòa tan (DO) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 13 | 1NB12 | Độ dẫn điện (EC) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 14 | 1NB13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 15 | 1NB14 | Lấy mẫu,đo đồng thời: pH, DO, EC, TDS | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| b | Lấy mẫu |  |  | 1,200 |
| 16 | 1NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr(VI) (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| 17 | 1NB16a | COD | 1QTVTNMT hạng IV.3 | 0,300 |
| 18 | 1NB16b | BOD5 | 1QTVTNMT hạng IV.3 | 0,300 |
| 19 | 1NB17a | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 20 | 1NB17b | Độ màu | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| 21 | 1NB18 | Coliform, Fecal Coliform, E.Coli (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 |
| 22 | 1NB19a | Chlorophyll a | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 23 | 1NB19b | Chlorophyll b | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 24 | 1NB19c | Chlorophyll c, | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 25 | 1NB20 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 26 | 1NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Fe, Cr, Cr (III) (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 27 | 1NB22 | Dầu mỡ trong tầng nước mặt | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 28 | 1NB23 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 29 | 1NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 30 | 1NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
| 31 | 1NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO43- (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 32 | 1NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 33 | 1NB25c | Trầm tích biển: CN- | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 34 | 1NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 35 | 1NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 36 | 1NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 37 | 1NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 38 | 1NB25h | Trầm tích biển: Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,800 |
| 39 | 1NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,900 |
| 40 | 1NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,900 |
| 41 | 1NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,900 |
| 42 | 1NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,900 |
| II | Hoạt động quan trắc nước biển xa bờ |  |  |  |
| a | Đo đạc quan trắc hiện trường |  |  | 1,200 |
| 1 | 2NB1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,400 |
| 2 | 2NB1b | Độ ẩm không khí | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,400 |
| 3 | 2NB2 | Tốc độ gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,400 |
| 4 | 2NB3 | Sóng | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,400 |
| 5 | 2NB4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 6 | 2NB5 | Nhiệt độ nước biển | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,400 |
| 7 | 2NB6 | Độ muối | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 8 | 2NB7 | Độ đục | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 9 | 2NB8 | Độ trong suốt | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 10 | 2NB9 | Độ màu | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 11 | 2NB10 | pH | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 12 | 2NB11 | Ôxy hòa tan (DO) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 13 | 2NB12 | Độ dẫn điện (EC) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 14 | 2NB13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,400 |
| 15 | 2NB14 | Đo đồng thời: pH, DO, EC (Giá tính cho 1 mẫu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,900 |
| b | Lấy mẫu |  |  | 1,200 |
| 16 | 2NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr(VI) (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 17 | 2NB16a | COD | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 18 | 2NB16b | BOD5 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 19 | 2NB17a | Tổng chất rắng lơ lửng (TSS) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 20 | 2NB17b | Độ màu | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,350 |
| 21 | 2NB18a1 | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 22 | 2NB18a2 | Fecal Coliform | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 23 | 2NB18a3 | E.Coli | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 24 | 2NB18b1 | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 25 | 2NB18b2 | Fecal Coliform | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 26 | 2NB18b3 | E.Coli | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 27 | 2NB19a | Chlorophyll a | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 28 | 2NB19b | Chlorophyll b | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 29 | 2NB19c | Chlorophyll c | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 30 | 2NB20 | CN- | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 31 | 2NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI, Fe | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 32 | 2NB22 | Tổng dầu, mỡ khoáng | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 33 | 2NB23 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 34 | 2NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 35 | 2NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,350 |
| 36 | 2NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO43-(Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 37 | 2NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 38 | 2NB25c | Trầm tích biển: CN- | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 39 | 2NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 40 | 2NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 41 | 2NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 42 | 2NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 43 | 2NB25h | Trầm tích biển: Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 44 | 2NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 45 | 2NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 46 | 2NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 47 | 2NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| III | Phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 3NB15a | NH4+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 2 | 3NB15b | NO2- | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 3 | 3NB15c | NO3- | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 4 | 3NB15d | SO42- | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 5 | 3NB15đ | PO43- | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 6 | 3NB15e | SiO32- | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 7 | 3NB15f | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 8 | 3NB15g | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 9 | 3NB15h | Crom (VI) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 10 | 3NB15i | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 11 | 3NB15k | Sulfua (S2-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 13 | 3NB16a | COD | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,500 |
| 14 | 3NB16b | BOD5 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,500 |
| 14 | 3NB17a | SS | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,500 |
| 15 | 3NB17b | Độ màu | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,500 |
| 16 | 3NB18a1 | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 17 | 3NB18a2 | Fecal Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 18 | 3NB18a3 | E.coli | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 19 | 3NB18b1 | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 20 | 3NB18b2 | Fecal Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 21 | 3NB18b3 | E.coli | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 22 | 3NB19a | Chlorophyll a | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 23 | 3NB19b | Chlorophyll b | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 24 | 3NB19c | Chlorophyll c | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 25 | 3NB20 | CN- | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 26 | 3NB21a1 | Kim loại nặng Pb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 27 | 3NB21a2 | Kim loại nặng Cd | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 28 | 3NB21b1 | Kim loại nặng As | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 29 | 3NB21b2 | Kim loại nặng Hg | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 30 | 3NB21c1 | Kim loại Fe | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 31 | 3NB21c2 | Kim loại Cu | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 32 | 3NB21c3 | Kim loại Cr | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 33 | 3NB21c4 | Kim loại Zn | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 34 | 3NB21c5 | Kim loại Mn | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 35 | 3NB21c6 | Kim loại Ni | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 36 | 3NB21c7 | Crom (III) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 37 | 3NB22 | Tổng dầu mỡ khoáng | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,500 |
| 38 | 3NB23 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 39 | 3NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,300 |
| 40 | 3NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,300 |
| 41 | 3NB24c | Phân tích đồng thời các kim loại | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 42 | 3NB25a | N-NO2 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 43 | 3NB25b | N-NO3 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 44 | 3NB25c | N-NH3 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 45 | 3NB25d | P-PO43- | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 46 | 3NB25đ1 | Kim loại nặng Pb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,950 |
| 47 | 3NB25đ2 | Kim loại nặng Cd | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,950 |
| 48 | 3NB25e1 | Kim loại nặng As | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 49 | 3NB25e2 | Kim loại nặng Hg | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 50 | 3NB25f1 | Kim loại Cu | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,750 |
| 51 | 3NB25f2 | Kim loại Zn | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,750 |
| 52 | 3NB25g | CN- | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 53 | 3NB25h | Độ ẩm | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 54 | 3NB25i | Tỷ trọng | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 |
| 55 | 3NB25j | Chất hữu cơ | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 1,000 |
| 56 | 3NB25k | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 57 | 3NB25l | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 58 | 3NB25m | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,300 |
| 59 | 3NB25n | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,300 |
| 60 | 3NB25o | Tổng dầu mỡ khoáng | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,500 |
| 61 | 3NB26a | Thực vật phù du, Tảo độc | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 62 | 3NB26b | Động vật phù du, Động vật đáy | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 63 | 3NB26c | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 64 | 3NB26d | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 65 | 3NB26đ1 | Kim loại nặng Pb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,950 |
| 66 | 3NB26đ2 | Kim loại nặng Cd | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,950 |
| 67 | 3NB26e1 | Kim loại nặng As | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,050 |
| 68 | 3NB26e2 | Kim loại nặng Hg | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,050 |
| 69 | 3NB26f1 | Kim loại Cu | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,750 |
| 70 | 3NB26f2 | Kim loại Zn | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,750 |
| 71 | 3NB26f3 | Kim loại Mg | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,750 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc hiện trường nước biển ven bờ |  |  |  |  |
| a | Đo đạc quan trắc hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1NB1a | Nhiệt độ không khí |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 |
|  | 7 | Áo phao | cái | 12 | 0,240 |
| 2 | 1NB1b | Độ ẩm không khí |  | Như mục1NB1a |  |
| 3 | 1NB2 | Tốc độ gió |  | Như mục 1NB1 |  |
| 4 | 1NB3 | Sóng |  | Như mục 1NB1 |  |
| 5 | 1NB4 | Tốc độ dòng chảy |  |  |  |
|  | 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,720 |
|  | 2 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 |
|  | 4 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 |
|  | 5 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,720 |
|  | 6 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 |
| 6 | 1NB5 | Nhiệt độ nước biển |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,360 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,360 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,360 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,360 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,360 |
|  | 7 | Áo phao | cái | 12 | 0,360 |
| 7 | 1NB6 | Độ muối |  |  |  |
|  | 1 | Cốc đo | cái | 3 | 0,480 |
|  | 2 | Điện cực | cái | 6 | 0,480 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,480 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,480 |
|  | 5 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,480 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,480 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,480 |
|  | 10 | Áo phao | cái | 12 | 0,480 |
| 8 | 1NB7 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Cell đo phổ | cái | 12 | 0,720 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,720 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,720 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,720 |
|  | 8 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 |
| 9 | 1NB8 | Độ trong suốt |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,720 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,720 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,720 |
|  | 7 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 |
| 10 | 1NB9 | Độ màu |  | Như mục 1NB8 |  |
| 11 | 1NB10 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Cốc đo | cái | 3 | 0,480 |
|  | 2 | Điện cực pH | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,480 |
|  | 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,480 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,480 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,480 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,480 |
|  | 10 | Áo phao | cái | 12 | 0,480 |
| 12 | 1NB11 | Ôxy hòa tan (DO) |  | Như mục 1NB10 |  |
| 13 | 1NB12 | Độ dẫn điện (EC) |  | Như mục 1NB10 |  |
| 14 | 1NB13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  | Như mục 1NB10 |  |
| 15 | 1NB14 | Đo đồng thời pH; DO; EC; TDS |  |  |  |
|  | 1 | Cốc đo | cái | 3 | 1,240 |
|  | 2 | Điện cực pH | cái | 6 | 1,240 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6 | 1,240 |
|  | 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 1,240 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,240 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,240 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,240 |
|  | 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,240 |
|  | 10 | Áo phao | cái | 12 | 1,240 |
| b | Lấy mẫu |  |  |  |  |
| 16 | 1NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr (VI)( Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu thể tích 2 lít | cái | 24 | 0,320 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu thể tích 5 lít | cái | 24 | 0,320 |
|  | 3 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,320 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,320 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,320 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,320 |
|  | 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 |
|  | 9 | Áo phao | cái | 12 | 0,320 |
| 17 | 1NB16a | COD |  | Như mục 1NB15 |  |
| 18 | 1NB16b | BOD5 |  | Như mục 1NB15 |  |
| 19 | 1NB17a | Tổng chất rắng lơ lửng (TSS) |  | Như mục 1NB15 |  |
| 20 | 1NB17b | Độ màu |  | Như mục 1NB15 |  |
| 21 | 1NB18 | Coliform, Fecal (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB15 |  |
| 22 | 1NB19a | Chlorophyll a |  | Như mục 1NB15 |  |
| 23 | 1NB19b | Chlorophyll b |  | Như mục 1NB15 |  |
| 24 | 1NB19c | Chlorophyll c |  | Như mục 1NB15 |  |
| 25 | 1NB20 | CN- |  | Như mục 1NB15 |  |
| 26 | 1NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Fe , Cr, Cr(III) (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB15 |  |
| 27 | 1NB22 | Tổng dầu mỡ khoáng |  | Như mục 1NB15 |  |
| 28 | 1NB23 | Phenol |  | Như mục 1NB15 |  |
| 29 | 1NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  | Như mục 1NB15 |  |
| 30 | 1NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  | Như mục 1NB16 |  |
| 31 | 1NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO4 (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Cuốc lấy mẫu Peterxen 5,000 cm3 | cái | 36 | 0,800 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,800 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
|  | 8 | Áo phao | cái | 12 | 0,800 |
| 32 | 1NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 33 | 1NB25c | Trầm tích biển: CN- |  | Như mục 1NB25a |  |
| 34 | 1NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 35 | 1NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ |  | Như mục 1NB25a |  |
| 36 | 1NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 37 | 1NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 38 | 1NB25h | Trầm tích biển: Tổng dầu mỡ khoáng |  | Như mục 1NB25a |  |
| 39 | 1NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Lưới chuyên dùng | cái | 24 | 0,960 |
|  | 2 | Sàng rây | cái | 24 | 0,960 |
|  | 3 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,960 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,960 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,960 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,960 |
|  | 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,960 |
|  | 9 | Áo phao | cái | 12 | 0,960 |
| 40 | 1NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB26a |  |
| 41 | 1NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB26a |  |
| 42 | 1NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB26a |  |
| II | Hoạt động quan trắc nước biển xa bờ |  |  |  |  |
| a | Quan trắc hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 2NB1a | Nhiệt độ không khí |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,360 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,360 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,360 |
|  | 6 | Áo phao | cái | 12 | 0,360 |
| 2 | 2NB1b | Độ ẩm không khí |  | Như mục 2NB1a |  |
| 3 | 2NB2 | Tốc độ gió |  | Như mục 2NB1a |  |
| 4 | 2NB3 | Sóng |  | Như mục 2NB1a |  |
| 5 | 2NB4 | Tốc độ dòng chảy |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | bộ | 6 | 0,960 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,080 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,080 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,080 |
|  | 6 | Áo phao | cái | 12 | 1,080 |
| 6 | 2NB5 | Nhiệt độ nước biển |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,420 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,540 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,540 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,540 |
|  | 6 | Áo phao | cái | 12 | 0,540 |
| 7 | 2NB6 | Độ muối |  |  |  |
|  | 1 | Cốc đo | cái | 3 | 0,600 |
|  | 2 | Điện cực | cái | 6 | 0,720 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,720 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,720 |
|  | 5 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,720 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 |
|  | 6 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 |
|  | 7 | Pipet 1000ml, 200ml, 100ml | cái | 6 | 0,540 |
|  | 8 | Hộp đựng thiết bị | cái | 2 | 0,540 |
|  | 9 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,540 |
| 8 | 2NB7 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Cell đo phổ | cái | 12 | 0,960 |
|  | 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 1,080 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,080 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,080 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,080 |
|  | 7 | Áo phao | cái | 12 | 1,080 |
| 9 | 2NB8 | Độ trong suốt |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 1,080 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,080 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,080 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,080 |
| 10 | 2NB9 | Độ màu |  | Như mục 2NB7 |  |
| 11 | 2NB10 | pH |  | Như mục 2NB7 |  |
| 12 | 2NB11 | DO |  |  |  |
|  | 1 | Cốc đo | cái | 3 | 1,320 |
|  | 2 | Điện cực | cái | 6 | 1,440 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6 | 1,440 |
|  | 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 1,440 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 9 | Áo phao | cái | 12 | 1,440 |
| 13 | 2NB12 | EC |  | Như mục 2NB6 |  |
| 14 | 2NB13 | TDS |  | Như mục 2NB6 |  |
| 15 | 2NB14 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời pH; DO; EC; TDS |  |  |  |
|  | 1 | Cốc đo | cái | 3 | 2,960 |
|  | 2 | Điện cực | cái | 6 | 2,320 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6 | 2,320 |
|  | 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 2,320 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 2,320 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 2,320 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 2,320 |
|  | 9 | Áo phao | cái | 12 | 2,320 |
| b | Lấy mẫu hiện trường |  |  |  |  |
| 16 | 2NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr (VI) ( Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Van Dorn Sampler thể tích 2 lít | cái | 24 | 0,360 |
|  | 2 | Van Dorn Sampler thể tích 5 lít | cái | 24 | 0,480 |
|  | 3 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
|  | 4 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 1,480 |
|  | 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,480 |
|  | 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,480 |
|  | 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,480 |
|  | 9 | Áo phao | cái | 12 | 0,480 |
| 17 | 2NB16a | COD |  |  |  |
|  | 1 | Van Dorn Sampler thể tích 2 lít | cái | 24 | 0,360 |
|  | 2 | Van Dorn Sampler thể tích 5 lít | cái | 24 | 0,480 |
|  | 3 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,480 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,480 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,480 |
|  | 8 | Áo phao | cái | 12 | 0,480 |
|  | 9 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0,480 |
|  | 10 | Chuẩn độ Microburet | cái | 12 | 0,480 |
|  | 11 | Pipet loại 1ml, 2ml, 5ml | cái | 6 | 0,480 |
|  | 12 | Quả bóp | cái | 12 | 0,480 |
|  | 13 | Khay inox | cái | 36 | 0,480 |
| 18 | 2NB16b | BOD5 |  | Như mục 2NB16a |  |
| 19 | 2NB17a | Tổng chất rắng lơ lửng (TSS) |  | Như mục 2NB15 |  |
| 20 | 2NB17b | Độ màu |  | Như mục 2NB16 |  |
| 21 | 2NB18a1 | Coliform |  | Như mục 2NB15 |  |
| 22 | 2NB18a2 | Fecal Coliform |  | Như mục 2NB15 |  |
| 23 | 2NB18a3 | E.Coli |  | Như mục 2NB15 |  |
| 24 | 2NB18b1 | Coliform |  | Như mục 2NB15 |  |
| 25 | 2NB18b2 | Fecal Coliform |  | Như mục 2NB15 |  |
| 26 | 2NB18b3 | E.Coli |  | Như mục 2NB15 |  |
| 27 | 2NB19a | Chlorophyll a |  | Như mục 2NB15 |  |
| 28 | 2NB19b | Chlorophyll b |  | Như mục 2NB15 |  |
| 29 | 2NB19c | Chlorophyll c |  | Như mục 2NB15 |  |
| 30 | 2NB20 | CN- |  | Như mục 2NB15 |  |
| 31 | 2NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr, CrIII, Fe ( Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB15 |  |
| 32 | 2NB22 | Tổng Dầu mỡ khoáng |  | Như mục 2NB15 |  |
| 33 | 2NB23 | Phenol |  | Như mục 2NB15 |  |
| 34 | 2NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  | Như mục 2NB15 |  |
| 35 | 2NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  | Như mục 2NB15 |  |
| 36 | 2NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, NH4+, P-PO43- (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Lưới chuyên dùng | cái | 24 | 1,440 |
|  | 2 | Sàng rây | cái | 24 | 1,440 |
|  | 3 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 1,440 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Áo phao | cái | 12 | 1,440 |
| 37 | 2NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 38 | 2NB25c | Trầm tích biển: CN- |  | Như mục 2NB25a |  |
| 39 | 2NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 40 | 2NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ |  | Như mục 2NB25a |  |
| 41 | 2NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 42 | 2NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 43 | 2NB25h | Trầm tích biển: Tổng dầu mỡ khoáng |  | Như mục 2NB25a |  |
| 44 | 2NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc |  |  |  |
|  | 1 | Lưới chuyên dùng | cái | 24 | 1,440 |
|  | 2 | Sàng rây | cái | 24 | 1,440 |
|  | 3 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 1,440 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 8 | Áo phao | cái | 12 | 1,440 |
| 45 | 2NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB26a |  |
| 46 | 2NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB26a |  |
| 47 | 2NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB26a |  |
| III | Phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 3NB15a | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,450 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,420 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,420 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,420 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 2,000 |
| 2 | 3NB15b | Nitrite (NO2-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 3 | 3NB15c | Nitrate (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 18 | Cột khử Cadimi | Cái | 6 | 0,300 |
|  | 19 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 21 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 22 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,420 |
|  | 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 4 | 3NB15d | Sulphat SO42- |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 5 | 3NB15đ | Photphat PO43- |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 6 | 3NB15e | Oxyt Silic (SiO32-) |  | Như mục 3NB14d |  |
| 7 | 3NB15f | Tổng N |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 8 | 3NB15g | Tổng P |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 9 | 3NB15h | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 10 | 3NB15i | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 11 | 3NB15k | Sulfua |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 12 | 3NB16a | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Chai BOD | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bộ sục khí | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 9 | Chai bảo quản dung dịch | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Xô chứa dung dịch sục khí | cái | 24 | 0,600 |
|  | 11 | Đầu điện cực | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,020 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 28 | Điện năng | kw |  | 0,464 |
| 13 | 3NB16b | Nhu cầu oxy sinh hóa(BOD5) |  | Như mục 3NB16a |  |
| 14 | 3NB17a | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
|  | 1 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 16 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 19 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 21 | Điện năng | kw |  | 0,580 |
| 15 | 3NB17b | Độ màu |  |  |  |
|  | 1 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 16 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 19 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 21 | Điện năng | kw |  | 0,580 |
| 16 | 3NB18a1 | Coliform |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,800 |
|  | 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0,050 |
|  | 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0,050 |
|  | 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0,050 |
|  | 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0,050 |
|  | 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 8 | Đĩa petri | cái | 1 | 0,500 |
|  | 9 | Đầu cone 0,1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 10 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 11 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,050 |
|  | 13 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,050 |
|  | 15 | Ống duham | ống | 6 | 0,050 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,800 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,800 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,800 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,200 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,130 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,130 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,800 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,006 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,150 |
| 17 | 3NB18a2 | Fecal Coliform |  | Như mục 3NB18a1 |  |
| 18 | 3NB18a3 | E.Coli |  | Như mục 3NB18a1 |  |
| 19 | 3NB18b1 | Coliform |  | Như mục 3NB18a1 |  |
| 20 | 3NB18b2 | Fecal Coliform |  | Như mục 3NB18a1 |  |
| 21 | 3NB18b3 | E.Coli |  | Như mục 3NB18a1 |  |
| 22 | 3NB19a | Chlorophyll a |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,050 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,050 |
|  | 6 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,050 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,050 |
|  | 10 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,050 |
|  | 11 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,050 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,050 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,640 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 20 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 21 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,100 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,100 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 28 | Điện năng | kw |  | 0,930 |
| 23 | 3NB19b | Chlorophyll b |  | Như mục 3NB19a |  |
| 24 | 3NB19c | Chlorophyll c |  | Như mục 3NB19a |  |
| 25 | 3NB20 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,640 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 6 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0,640 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 9 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 0,640 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,005 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,040 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 26 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,640 |
|  | 27 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,640 |
|  | 28 | Điện năng | Kw |  | 0,928 |
| 26 | 3NB21a1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Phễu chiết 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 20 | phễu chiết 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 21 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 27 | 3NB21a2 | Kim loại nặng Cd |  | Như mục 3NB21a |  |
| 28 | 3NB21b1 | Kim loại nặng As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 29 | 3NB21b2 | Kim loại nặng Hg |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 30 | 3NB21c1 | Kim loại Fe |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Phễu chiết 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | phễu chiết 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 31 | 3NB21c2 | Kim loại Cu |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 32 | 3NB21c3 | Kim loại Cr |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 33 | 3NB21c4 | Kim loại Zn |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 34 | 3NB21c5 | Kim loại Mn |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 35 | 3NB21c6 | Kim loại Ni |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 36 | 3NB21c7 | Crom (III) (Cr3+) |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 37 | 3NB22 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 7 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 13 | Bếp điện | cái | 12 | 1,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,600 |
|  | 15 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 1,600 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,400 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,600 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 2,329 |
| 38 | 3NB23 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,600 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12 | 1,600 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,267 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,267 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,013 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,100 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,800 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,800 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,800 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 39 | 3NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 40 | 3NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 41 | 3NB24c | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Phễu chiết 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | phễu chiết 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 14 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 3NB25 | Trầm tích biển |  |  |  |
| 42 | 3NB25a | Nitrite (NO2-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 43 | 3NB25b | Nitrate (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 21 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,420 |
|  | 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 34 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 44 | 3NB25c | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
|  | 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,420 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,420 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,420 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 45 | 3NB25d | P-PO43- |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 46 | 3NB25đ1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Phễu chiết 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 23 | phễu chiết 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 47 | 3NB25đ2 | Kim loại nặng Cd |  | Như mục 3NB25đ1 |  |
| 48 | 3NB25e1 | Kim loại As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 49 | 3NB25e2 | Kim loại nặng Hg |  | Như mục 3NB25e1 |  |
| 50 | 3NB25f1 | Kim loại Cu |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 22 | Phễu chiết 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 23 | phễu chiết 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 51 | 3NB25f2 | Kim loại Zn |  | Như mục 3NB25f1 |  |
| 52 | 3NB25g | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,640 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 6 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0,640 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 9 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
|  | 11 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 0,640 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,005 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,040 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 26 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,640 |
|  | 27 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,640 |
|  | 28 | Điện năng | Kw |  | 0,928 |
| 53 | 3NB25h | Độ ẩm |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | thùng | 5 | 0,240 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 |
|  | 7 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 8 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,240 |
|  | 9 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,240 |
|  | 11 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,090 |
|  | 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,090 |
|  | 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,090 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,020 |
|  | 16 | Điện năng | kw |  | 0,356 |
| 54 | 3NB25i | Tỷ trọng |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | thùng | 5 | 0,240 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 |
|  | 7 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 8 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,240 |
|  | 9 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,240 |
|  | 11 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,090 |
|  | 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,090 |
|  | 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,090 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,020 |
|  | 16 | Điện năng | kw |  | 0,356 |
| 55 | 3NB25j | Chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,800 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,040 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,040 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,040 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,040 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,040 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,040 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,040 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,040 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,040 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,040 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,040 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,040 |
|  | 14 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,040 |
|  | 15 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,040 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,040 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,040 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,040 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,040 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,800 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,800 |
|  | 28 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,130 |
|  | 29 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,130 |
|  | 30 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,800 |
|  | 31 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 32 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,150 |
| 56 | 3NB25k | Tổng N |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 57 | 3NB25l | Tổng P |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 3,000 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 58 | 3NB25m | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 59 | 3NB25n | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 60 | 3NB25o | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
|  | 13 | Bếp điện | cái | 12 | 1,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 1,600 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,400 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,600 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 2,329 |
|  |  | Sinh vật biển |  |  |  |
| 61 | 3NB26a | Thực vật phù du, Tảo độc |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,800 |
|  | 3 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 4 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 5 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,100 |
|  | 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
|  | 7 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,800 |
|  | 8 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,800 |
|  | 10 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,130 |
|  | 11 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,130 |
|  | 12 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,800 |
|  | 13 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 14 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 15 | Điện năng | kw |  | 1,150 |
| 62 | 3NB26b | Động vật phù du, Động vật đáy |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,960 |
|  | 3 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 4 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 5 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,100 |
|  | 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
|  | 7 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 |
|  | 8 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 |
|  | 10 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 11 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 12 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 |
|  | 13 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 14 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 15 | Điện năng | kw |  | 1,400 |
| 63 | 3NB26c | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,019 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,150 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,600 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,080 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 2,321 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 1,200 |
| 64 | 3NB26d | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 0,400 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,019 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,150 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,600 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,080 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 2,321 |
|  | 29 | Điện năng | Kw |  | 1,200 |
| 65 | 3NB26đ1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 20 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 21 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 66 | 3NB26đ2 | Kim loại nặng Cd |  | Như mục 3NB26đ1 |  |
| 67 | 3NB26e1 | Kim loại nặng As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 68 | 3NB26e2 | Kim loại nặng Hg |  | Như mục 3NB 26e1 |  |
| 69 | 3NB25f1 | Kim loại Cu |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 14 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 70 | 3NB26f2 | Kim loại Zn |  | Như mục 3NB 26f1 |  |
| 71 | 3NB26f3 | Kim loại Mg |  | Như mục 3NB 26f1 |  |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ |  |  |  |  |
| a | Đo đạc quan trắc hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1NB1a | Nhiệt độ không khí |  |  |  |
|  | 1 | Nhiệt kế thủy ngân | bộ |  | 0,160 |
|  | 2 | Ẩm kế Asman | bộ |  | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 2 | 1NB1b | Độ ẩm không khí |  | Như mục1NB1a |  |
| 3 | 1NB2 | Tốc độ gió |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo gió cầm tay | bộ | Pin khô | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 4 | 1NB3 | Sóng |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị Sóng ký | bộ | pin khô | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,160 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 5 | 1NB4 | Tốc độ dòng chảy |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | bộ | pin khô | 0,720 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,640 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 6 | 1NB5 | Nhiệt độ nước biển |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái | pin khô | 0,150 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,360 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 7 | 1NB6 | Độ muối |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái | pin khô | 0,150 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | cái | pin khô | 0,130 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,150 |
| 8 | 1NB7 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Máy đo độ đục | cái | Pin khô | 0,240 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | pin khô | 0,200 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 9 | 1NB8 | Độ trong suốt |  |  |  |
|  | 1 | Đĩa Sechi | bộ |  | 0,720 |
|  | 2 | Thiết bị đo độ trong suốt | bộ | Pin khô | 0,640 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 10 | 1NB9 | Độ màu |  | Như mục 1Nb7 |  |
| 11 | 1NB10 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái | Pin khô | 0,150 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | cái | Pin khô | 0,130 |
|  | 5 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 12 | 1NB11 | DO |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | bộ | Pin khô | 0,220 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,220 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 13 | 1NB12 | EC |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái |  | 0,100 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | cái |  | 0,100 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 14 | 1NB13 | TDS |  | Như mục 1NB12 |  |
| 15 | 1NB14 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC, TDS |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo đa chỉ tiêu | cái |  | 0,150 |
|  | 5 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,240 |
|  | 10 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,300 |
| b | Lấy mẫu |  |  |  |  |
| 16 | 1NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr6+ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,240 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 17 | 1NB16a | COD |  | Như mục 1NB11 |  |
| 18 | 1NB16b | BOD5 |  | Như mục 1NB11 |  |
| 19 | 1NB17a | Tổng chất rắng lơ lửng (TSS) |  | Như mục 1NB11 |  |
| 20 | 1NB17b | Độ màu |  | Như mục 1NB11 |  |
| 21 | 1NB18 | Coliform, Fecal Coliform (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB11 |  |
| 22 | 1NB19a | Chlorophyll a |  | Như mục 1NB11 |  |
| 23 | 1NB19b | Chlorophyll b |  | Như mục 1NB11 |  |
| 24 | 1NB19c | Chlorophyll c |  | Như mục 1NB11 |  |
| 25 | 1NB20 | CN- |  | Như mục 1NB11 |  |
| 26 | 1NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Fe , Cr, Cr3+ (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB11 |  |
| 27 | 1NB22 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  | Như mục 1NB11 |  |
| 28 | 1NB23 | Phenol |  | Như mục 1NB11 |  |
| 29 | 1NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  | Như mục 1NB11 |  |
| 30 | 1NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  | Như mục 1NB11 |  |
| 31 | 1NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO4 (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu trầm tích và tời chuyên dụng | bộ |  | 0,720 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 32 | 1NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 33 | 1NB25c | Trầm tích biển: CN- |  | Như mục 1NB25a |  |
| 34 | 1NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 35 | 1NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ |  | Như mục 1NB25a |  |
| 36 | 1NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P, (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 37 | 1NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB25a |  |
| 38 | 1NB25h | Trầm tích biển: Dầu mỡ |  | Như mục 1NB25a |  |
| 39 | 1NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu động vật phù du | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 40 | 1NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu thực vật phù du | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 41 | 1NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu sinh vật và bộ sàng | bộ | Pin khô | 0,080 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 42 | 1NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 1NB26c |  |
| II | Hoạt động quan trắc nước biển xa bờ |  |  |  |  |
| a | Quan trắc hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 2NB1a | Nhiệt độ không khí |  |  |  |
|  | 1 | Nhiệt kế thủy ngân | bộ | Pin khô | 0,360 |
|  | 2 | Ẩm kế Asman | bộ | Pin khô | 0,360 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,120 |
| 2 | 2NB1b | Độ ẩm không khí |  | Như mục 2NB1a |  |
| 3 | 2NB2 | Tốc độ gió |  | Pin khô |  |
|  | 1 | Máy đo gió cầm tay | bộ | pin khô | 0,360 |
|  | 2 | Thiết bị định vị GPS | cái | pin khô | 0,120 |
| 4 | 2NB3 | Sóng |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị sóng ký | bộ | Pin khô | 0,240 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,360 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,120 |
| 5 | 2NB4 | Tốc độ dòng chảy |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | bộ | Pin khô | 0,960 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 1,080 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,120 |
| 6 | 2NB5 | Nhiệt độ nước biển |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái | pin khô | 0,150 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,360 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 7 | 2NB6 | Độ muối |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái | pin khô | 0,150 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | cái | pin khô | 0,130 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,150 |
| 8 | 2NB7 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Máy đo độ đục | cái | Pin khô | 0,240 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | pin khô | 0,200 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 9 | 2NB8 | Độ trong suốt |  |  |  |
|  | 1 | Đĩa Sechi | bộ |  | 0,960 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,120 |
| 10 | 2NB9 | Độ màu |  | Như mục 2NB7 |  |
| 11 | 2NB10 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái | Pin khô | 0,150 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | cái | Pin khô | 0,130 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 12 | 2NB11 | DO |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | bộ | Pin khô | 0,220 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | Pin khô | 0,220 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 13 | 2NB12 | EC |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị chuyên dụng | cái |  | 0,100 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | cái |  | 0,100 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| 14 | 2NB13 | TDS |  | Như mục 2NB12 |  |
| 15 | 2NB14 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC, TDS |  |  |  |
|  | 3 | Thiết bị đo đa chỉ tiêu | bộ | pin khô | 0,600 |
|  | 5 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | pin khô | 0,300 |
|  | 9 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,360 |
| b | Lấy mẫu hiện trường |  |  |  |  |
| 16 | 2NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P ,Cr6+ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,360 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,120 |
| 17 | 2NB16a | COD |  | Như mục 2NB14 |  |
| 18 | 2NB16b | BOD5 |  | Như mục 2NB14 |  |
| 19 | 2NB17a | Tổng chất rắng lơ lửng (TSS) |  | Như mục 2NB14 |  |
| 20 | 2NB17b | Độ màu |  | Như mục 2NB14 |  |
| 21 | 2NB18a1 | Coliform |  | Như mục 2NB14 |  |
| 22 | 2NB18a2 | Fecal Coliform |  | Như mục 2NB14 |  |
| 23 | 2NB18a3 | E.Coli |  | Như mục 2NB14 |  |
| 24 | 2NB18b1 | Coliform |  | Như mục 2NB14 |  |
| 25 | 2NB18b2 | Fecal Coliform |  | Như mục 2NB14 |  |
| 26 | 2NB18b3 | E.Coli |  | Như mục 2NB14 |  |
| 27 | 2NB19a | Chlorophyll a |  | Như mục 2NB14 |  |
| 28 | 2NB19b | Chlorophyll b |  | Như mục 2NB14 |  |
| 29 | 2NB19c | Chlorophyll c |  | Như mục 2NB14 |  |
| 30 | 2NB20 | CN- |  | Như mục 2NB13 |  |
| 31 | 2NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr, Cr3+, Fe ( Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB13 |  |
| 32 | 2NB22 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  | Như mục 2NB13 |  |
| 33 | 2NB23 | Phenol |  | Như mục 2NB13 |  |
| 34 | 2NB24a | Hóa chất BVTVClo |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,480 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,480 |
| 35 | 2NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  | Như mục 2NB24a |  |
| 36 | 2NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, NH4+, P-PO43- (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu sinh vật và bộ sàng | bộ | pin khô | 0,600 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 1,600 |
| 37 | 2NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 38 | 2NB25c | Trầm tích biển: CN- |  | Như mục 2NB25a |  |
| 39 | 2NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 40 | 2NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ |  | Như mục 2NB25a |  |
| 41 | 2NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 42 | 2NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB25a |  |
| 43 | 2NB25h | Trầm tích biển: Tổng dầu mỡ khoáng |  | Như mục 2NB25a |  |
| 44 | 2NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu động vật phù du | bộ | pin khô | 0,600 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 1,600 |
| 45 | 2NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu thực vật phù du | bộ | pin khô | 0,600 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 1,600 |
| 46 | 2NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu sinh vật và bộ sàng | bộ | pin khô | 0,600 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 1,600 |
| 47 | 2NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) |  | Như mục 2NB26c |  |
| III | Phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
|  | 3NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P ,Cr6+ , F-, S2- |  |  |  |
| 1 | 3NB15a | NH4+ |  |  |  |
|  | 1 | Nồi hấp | bộ | 0,8 | 0,130 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,130 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,260 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,130 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,180 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 8,000 |
| 2 | 3NB15b | NO2- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,140 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,140 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,140 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,280 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,140 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 7,000 |
| 3 | 3NB15c | NO3- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,140 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,140 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,140 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,280 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,180 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 7,000 |
| 4 | 3NB15d | SO42- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0,45 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,140 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 6,000 |
| 5 | 3NB15đ |  |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,120 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,120 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,120 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,240 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,160 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 7,000 |
| 6 | 3NB15e | SiO32- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,120 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,120 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,120 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,240 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,160 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 7,000 |
| 7 | 3NB15f | Tổng N |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Nồi hấp | cái | 0,8 | 0,100 |
|  | 6 | Máy cất Nitơ | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 8 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,100 |
|  | 9 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 12,800 |
| 8 | 3NB15g | Tổng P |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,150 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,150 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,150 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,300 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 13,000 |
| 9 | 3NB15h | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,400 |
|  | 5 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0,45 | 0,400 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 9,000 |
| 10 | 3NB15i | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,400 |
|  | 5 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0,45 | 0,400 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 9,000 |
| 11 | 3Nb15k | Sulfua ( S2-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,320 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | Kw |  | 8,000 |
| 12 | 3NB16a | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 |
|  | 3 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 0,45 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 5,997 |
| 13 | 3NB16b | Nhu cầu oxy sinh hóa(BOD5) |  | Như mục 3NB16a |  |
| 14 | 3NB17a | TSS |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Máy lọc chân không | bộ | 0,45 | 0,100 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,120 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 4,000 |
| 15 | 3NB17b | Độ màu |  |  |  |
|  | 1 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,480 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | bộ | 0,6 | 0,480 |
|  | 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,120 |
|  | 6 | Điện năng | kw |  | 4,000 |
| 16 | 3NB18a1 | Coliform |  |  |  |
|  | 1 | Tủ ấm | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ cấy vi sinh | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 5 | Thiết bị hấp tiệt trùng | bộ | 0,45 | 0,100 |
|  | 6 | Máy đếm Coliform | cái | 0,33 | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 16,750 |
| 17 | 3NB18a2 | Fecal Coliform |  | Như mục 3NB18a |  |
| 18 | 3NB18a3 | E.Coli |  | Như mục 3NB18a |  |
| 19 | 3NB18b1 | Coliform |  |  |  |
|  | 1 | Tủ ấm | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,300 |
|  | 3 | Tủ cấy vi sinh | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 4 | Thiết bị hấp tiệt trùng | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 5 | Máy đếm Coliform | cái | 0,33 | 0,100 |
|  | 6 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 7 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,160 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 16,750 |
| 20 | 3NB18b2 | Fecal Coliform |  | Như mục 3NB18b1 |  |
| 21 | 3NB18b3 | E.Coli |  | Như mục 3NB18b1 |  |
| 22 | 3NB19a | Chlorophyll a |  | Như mục 3NB17a |  |
| 23 | 3NB19b | Chlorophyll b |  | Như mục 3NB17a |  |
| 24 | 3NB19c | Chlorophyll c |  | Như mục 3NB17a |  |
| 25 | 3NB20 | CN- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,300 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 17,250 |
| 26 | 3NB21a1 | Kim loại nặng Pb |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,100 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 9 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 20,100 |
| 27 | 3NB21a2 | Kim loại nặng Cd |  | Như mục 3NB21a1 |  |
| 28 | 3NB21b1 | As |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,150 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,150 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,150 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,150 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,150 |
|  | 9 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,150 |
|  | 10 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,300 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,380 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 23,260 |
| 29 | 3NB21b2 | Hg |  | Như mục 3NB21b2 |  |
| 30 | 3NB21c1 | Kim loại Fe |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,120 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,120 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,120 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,120 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,120 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,120 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | Bộ | 0,18 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,260 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 18,860 |
| 31 | 3NB21c2 | Kim loại Cu |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 32 | 3NB21c3 | Kim loại Cr |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 33 | 3NB21c4 | Kim loại Zn |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 34 | 3NB21c5 | Kim loại Mn |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 35 | 3NB21c6 | Kim loại Ni |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 36 | 3NB21c7 | Cr3+ |  | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 37 | 3NB22 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,350 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,350 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,350 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,700 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,600 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 16,760 |
| 38 | 3NB23 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,800 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,800 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,800 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,18 | 0,800 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,800 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,133 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 20,250 |
| 39 | 3NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 1,600 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 1,600 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0,6 | 1,600 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 5 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 6 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 7 | Bể siêu âm | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 8 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 1,600 |
|  | 9 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 1,600 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,400 |
|  | 11 | Máy cô nitơ | bộ | 2,2 | 0,400 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 40 | 3NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 1,600 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 1,600 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0,6 | 1,600 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 5 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 6 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 7 | Bể siêu âm | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 8 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 1,600 |
|  | 9 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 1,600 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,400 |
|  | 11 | Máy cô nitơ | bộ | 2,2 | 0,400 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 41 | 3NB24c | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,450 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,450 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,450 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,450 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,450 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,450 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 |
|  | 8 | Hệ thống ICP | bộ |  | 0,107 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 45,750 |
| 42 | 3NB25a | N-NO2 |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | cái | 0,18 | 0,200 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,140 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 8,000 |
| 43 | 3NB25b | N-NO3 |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,150 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,150 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,300 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,180 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 8,000 |
| 44 | 3NB25c | N-NH3 |  |  |  |
|  | 1 | Nồi hấp | bộ | 0,8 | 0,150 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,150 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,150 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,180 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 8,000 |
| 45 | 3NB25d | P-PO43- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,100 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,160 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 7,000 |
| 46 | 3NB25đ1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,120 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,120 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,120 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,120 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,120 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,120 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,120 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,300 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 20,100 |
| 47 | 3NB25đ2 | Kim loại nặng Cd |  | Như mục 3NB25đ1 |  |
| 48 | 3NB25e1 | As |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,200 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,200 |
|  | 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,200 |
|  | 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,450 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 23,160 |
| 49 | 3NB25e2 | Kim loại nặng Hg |  | Như mục 3NB25e1 |  |
| 50 | 3NB25f1 | Kim loại Cu |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,150 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,150 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,150 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,150 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,150 |
|  | 9 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,300 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,300 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 20,500 |
| 51 | 3NB25f2 | Kim loại Zn |  | Như mục 3NB25f1 |  |
| 52 | 3NB25g | CN- |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,150 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,150 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,300 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,300 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 20,450 |
| 53 | 3NB25h | Độ ẩm |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 2 | Bình hút ẩm | cái |  | 0,240 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 5,080 |
| 54 | 3NB25i | Tỷ trọng |  |  |  |
|  | 1 | Bếp cách cát | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 2 | Thiết bị picnomet | bộ | 0,18 | 0,100 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 5,080 |
| 55 | 3NB25j | Chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,200 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,200 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 5,290 |
| 56 | 3NB25k | Tổng N |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Nồi hấp | cái | 0,8 | 0,100 |
|  | 6 | Máy cất Nitơ | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 8 | Máy quang phổ UV-VIS | cái | 0,55 | 0,100 |
|  | 9 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 12,800 |
| 57 | 3NB25l | Tổng P |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,100 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,100 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,100 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 10,320 |
| 58 | 3NB25m | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 1,600 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 1,600 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0,6 | 1,600 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 6 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 7 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 8 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 9 | Bể siêu âm | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 10 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 1,600 |
|  | 11 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 1,600 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,400 |
|  | 13 | Máy cô nitơ | bộ | 2,2 | 0,400 |
|  | 14 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 59 | 3NB25n | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 1,600 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 1,600 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0,6 | 1,600 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 6 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 7 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,45 | 1,600 |
|  | 8 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 9 | Bể siêu âm | Cái | 1,1 | 1,600 |
|  | 10 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 1,600 |
|  | 11 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 1,600 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,400 |
|  | 13 | Máy cô nitơ | bộ | 2,2 | 0,400 |
|  | 14 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 60 | 3NB25o | Dầu mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,300 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,300 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,300 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,300 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,300 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,600 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,600 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 15,950 |
|  | 3NB26 | Sinh vật biển |  |  |  |
| 61 | 3NB26a | Thực vật phù du, Tảo độc |  |  |  |
|  | 1 | Kính hiển vi độ phóng đại 1000 lần | cái | 0,18 | 0,300 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 4 | Điện năng | kw |  | 4,550 |
| 62 | 3NB26b | Động vật phù du, Động vật đáy |  |  |  |
|  | 1 | Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 400 lần | cái | 0,18 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,240 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 5,580 |
| 63 | 3NB26c | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,200 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0,6 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 6 | Máy cất quay chân không | cái | 0,45 | 0,200 |
|  | 7 | Máy cất quay chân không | cái | 0,45 | 0,200 |
|  | 8 | Bể ổn định nhiệt | cái | 1,1 | 0,200 |
|  | 9 | Bể siêu âm | cái | 1,1 | 0,200 |
|  | 10 | Bơm chân không | cái | 0,37 | 0,200 |
|  | 11 | Máy phân tích sắc ký GC | cái | 3 | 0,200 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,600 |
|  | 13 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 64 | 3NB26d | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,150 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0,6 | 0,150 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 6 | Máy cất quay chân không | cái | 0,45 | 0,150 |
|  | 7 | Máy cất quay chân không | cái | 0,45 | 0,150 |
|  | 8 | Bể ổn định nhiệt | cái | 1,1 | 0,150 |
|  | 9 | Bể siêu âm | cái | 1,1 | 0,150 |
|  | 10 | Bơm chân không | cái | 0,37 | 0,150 |
|  | 11 | Máy phân tích sắc ký GC | cái | 3 | 0,150 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,500 |
|  | 13 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 65 | 3NB26đ1 | Kim loại nặng Pb |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,120 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,120 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,120 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,120 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,120 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,120 |
|  | 9 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,300 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 20,100 |
| 66 | 3NB26đ2 | Kim loại nặng Cd |  | Như mục 3NB26đ1 |  |
| 67 | 3NB26e1 | Kim loại nặng As |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,200 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,200 |
|  | 9 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,200 |
|  | 10 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,450 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 20,680 |
| 68 | 3NB26e2 | Kim loại nặng Hg |  | Như mục 3NB26e1 |  |
| 69 | 3NB25f1 | Kim loại Cu |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,150 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,150 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,150 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,150 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,150 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,150 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,150 |
|  | 9 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,300 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,300 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 20,100 |
| 70 | 3NB26f2 | Kim loại Zn |  | Như mục 3NB 26f1 |  |
| 71 | 3NB26f3 | Kim loại Mg |  | Như mục 3NB 26f1 |  |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ |  |  |  |
| a | Đo đạc quan trắc hiện trường |  |  |  |
| 1 | 1NB1a | Nhiệt độ không khí |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 2 | 1NB1b | Độ ẩm không khí | Như mục 1NB1a |  |
| 3 | 1NB2 | Tốc độ gió | Như mục 1NB1 |  |
| 4 | 1NB3 | Sóng |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 2 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 3 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 5 | 1NB4 | Tốc độ dòng chảy |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 6 | 1NB5 | Nhiệt độ nước biển |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 7 | 1NB6 | Độ muối |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 5,000 |
|  | 3 | Cồn lau đầu đo | ml | 10,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 8 | 1NB7 | Độ đục |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 800 NTU | ml | 5,000 |
|  | 3 | Cồn lau đầu đo | ml | 10,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 9 | 1NB8 | Độ trong suốt | Như mục 1NB6 |  |
| 10 | 1NB9 | Độ màu | Như mục 1NB7 |  |
| 11 | 1NB10 | pH |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 2 | Cồn lau đầu đo | ml | 5,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 12 | 1NB11 | DO |  |  |
|  | 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 5,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 13 | 1NB12 | EC |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 4,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 4,000 |
|  | 4 | Cồn lau đầu đo | ml | 10,000 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 14 | 1NB13 | TDS | Như mục 1NB12 |  |
| 15 | 1NB14 | Đo đồng thời pH; DO; EC, TDS |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 15,000 |
|  | 2 | Cồn lau đầu đo | ml | 10,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,300 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,180 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | cái | 0,060 |
|  | 7 | Dung dich đệm | ml | 0,020 |
|  | 8 | Chất điện giải | ml | 0,020 |
|  | 9 | Dung dịch KCl | ml | 0,030 |
|  | 10 | Dung dịch điện cực DO | ml | 3,000 |
|  | 11 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 9,000 |
|  | 12 | Pin chuyên dụng | cục | 0,900 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4,000 |
|  | 15 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 4,000 |
|  | 16 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 4,000 |
| b | Lấy mẫu |  |  |  |
| 16 | 1NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr6+ |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,150 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
|  | 6 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
| 17 | 1NB16a | COD | Như mục 1NB15 |  |
| 18 | 1NB16b | BOD5 | Như mục 1NB15 |  |
| 19 | 1NB17a | Tổng chất rắng lơ lửng (TSS) | Như mục 1NB15 |  |
| 20 | 1NB17b | Độ màu | Như mục 1NB15 |  |
| 21 | 1NB18 | Coliform, Fecal Coliform (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 22 | 1NB19a | Chlorophyll a | Như mục 1NB15 |  |
| 23 | 1NB19b | Chlorophyll b | Như mục 1NB15 |  |
| 24 | 1NB19c | Chlorophyll c | Như mục 1NB15 |  |
| 25 | 1NB20 | CN- | Như mục 1NB15 |  |
| 26 | 1NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Fe , Cr, Cr3+ (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 27 | 1NB22 | Tổng Dầu mỡ khoáng | Như mục 1NB15 |  |
| 28 | 1NB23 | Phenol | Như mục 1NB15 |  |
| 29 | 1NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo | Như mục 1NB15 |  |
| 30 | 1NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | Như mục 1NB15 |  |
| 31 | 1NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO4 (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 32 | 1NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 33 | 1NB25c | Trầm tích biển: CN- | Như mục 1NB15 |  |
| 34 | 1NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 35 | 1NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ | Như mục 1NB15 |  |
| 36 | 1NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P, (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 37 | 1NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 38 | 1NB25h | Trầm tích biển: Dầu mỡ | Như mục 1NB15 |  |
| 39 | 1NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 40 | 1NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 41 | 1NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| 42 | 1NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NB15 |  |
| II | Hoạt động quan trắc nước biển xa bờ |  |  |  |
| a | Quan trắc hiện trường |  |  |  |
| 1 | 2NB1a | Nhiệt độ không khí |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
| 2 | 2NB1b | Độ ẩm không khí | Như mục 2NB1a |  |
| 3 | 2NB2 | Tốc độ gió | Như mục 2NB1a |  |
| 4 | 2NB3 | Sóng |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 2 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 3 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 5 | 2NB4 | Tốc độ dòng chảy |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 6 | 2NB5 | Nhiệt độ nước biển |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 10,000 |
|  | 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,150 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,450 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,090 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 7 | 2NB6 | Độ muối |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 15,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 15,000 |
|  | 3 | Cồn lau đầu đo | ml | 15,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,150 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,090 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 8 | 2NB7 | Độ đục |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 10,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 800 NTU | ml | 10,000 |
|  | 3 | Cồn lau đầu đo | ml | 20,000 |
|  | 4 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 9 | 2NB8 | Độ trong suốt | Như mục 2NB6 |  |
| 10 | 2NB9 | Độ màu | Như mục 2NB7 |  |
| 11 | 2NB10 | pH |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 15,000 |
|  | 2 | Cồn lau đầu đo | ml | 15,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,150 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | lít | 0,090 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 12 | 2NB11 | DO |  |  |
|  | 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 4,500 |
|  | 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 4,500 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,150 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,450 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,090 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 13 | 2NB12 | EC |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 6,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 6,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 6,000 |
|  | 4 | Cồn lau đầu đo | ml | 15,000 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,150 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,450 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,090 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 14 | 2NB13 | TDS |  |  |
| 15 | 2NB14 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC, TDS |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 20,000 |
|  | 2 | Cồn lau đầu đo | ml | 20,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,300 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,270 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | cái | 0,060 |
|  | 6 | Dung dich đệm | ml | 0,060 |
|  | 7 | Chất điện giải | ml | 0,060 |
|  | 8 | Dung dịch KCl | ml | 0,090 |
|  | 9 | Dung dịch điện cực DO | ml | 4,500 |
|  | 10 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 3,500 |
|  | 11 | Pin chuyên dụng | cục | 0,450 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 4,000 |
|  | 14 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 4,000 |
|  | 15 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 4,000 |
| b | Lấy mẫu hiện trường |  |  |  |
| 16 | 2NB15 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P ,Cr6+ |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,150 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,450 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
|  | 5 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 6 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
| 17 | 2NB16a | COD | Như mục 2NB15 |  |
| 18 | 2NB16b | BOD5 | Như mục 2NB15 |  |
| 19 | 2NB17a | Tổng chất rắng lơ lửng (TSS) | Như mục 2NB15 |  |
| 20 | 2NB17b | Độ màu | Như mục 2NB15 |  |
| 21 | 2NB18a1 | Coliform | Như mục 2NB15 |  |
| 22 | 2NB18a2 | Fecal Coliform | Như mục 2NB15 |  |
| 23 | 2NB18a3 | E.Coli | Như mục 2NB15 |  |
| 24 | 2NB18b1 | Coliform | Như mục 2NB15 |  |
| 25 | 2NB18b2 | Fecal Coliform | Như mục 2NB15 |  |
| 26 | 2NB18b3 | E.Coli | Như mục 2NB15 |  |
| 27 | 2NB19a | Chlorophyll a | Như mục 2NB15 |  |
| 28 | 2NB19b | Chlorophyll b | Như mục 2NB15 |  |
| 29 | 2NB19c | Chlorophyll c | Như mục 2NB15 |  |
| 30 | 2NB20 | CN- | Như mục 2NB15 |  |
| 31 | 2NB21 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr, Cr3+, Fe ( Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 32 | 2NB22 | Tổng Dầu mỡ khoáng | Như mục 2NB15 |  |
| 33 | 2NB23 | Phenol | Như mục 2NB15 |  |
| 34 | 2NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo | Như mục 2NB15 |  |
| 35 | 2NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | Như mục 2NB15 |  |
| 36 | 2NB25a | Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, NH4+, P-PO4 (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 37 | 2NB25b | Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 38 | 2NB25c | Trầm tích biển: CN- | Như mục 2NB15 |  |
| 39 | 2NB25d | Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 40 | 2NB25e | Trầm tích biển: Chất hữu cơ | Như mục 2NB15 |  |
| 41 | 2NB25f | Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 42 | 2NB25g | Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 43 | 2NB25h | Trầm tích biển: Dầu mỡ | Như mục 2NB15 |  |
| 44 | 2NB26a | Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc | Như mục 2NB15 |  |
| 45 | 2NB26b | Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 46 | 2NB26c | Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| 47 | 2NB26d | Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 2NB15 |  |
| III | Phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 3NB15a | NH4+ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1,000 |
|  | 5 | NaClO | ml | 0,500 |
|  | 6 | NaOH | gam | 1,500 |
|  | 7 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 8 | H3BO3 | gram | 2,000 |
|  | 9 | Methyl đỏ | gram | 0,500 |
|  | 10 | Bromophenol xanh | gram | 0,500 |
|  | 11 | Methylen xanh | gram | 0,500 |
|  | 12 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0,500 |
|  | 13 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0,200 |
|  | 14 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 15 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | Cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 2 | 3NB15b | NO2- |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,200 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 3 | 3NB15c | NO3- |  |  |
|  | 1 | Bột Cd | gam | 0,300 |
|  | 2 | CuSO4.5H2O | gam | 5,000 |
|  | 3 | NH4Cl | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn NaNO2 |  | 0,500 |
|  | 6 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,500 |
|  | 8 | EDTA | gam | 0,500 |
|  | 9 | NH4OH | ml | 0,500 |
|  | 10 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 11 | Sulfaniamide | gam | 0,100 |
|  | 12 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,100 |
|  | 13 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 14 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 15 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 4 | 3NB15d | SO42- |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | Glycerol | ml | 10,000 |
|  | 3 | HCl | ml | 2,000 |
|  | 4 | BaCl2.2H2O | gam | 1,000 |
|  | 5 | Etanol | ml | 10,000 |
|  | 6 | NaCl | gam | 1,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,040 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,002 |
| 5 | 3NB15đ | PO43- |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,500 |
|  | 2 | Kali antimontatrat | gam | 0,400 |
|  | 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | Axit ascorbic | gam | 0,400 |
|  | 5 | KH2PO4 | gam | 0,500 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 6 | 3NB15e | SiO32- |  |  |
|  | 1 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,600 |
|  | 2 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 3 | Oxalic | Gam | 0,500 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn Na2SiO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | Giấy lọc | Hộp | 0,025 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
| 7 | 3NB15f | Tổng N |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 1,500 |
|  | 2 | H3BO3 | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,300 |
|  | 4 | KNO3 | gam | 0,600 |
|  | 5 | Glyxin | gam | 0,500 |
|  | 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 7 | K2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 9 | Methyl đỏ | gram | 1,500 |
|  | 10 | Bromophenol xanh | gram | 2,500 |
|  | 11 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 12 | Hợp kim Devarda | gam | 0,200 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 8 | 3NB15g | Tổng P |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 2 | Phenolphtalein | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 6 | K4P2O7 | gam | 0,100 |
|  | 7 | Kali antimontatrat | gam | 0,400 |
|  | 8 | Axit ascorbic | gam | 0,300 |
|  | 9 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 9 | 3NB15h | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0,200 |
|  | 3 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 4 | K2Cr2O7 | gam | 1,000 |
|  | 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10,000 |
|  | 6 | Aceton | ml | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
| 10 | 3NB15i | Florua (F-) |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0,100 |
|  | 5 | HCl | ml | 25,000 |
|  | 6 | NaAsO2 | gam | 0,200 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0,100 |
|  | 9 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 11 | 3NB15k | Sulfua |  |  |
|  | 1 | Na2S.9H2O | gam | 0,050 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 3 | Zn(CH3COO)2 | gam | 1,000 |
|  | 4 | N,N-dimethyl-pphenylenediamineoxalate | gam | 0,100 |
|  | 5 | FeCl3 | gam | 0,010 |
|  | 6 | (NH4)2HPO4 | gam | 0,500 |
|  | 7 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | giấy lau | hộp | 0,010 |
| 12 | 3NB16a | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |
|  | 1 | K2Cr2O7 | gam | 0,290 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 3 | Ag2SO4 | gam | 0,100 |
|  | 4 | HgSO4 | gam | 0,200 |
|  | 5 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0,100 |
|  | 6 | C12H8N2.H2O | gam | 0,010 |
|  | 7 | FeSO4.7H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | Ống chuẩn K2C2O7 0.1N | ống | 0,010 |
|  | 9 | Kaliphatalat | gam | 0,300 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | Hộp | 0,030 |
| 13 | 3NB16b | Nhu cầu oxy sinh hóa(BOD5) |  |  |
|  | 1 | FeCl3, 6H2O | gam | 0,100 |
|  | 2 | CaCl2 | gam | 0,100 |
|  | 3 | MgSO4.7H2O | gam | 0,100 |
|  | 4 | KH2PO4 | gam | 0,100 |
|  | 5 | K2HPO4 | gam | 0,100 |
|  | 6 | Na2HPO4 | gam | 0,100 |
|  | 7 | NH4Cl | gam | 0,100 |
|  | 8 | Gluco | gam | 0,100 |
|  | 9 | Polyseed | Viên | 0,100 |
|  | 10 | Glutamic | gam | 0,100 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 3,000 |
|  | 12 | Giấy pH | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 14 | 3NB17a | TSS |  |  |
|  | 1 | Xenlulo | gam | 0,010 |
|  | 2 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 3 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 5,000 |
| 15 | 3NB17b | Độ màu |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn Coban | ml | 3,000 |
|  | 2 | Cồn lau đầu đo | ml | 10,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ (lít) | lít | 0,060 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 16 | 3NB18a1 | Coliform |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | p-Dimetylamin benzadehyt | gam | 0,100 |
|  | 5 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 0,100 |
|  | 6 | HCl | ml | 50,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết nấm men | gam | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,050 |
|  | 12 | 2,3,5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 0,050 |
|  | 13 | natri heptadecylsunphat | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 17 | 3NB18a2 | Fecai Coliform | Như mục 3NB18a1 |  |
| 18 | 3NB18a3 | E.Coli | Như mục 3NB18a1 |  |
| 19 | 3NB18b1 | Coliform |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,0000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,0000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,0000 |
|  | 4 | NaCl | gam | 0,100 |
|  | 5 | C5H8NO4Na | gam | 0,100 |
|  | 6 | K2HPO4 | gam | 2,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết cao thịt bò | ml | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,050 |
|  | 12 | NH4Cl | gam | 0,050 |
|  | 13 | CaCl2 | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 18 | Aspartic | gam | 0,010 |
|  | 19 | MgSO4.7H2O | gam | 0,010 |
|  | 20 | Pantotenic | gam | 0,010 |
|  | 21 | Thiamin | gam | 0,010 |
|  | 22 | Ferric citrate | gam | 0,010 |
| 20 | 3NB18b2 | Fecai Coliform | Như mục 3NB18b1 |  |
| 21 | 3NB18b3 | E.Coli | Như mục 3NB18b1 |  |
| 22 | 3NB19a | Chlorophyll a |  |  |
|  | 1 | Aceton | ml | 30,000 |
|  | 2 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 3 | Bông | Kg | 0,010 |
|  | 4 | Sổ công tác | Cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
| 23 | 3NB19b | Chlorophyll b | Như mục 3NB19a |  |
| 24 | 3NB19c | Chlorophyll c | Như mục 3NB19a |  |
| 25 | 3NB20 | CN- |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25,000 |
|  | 3 | MgCl2 | Gram | 10,200 |
|  | 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 1,000 |
|  | 5 | CH3COOH | ml | 5,000 |
|  | 6 | Cloramin T | Gram | 0,200 |
|  | 7 | Axit Bacbituric | Gram | 2,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 9 | NaCN | Gram | 0,500 |
|  | 10 | AgNO3 | Gram | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
| 26 | 3NB21a1 | Kim loại nặng Pd |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 27 | 3NB21a2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 3NB21a |  |
| 28 | 3NB21b1 | Kim loại nặng As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 1,500 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,100 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 29 | 3NB21b2 | Kim loại nặng Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 1,000 |
|  | 8 | NH4OCl | gam | 1,000 |
|  | 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 30 | 3NB21c1 | Kim loại Fe |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate (APDC) | gam | 0,050 |
|  | 6 | Metyl Iso butylketon (MIBK) | gam | 0,050 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Na2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 31 | 3NB21c2 | Kim loại Cu | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 32 | 3NB21c3 | Kim loại Cr | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 33 | 3NB21c4 | Kim loại Zn | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 34 | 3NB21c5 | Kim loại Mn | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 35 | 3NB21c6 | Kim loại Ni | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 36 | 3NB21c7 | Cr3+ | Như mục 3Nb2c1 |  |
| 37 | 3NB22 | Tổng Dầu, mỡ khoáng |  |  |
|  | 1 | HCl | ml | 4,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,200 |
|  | 3 | Dung môi | ml | 150,000 |
|  | 4 | n-Hexan | ml | 30,000 |
|  | 5 | Na2SO4 | gam | 20,000 |
|  | 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0,400 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 38 | 3NB23 | Phenol |  |  |
|  | 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0,300 |
|  | 2 | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 3 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0,800 |
|  | 4 | NH4Cl | gam | 0,300 |
|  | 5 | NH4OH | ml | 4,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 7 | KI | Gram | 2,000 |
|  | 8 | K2HPO4 | gam | 2,000 |
|  | 9 | KH2PO4 | gam | 5,000 |
|  | 10 | Na2S2O3 | gam | 2,000 |
|  | 11 | CuSO4.5H2O | Gram | 1,900 |
|  | 12 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 13 | NaOH | gam | 4,000 |
|  | 14 | Phenol chuẩn | Gram | 0,200 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 16 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 18 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 39 | 3NB24a | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 40 | 3NB24b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn hỗn hợp nhóm Pyrethroid | ml | 0,010 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 41 | 3NB24c | Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho một mẫu) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate (APDC) | gam | 0,050 |
|  | 6 | Metyl Iso butylketon (MIBK) | gam | 0,050 |
|  | 7 | Millex-LH 13mm Philic PTFE .45µm Non-sterile IC-Certified 100/pk | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Na2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 9 | HCl | gam | 10,000 |
|  | 10 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 15 | Khí Heli | binh | 0,010 |
|  | 16 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 17 | Khí argon | bình | 0,200 |
| 42 | 3NB25a | N-NO2 |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,500 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 43 | 3NB25b | N-NO3 |  |  |
|  | 1 | C7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 2 | K2C4H4O6 | gam | 5,000 |
|  | 3 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 5,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH4NO3 | gam | 0,400 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 44 | 3NB25c | N-NH3 |  |  |
|  | 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,600 |
|  | 5 | NaClO | ml | 0,300 |
|  | 6 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0,200 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 10 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 45 | 3NB25d | P-PO4 |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 2 | Kali antimontatrat | gam | 0,500 |
|  | 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | Axit ascorbic | gam | 0,400 |
|  | 5 | KH2PO4 | gam | 0,500 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 46 | 3NB25đ1 | Kim loại nặng Pd |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 47 | 3NB25đ2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 3NB25đ1 |  |
| 48 | 3NB25e1 | Kim loại As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 2,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 3,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 1,000 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 49 | 3NB25e2 | Kim loại nặng Hg | Như mục 3NB25e1 |  |
| 50 | 3NB25f1 | Kim loại Cu |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 2,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 12 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 51 | 3NB25f2 | Kim loại Zn | Như mục 3NB25f1 |  |
| 52 | 3NB25g | Xyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 0,300 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25,000 |
|  | 3 | MgCl2 | Gram | 10,200 |
|  | 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0,800 |
|  | 5 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 6 | Cloramin T | Gram | 0,200 |
|  | 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0,900 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,900 |
|  | 9 | NaCN | Gram | 0,500 |
|  | 10 | AgNO3 | Gram | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 53 | 3NB25h | Độ ẩm |  |  |
|  | 1 | Bao đựng mẫu | cái | 1,200 |
|  | 2 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 3 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,360 |
| 54 | 3NB25i | Tỷ trọng |  |  |
|  | 1 | Bao đựng mẫu | cái | 1,200 |
|  | 2 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,360 |
| 55 | 3NB25j | Chất hữu cơ |  |  |
|  | 1 | K2Cr2O7 | gam | 14,760 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 15,000 |
|  | 3 | FeSO4(NH4)2SO4.H2O | gam | 29,400 |
|  | 4 | C12H8N2.H2O | gam | 0,480 |
|  | 5 | H3PO4 | ml | 3,000 |
|  | 6 | Diphenylamin | gam | 1,200 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 12,000 |
|  | 8 | Bao đựng mẫu | cái | 1,200 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,120 |
| 56 | 3NB25k | Tổng N |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 2 | H3BO3 | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Glutamic | gam | 0,600 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 7 | K2SO4 | gam | 1,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 9 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 57 | 3NB25l | Tổng P |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 2 | Phenolphtalein | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 6 | K4P2O7 | gam | 0,100 |
|  | 7 | Kali antimontatrat | gam | 0,400 |
|  | 8 | Axit ascorbic | gam | 0,300 |
|  | 9 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 58 | 3NB25m | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 59 | 3NB25n | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn hỗn hợp nhóm Pyrethroid | ml | 0,010 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 60 | 3NB25o | Tổng Dầu, mỡ khoáng |  |  |
|  | 1 | HCl | ml | 4,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,200 |
|  | 3 | Dung môi | ml | 150,000 |
|  | 4 | n-Hexan | ml | 30,000 |
|  | 5 | Na2SO4 | gam | 20,000 |
|  | 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0,400 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 61 | 3NB26a | Thực vật phù du, Tảo độc |  |  |
|  | 1 | Bao đựng mẫu | cái | 1,000 |
|  | 2 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,300 |
| 62 | 3NB26b | Động vật phù du, Động vật đáy | Như mục 3NB24a |  |
| 63 | 3NB26c | Hóa chất BVTV nhóm Clo |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 64 | 3NB26d | Hóa chất BVTV nhóm Photpho |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 65 | 3NB26đ1 | Kim loại nặng Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 66 | 3NB26đ2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 3NB26đ1 |  |
| 67 | 3NB26e1 | Kim loại As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 2,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | gam | 5,000 |
|  | 5 | HCl | gam | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 2,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 2,000 |
|  | 8 | NH4OCl | gam | 2,000 |
|  | 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 68 | 3NB26e2 | Kim loại nặng Hg | Như mục 3NB26e1 |  |
| 69 | 3NB25f1 | Kim loại Cu |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 2,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2SO4 đậm đặc | gam | 5,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | Na2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 6 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 12 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 70 | 3NB26f2 | Kim loại Zn | Như mục 3NB 26f1 |  |
| 71 | 3NB26f3 | Kim loại Mg | Như mục 3NB 26f1 |  |

Phần II.7. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC PHÓNG XẠ

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu tại hiện trường;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Thực hiện thao tác đo nhanh các thông số tại hiện trường

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

* Phương pháp quan trắc hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc phóng xạ tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamma trong không khí | TCVN 9414:2012 |
| 2 | Randon (Rn) | TCVN 9416:2012 |
| 3 | Bụi lơ lửng tổng số | TCVN 5067:1995 |
| 4 | Mẫu đất | TCVN 4046:1985 TCVN 7538-2:2005 |
| 5 | Mẫu nước mặt | TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-3:2008 TCVN 6663-6:2008 TCVN 5994:1995 |
| 6 | Mẫu nước dưới đất | TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-11:2011 TCVN 6663-3:2008 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân tích phóng xạ trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ra226 | TCVN 9420:2012 |
| 2 | AC228 | TCVN 9420:2012 |
| 3 | Cs137 | TCVN 9420:2012 |
| 4 | Be7 | TCVN 9420:2012 |
| 5 | K40 | TCVN 9420:2012 |
| 6 | Pb210 | TCVN 9420:2012 |
| 7 | Pb212 | TCVN 9420:2012 |
| 8 | Pb214 | TCVN 9420:2012 |
| 9 | Bi212 | TCVN 9420:2012 |
| 10 | Bi214 | TCVN 9420:2012 |
| 11 | Tl208 | TCVN 9420:2012 |
| 12 | Tổng hoạt độ α | TCVN 6053:2011 |
| 13 | Tổng hoạt độ β | TCVN 6219:2011 |

2.1.2. Định biên: Công/mẫu

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc phóng xạ tại hiện trường |  |  |  |
| 1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210;Pb212; Pb214,Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 4 | 1PX1b | Gamma trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 6 | 1PX1d | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 7 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 8 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 9 | 1PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 10 | 1PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 11 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 12 | 1PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 13 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 14 | 1PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 15 | 1PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 16 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 17 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 18 | 1PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 19 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 20 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 21 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| II | Công tác phân tích môi trường phóng xạ trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 4 | 2PX1b | Hàm lượng Gama trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 5 | 2PX1c | Hàm lượng Radon trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 7 | 2PX1d2 | Tổng hoạt độ Beta | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 8 | 2PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 9 | 2PX2b1 | Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 10 | 2PX2b2 | Tổng hoạt độ Beta | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 11 | 2PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 12 | 2PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 14 | 2PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 16 | 2PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 17 | 2PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 18 | 2PX4b | Hàm lượng Randon trong nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 19 | 2PX4c1 | Tổng hoạt độ Anpha, Tổng hoạt độ Beta | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 20 | 2PX4c2 | Tổng hoạt độ Anpha, Tổng hoạt độ Beta | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 21 | 2PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,500 |
| 22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫulương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 25 | 2PX5b2 | Tổng hoạt độ Beta | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc phóng xạ tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Dây điện đôi dài 50m | Dây | 36 | 0,5 |
|  | 2 | Ổ cắm điện có cầu chì | Cái | 36 | 0,5 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 |
|  | 4 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
| 2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | Như mục 1PX1a1 |  |  |
| 3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | Như mục 1PX1a1 |  |  |
| 4 | 1PX1b | Gamma trong không khí (1 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 |
|  | 2 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
| 5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí (1 thông số) |  |  |  |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 |
|  | 4 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
| 6 | 1PX1d | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong không khí (2 thông số) |  |  |  |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 |
|  | 3 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
| 7 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Khay hứng chuyên dụng | cái | 3 | 0,2 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 |
|  | 3 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 4 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 |
|  | 5 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,6 |
| 8 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) | Như 1PX2A |  |  |
| 9 | 1PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Ống (corer) bằng thép không gỉ, Ф 100mm | cái | 24 | 0,5 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 |
|  | 3 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 4 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,6 |
| 10 | 1PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |  |
| 11 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |  |
| 12 | 1PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 1 |
|  | 2 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 |
|  | 3 | Can nhựa 200l | cái | 6 | 2 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 |
| 13 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước |  |  |  |
|  | 1 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 1 |
|  | 2 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 |
|  | 3 | Can nhựa 200l | cái | 6 | 2 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 |
|  | 4 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 5 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 |
|  | 6 | Lọ thủy tinh Ф 150h300 | Cái | 6 | 1 |
| 14 | 1PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | Như mục 1PX4a2 |  |  |
| 15 | 1PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước |  |  |  |
|  | 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 |
|  | 2 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 3 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 |
|  | 4 | Hệ lấy mẫu nước | bộ | 24 | 0,6 |
| 16 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) | Như 1PX4A |  |  |
|  | 1 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 |
|  | 3 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 4 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 |
| 17 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong nước (1 thông số): | Như 1PX4A |  |  |
|  | 1 | Can nhựa 5l | cái | 6 | 1 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 |
|  | 3 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 4 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 |
| 18 | 1PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 |
|  | 2 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 3 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 |
| 19 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |  |
| 20 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |  |
| 21 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số): |  |  |  |
|  | 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 |
|  | 2 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 |
|  | 3 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 |
| II | Công tác phân tích môi trường phóng xạ trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 |
|  | 2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 |
|  | 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 |
|  | 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 |
|  | 5 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 |
|  | 6 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 |
|  | 7 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 |
|  | 8 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 |
|  | 9 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 |
|  | 10 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 |
|  | 11 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 12 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 14 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 15 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 |
| 2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 |
|  | 2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 |
|  | 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 |
|  | 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 |
|  | 5 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 |
|  | 6 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 |
|  | 7 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 |
|  | 8 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 |
|  | 9 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 |
|  | 10 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 |
|  | 11 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 12 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 14 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 15 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 |
|  | 16 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 5 |
|  | 17 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 5 |
|  | 18 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 5 |
|  | 19 | Bình tam giác 1000ml | cái | 6 | 10 |
| 3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu sol khí |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 |
|  | 2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 |
|  | 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 |
|  | 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 |
|  | 5 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 |
|  | 6 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 |
|  | 7 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 |
|  | 8 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 |
|  | 9 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 |
|  | 10 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 |
|  | 11 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 12 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 14 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 15 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 |
|  | 16 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 5 |
|  | 17 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 5 |
|  | 18 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 5 |
|  | 19 | Bình tam giác 1000ml | cái | 6 | 10 |
|  | 20 | Bếp điện | cái | 12 | 0,02 |
| 4 | 2PX1b | Gamma trong không khí | Như mục 2PX1a1 |  |  |
| 5 | 2PX1c | Hàm lượng Radon trong không khí | Như mục 2PX1a1 |  |  |
| 6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Anpha | Như mục 2PX1a1 |  |  |
| 7 | 2PX1d2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX1a1 |  |  |
| 8 | 2PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 |
|  | 2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 |
|  | 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 |
|  | 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 |
|  | 5 | Ghế ngồi | Cái | 72 | 0,4 |
|  | 6 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 |
|  | 8 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 |
|  | 9 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 10 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 11 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 |
|  | 12 | Máy hút ẩm 1,5KW | cái | 36 | 0,033 |
|  | 13 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 |
|  | 14 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 |
|  | 15 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 |
|  | 16 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 17 | Điện năng | kw |  | 1,57 |
| 9 | 2PX2b1 | Tổng hoạt độ Anpha | Như mục 2PX2a |  |  |
| 10 | 2PX2b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX2a |  |  |
| 11 | 2PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 |
|  | 2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 |
|  | 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 |
|  | 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 |
|  | 5 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 |
|  | 6 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 |
|  | 7 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 |
|  | 8 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 9 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 |
|  | 10 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 11 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 |
|  | 12 | Máy hút ẩm 1,5KW | cái | 36 | 0,033 |
|  | 13 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 |
|  | 14 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 |
|  | 15 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 |
|  | 16 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 17 | Điện năng | kw | 0 | 1,73 |
| 12 | 2PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |  |
| 13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |  |
| 14 | 2PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 |
|  | 2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 |
|  | 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 |
|  | 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 |
|  | 5 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 |
|  | 6 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 |
|  | 7 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 |
|  | 8 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,07 |
|  | 9 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,07 |
|  | 10 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 |
|  | 11 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 12 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 |
|  | 13 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 14 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 15 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,5 |
|  | 16 | Cốc nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 17 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 18 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 10 |
|  | 19 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 |
|  | 20 | Thùng nhựa 120l | cái | 12 | 2 |
|  | 21 | Điện năng | kw | 0 | 1,73 |
| 15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |
| 16 | 2PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |
| 17 | 2PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |
| 18 | 2PX4b | Hàm lượng Radon trong nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |
| 19 | 2PX4c1 | Tổng hoạt độ Anpha trong nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |
| 20 | 2PX4c2 | Tổng hoạt độ Beta trong nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |
| 21 | 2PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đo | cái | 10 | 0,10 |
|  | 2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 |
|  | 3 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,10 |
|  | 4 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,40 |
|  | 5 | Ghế ngồi | đôi | 72 | 0,40 |
|  | 6 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 |
|  | 7 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 |
|  | 8 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,07 |
|  | 9 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,07 |
|  | 10 | Đèn chiếu sáng 40W | cái | 24 | 0,4 |
|  | 11 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
|  | 12 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 |
|  | 13 | Cốc nung | cái | 6 | 0,05 |
|  | 14 | Khay nung | bộ | 6 | 0,05 |
|  | 15 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 10 |
|  | 16 | Thùng nhựa 120l | cái | 12 | 2 |
|  | 17 | Điện năng | kw | 0 | 1,73 |
| 22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫulương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |  |
| 23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |  |
| 24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha trong mẫu thực vật | Như mục 2PX5a1 |  |  |
| 25 | 2PX5b2 | Tổng hoạt độ Beta trong mẫu thực vật | Như mục 2PX5a1 |  |  |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kw) | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc phóng xạ tại hiện trường |  |  |  |  |
| 1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Máy hút khí | Cái | 1,7kw | 0,200 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Điện năng | Kw |  | 25,800 |
|  | 3 | Pin 1.5v | Cái | 4 | 0,500 |
| 2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí |  | Như mục 1PX1a1 |  |
| 3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí |  | Như mục 1PX1a1 |  |
| 4 | 1PX1b | Gamma trong không khí (1 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 2 | Pin 1.5v | Cái | 8 | 0,500 |
|  | 3 | Máy đo xuất liều bức xạ cầm tay | Cái | 1 | 0,100 |
| 5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí |  |  |  |
|  | 1 | Máy định vị GPS cầm tay | chiếc | Pin khô | 0,100 |
|  | 2 | Máy đo hàm lượng Radon | bộ | 1 | 0,100 |
|  | 3 | Ác quy 6v | Cái | 1 | 0,100 |
|  | 4 | Pin 1.5v | cái | 8 | 0,500 |
| 6 | 1PX1d | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha |  | Như mục 1PX1c |  |
| 7 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Khay hứng chuyên dụng | Cái |  | 0,200 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Pin 1.5v | Cái | 8 | 0,500 |
| 8 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha |  | Như 1PX2A |  |
| 9 | 1PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Khoan nhỏ | Cái | 1 | 0,500 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Pin 1.5v | Cái | 4 | 0,500 |
| 10 | 1PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất |  | Như mục 1PX3a1 |  |
| 11 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất |  | Như mục 1PX3a1 |  |
| 12 | 1PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Bơm hút | cái |  | 0,300 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 |
| 13 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước |  | Như mục 1PX4a1 |  |
| 14 | 1PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước |  | Như mục 1PX4a1 |  |
| 15 | 1PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước |  | Như mục 1PX4a1 |  |
| 16 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Máy đo hàm lượng Radon | Bộ | 1 | 0,100 |
|  | 2 | Popylon | cái | 1 | 1,000 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 |
| 17 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Bơm hút | cái |  | 0,300 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 |
| 18 | 1PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 2 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 |
| 19 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm |  | Như mục 1PX5a1 |  |
| 20 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm |  | Như mục 1PX5a1 |  |
| 21 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số): |  | Như 1PX5A |  |
|  | 1 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 2 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 |
| II | Công tác phân tích môi trường phóng xạ trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Kích 5 tấn | Cái | 1,7 | 0,100 |
|  | 3 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,100 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 25,800 |
| 2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí |  |  |  |
|  | 1 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 |
|  | 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,100 |
|  | 4 | Bộ lọc hút chân không | Cái | 0,5 | 0,500 |
|  | 5 | Lò nung | cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 6 | Tủ sấy | cái | 2,5 | 0,100 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 25,800 |
| 3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí |  |  |  |
|  | 1 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 |
|  | 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,100 |
|  | 4 | Bộ lọc hút chân không | Cái | 0,5 | 0,500 |
|  | 5 | Lò nung | cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 6 | Tủ sấy | cái | 2,5 | 0,100 |
|  | 7 | Hệ điện phân | bộ |  | 1,100 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 25,800 |
| 4 | 2PX1b | Gamma trong không khí (1 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,100 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 25,800 |
| 5 | 2PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị điện hóa | Bộ | 0,05 | 0,500 |
|  | 2 | Kính hiển vi | cái |  | 0,500 |
|  | 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,120 |
|  | 4 | Máy tính xử lý số liệu | cái |  | 0,100 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 11,3 | 25,800 |
| 6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  |
|  | 1 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 |
|  | 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,100 |
|  | 4 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 5 | Tủ sấy | cái |  | 0,100 |
|  | 6 | Điện năng | kw |  | 25,800 |
| 7 | 2PX1d2 | Tổng hoạt độ Beta |  | Như mục 2PX1d1 |  |
| 8 | 2PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,100 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,5 | 25,800 |
| 9 | 2PX2b1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  |
|  | 1 | Hệ đếm tổng alpha, bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,100 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,5 | 25,800 |
| 10 | 2PX2b2 | Tổng hoạt độ Beta |  | Như mục 2PX2b1 |  |
| 11 | 2PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ sấy | Cái |  | 0,800 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,200 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,5 | 25,800 |
| 12 | 2PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất |  | Như mục 2PX3a1 |  |
| 13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất |  | Như mục 2PX3a1 |  |
| 14 | 2PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,400 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,5 | 25,800 |
| 15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước |  | Như mục 2PX4a1 |  |
| 16 | 2PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước |  | Như mục 2PX4a1 |  |
| 17 | 2PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước |  | Như mục 2PX4a1 |  |
|  | 1 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,400 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 |
|  | 5 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 |
|  | 6 | Hệ làm bay hơi lạnh | Bộ | 1,06 | 1,300 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 25,800 |
| 18 | 2PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị điện hóa | Bộ | 0,05 | 0,500 |
|  | 2 | Kính hiển vi | cái |  | 0,500 |
|  | 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,120 |
|  | 4 | Máy tính xử lý số liệu | cái |  | 0,100 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 11,3 | 25,800 |
| 19 | 2PX4c1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  |
|  | 1 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 1,500 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 1,500 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,5 | 25,800 |
| 20 | 2PX4c2 | Tổnghoạt độ Beta |  | Như mục 2PX4b1 |  |
| 21 | 2PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  |
|  | 1 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,500 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 1,500 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,5 | 25,800 |
| 22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫulương thực, thực phẩm |  | Như mục 2PX5a1 |  |
| 23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm |  | Như mục 2PX5a1 |  |
| 24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  |
|  | 1 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 1,500 |
|  | 3 | Lò nung | Cái | 1,5 | 1,500 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,200 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,5 | 25,800 |
| 25 | 2PX5b2 | Tổng hoạt độ Beta |  | Như mục 2PX5b1 |  |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số:

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc phóng xạ tại hiện trường |  |  |  |
| 1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 0,650 |
|  | 3 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
| 2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | Như 1PX1a1 |  |
| 3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | Như 1PX1a1 |  |
| 4 | 1PX1b | Hàm lượng Gama trong không khí (1 thông số) |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
|  | 3 | Detectơ vết hạt nhân | Cái | 0,500 |
|  | 4 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 |
| 5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí (1 thông số) |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
|  | 3 | Chất hút ẩm chỉ thị chuyên dụng | gam | 50,000 |
|  | 4 | Detectơ vết hạt nhân | Cái | 0,500 |
|  | 5 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 |
| 6 | 1PX1d | Tổng hoạt độ Alpha và tổng hoạt độ phóng xạ Bêta (2 thông số) |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
|  | 3 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 0,200 |
| 7 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |
|  | 1 | Nước cất | Lít | 1,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
|  | 4 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 6 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 0,650 |
| 8 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) | Như 1PX2A |  |
|  | 1 | Nước cất | Lít | 1,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
|  | 4 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 0,200 |
| 9 | 1PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |
|  | 1 | Túi nilon | Cái | 20,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
| 10 | 1PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |
| 11 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |
| 12 | 1PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |
|  | 1 | H2SO4 | ml | 10,000 |
|  | 2 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | Nước cất | lít | 2,000 |
|  | 5 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
| 13 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 |  |
| 14 | 1PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 |  |
| 15 | 1PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 |  |
| 16 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
|  | 3 | Detectơ vết hạt nhân | cái | 0,500 |
|  | 4 | Chất hút ẩm chỉ thị chuyên dụng | gam | 50,000 |
|  | 5 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 |
| 17 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) |  |  |
|  | 1 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 2 | Nước cất | ml | 1,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
| 18 | 1PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |
|  | 1 | Túi nilon | Cái | 24,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
| 19 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |
| 20 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |
| 21 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) |  |  |
|  | 1 | Túi nilon | Cái | 20,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 |
| II | Công tác phân tích môi trường phóng xạ trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |
|  | 1 | Nitơ lỏng | Lít | 1,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 4 | Mẫu chuẩn hoạt độ (100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 |
|  | 5 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoạt độ (100-500)Bq | Bộ | 0,002 |
| 2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí |  |  |
|  | 1 | HNO3 | ml | 50,000 |
|  | 2 | HCl | ml | 50,000 |
|  | 3 | HF | ml | 10,000 |
|  | 4 | NH4OH | ml | 20,000 |
|  | 5 | Sr(NO3)2 | gam | 0,100 |
|  | 6 | Ca(NO3)2 | gam | 0,100 |
|  | 7 | Ba(NO3)2 | gam | 0,100 |
|  | 8 | NH4C2O4 | gam | 0,100 |
|  | 9 | Nhựa trao đổi Cation | gam | 10,000 |
|  | 10 | NH4CO3 | gam | 0,100 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 12 | K2Cr2O7 | gam | 1,000 |
|  | 13 | CH3COOH | ml | 50,000 |
|  | 14 | Nguồn chuẩn đồng vị phóng xạ 90Sr hoạt độ (100 -500)Bq | bộ | 0,002 |
|  | 15 | Dung dịch chuẩn đồng vị phóng xạ 90Sr hoạt độ (100 -500)Bq | ml | 0,100 |
|  | 16 | Khí P10 | Bình | 0,001 |
| 3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí |  |  |
|  | 1 | HNO3 | ml | 50,000 |
|  | 2 | HCl | ml | 50,000 |
|  | 3 | HF | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 50,000 |
|  | 5 | H3BO3 | gam | 1,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | NH4I | gam | 1,000 |
|  | 8 | NH4OH | ml | 20,000 |
|  | 9 | Nhựa trao đổi Anion | gam | 1,000 |
|  | 10 | Đĩa điện phân | gam | 1,000 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 12 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 |
|  | 14 | Nguồn chuẩn đồng vị phóng xạ 239,240Pu hoạt độ (100 -500)Bq | bộ | 0,002 |
|  | 15 | Dung dịch chuẩn đồng vị phóng xạ 239,240Pu hoạt độ (100 -500)Bq | ml | 0,100 |
| 4 | 2PX1b | Gama trong không khí |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50,000 |
|  | 4 | Mẫu chuẩn hoạt độ 32Bq | Bộ | 0,002 |
| 5 | 2PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí |  |  |
|  | 1 | KOH - 8M | Lít | 50,000 |
|  | 2 | KOH - 1M | Lít | 50,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 4 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50,000 |
|  | 6 | Nguồn chuẩn Radon | Bộ | 0,002 |
| 6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50,000 |
|  | 4 | Khí P10 | Bình | 0,001 |
|  | 5 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 6 | Mẫu chuẩn hoạt độ 32Bq | Bộ | 0,002 |
| 7 | 2PX1d2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX1c1 |  |
| 8 | 2PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |
|  | 1 | Nitơ lỏng | Lít | 6,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Mẫu chuẩn hoạt độ (100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 |
|  |  | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoạt độ (100-500)Bq | Bộ | 0,002 |
| 9 | 2PX2b1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50,000 |
|  | 5 | Mẫu chuẩn hoạt độ 32Bq | Bộ | 0,002 |
| 10 | 2PX2b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX2b1 |  |
| 11 | 2PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |
|  | 1 | Nitơ lỏng | Lít | 6,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Mẫu chuẩn hoạt độ (100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 |
|  | 7 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoạt độ (100-500)Bq | Bộ | 0,002 |
| 12 | 2PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |
| 13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |
| 14 | 2PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |
|  | 1 | Nitơ lỏng | lít | 6,500 |
|  | 2 | Cs4Ba2 | gam | 50,000 |
|  | 3 | HCl-6N | ml | 50,000 |
|  | 4 | NiCl2 | gam | 10,000 |
|  | 5 | CaCl2 | gam | 80,000 |
|  | 6 | K4Fe(CN)6-3H2O | gam | 50,000 |
|  | 7 | NH4Cl | gam | 60,000 |
|  | 8 | Na2CO3 | gam | 80,000 |
|  | 9 | FeCl3 | gam | 20,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 14 | Mẫu chuẩn hoạt độ (100 -1000)Bq | Bộ | 0,001 |
|  | 15 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoạt độ (100-500)Bq | Bộ | 0,001 |
| 15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 2PX3a1 |  |
| 16 | 2PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 2PX3a2 |  |
| 17 | 2PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |
| 18 | 2PX4b | Hàm lượng radon trong mẫu nước |  |  |
|  | 1 | KOH - 8M | ml | 50,000 |
|  | 2 | KOH - 1M | ml | 50,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50,000 |
|  | 8 | Nguồn chuẩn Radon | Bộ | 0,005 |
| 19 | 2PX4c1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50,000 |
|  | 5 | Mẫu chuẩn hoạt độ 32Bq | Bộ | 0,002 |
| 20 | 2PX4c2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX4c1 |  |
| 21 | 2PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |
|  | 1 | Nitơ lỏng | Lít | 6,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 3 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 4 | Mẫu chuẩn hoạt độ (100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 |
|  | 5 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoạt độ (100-500)Bq | Bộ | 0,002 |
| 22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |
| 23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |
| 24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50,000 |
|  | 5 | Mẫu chuẩn hoạt độ 32Bq | Bộ | 0,002 |
| 25 | 2PX5b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX5b1 |  |

Phần II.8. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu;

- Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức trên không bao gồm các công việc chuẩn bị sàn thao tác, lỗ lấy mẫu và việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

* Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc khí thải tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| 3 | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| A | Các thông số khí tượng |  |
| 1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| B | Các thông số khí thải |  |
| B1 | Các thông số đo nhanh ngoài hiện trường |  |
| 6 | Nhiệt độ | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 7 | Vận tốc và lưu lượng của khí thải | US-EPA Method 2 |
| 8 | Hàm ẩm | US-EPA Method 3 |
| 9 | Khối lượng mol phân tử khí khô | US-EPA Method 4 |
| 10 | Áp suất khí thải | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 11 | Khí oxy (O2) | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 12 | Khí: CO | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 13 | Khí: NO | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 14 | Khí: NO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 15 | Khí: SO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| B2 | Các đặc tính nguồn thải |  |
| a | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói |  |
| B3 | Hoạt động quan trắc khí thải |  |
| 1 | Khí CO | TCVN 7242:2003 |
| 2 | Khí NOx | USEPA method 7 |
| 3 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | USEPA method 6 |
| 4 | Bụi tổng | USEPA method 5 |
| 5 | PM10 | USEPA method 201 |
| 6 | Hơi axit H2SO4 | USEPA method 8 |
| 7 | Hơi axit HCl | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |
| 8 | Hơi axit HF | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |
| 9 | Hơi axit H2SO4 | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |
| 10 | Cd | USEPA method 29 |
| 11 | Pb | USEPA method 29 |
| 12 | As | USEPA method 29 |
| 13 | Hg | USEPA method 29 |
| 14 | Sb | USEPA method 29 |
| 15 | Se | USEPA method 29 |
| 16 | Hg | USEPA Method 30B USEPA method 29 |
| 17 | Cu | USEPA method 29 |
| 18 | Cr | USEPA method 29 |
| 19 | Mn | USEPA method 29 |
| 20 | Ni | USEPA method 29 |
| 21 | Zn | USEPA method 29 |
| 22 | Hợp chất hữu cơ | USEPA Method 18 |
| 23 | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | USEPA method 25 |
| 24 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) | USEPA method 29 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm được xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật căn cứ vào các phương pháp sau đây:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khí CO | TCVN 7242:2003 |
| 2 | Khí NOx | US EPA method 7 |
| 3 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | US EPA method 6 |
| 4 | Bụi tổng | US EPA method 15 |
| 5 | PM10 | US EPA method 201 |
| 6 | Hơi axit H2SO4 | US EPA method 8 |
| 7 | Hơi axit HCl | US EPA26 TCVN 7244:2003 |
| 8 | Hơi axit HF | US EPA26 TCVN 7244:2003 |
| 9 | Hơi axit H2SO4 | US EPA26 TCVN 7244:2003 |
| 10 | Cd, Pb | US EPA method 29 |
| 11 | As | US EPA method 29 |
| 12 | Sb | US EPA method 29 |
| 13 | Se | US EPA method 29 |
| 14 | Hg | US EPA method 30B |
| 15 | Cu | US EPA method 29 |
| 16 | Cr | US EPA method 29 |
| 17 | Mn | US EPA method 29 |
| 18 | Ni | US EPA method 29 |
| 19 | Zn | US EPA method 29 |
| 20 | Hợp chất hữu cơ | US EPA Method 18 |
| 21 | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | US-EPA method 25 |
| 22 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) | US EPA method 29 |

2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc khí thải tại hiện trường |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  | 1,200 |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,550 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,550 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 17 | 1KT9f | Khí: SO2 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 19 | 1KT10a | Bụi tổng số (TSP) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 4,000 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 4,000 |
| 21 | 1KT11a | HCl | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 22 | 1KT11a | HF | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 23 | 1KT11c | H2SO4 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 35 | 1KT12d | Hg (method 30B) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,200 |
|  | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải | 1QTVTNMT hạng III.2 | 1,000 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | 1QTVTNMT hạng III.2 | 1,000 |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,000 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí CO | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 2 | 2KT9b | Khí NOx | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 3 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 4 | 2KT10a | Bụi tổng số, Bụi PM10 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 6 | 2KT11a | HCl | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 7 | 2KT11b | HF | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 8 | 2KT11c | H2SO4 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 9 | 2KT12a1 | Pb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 10 | 2KT12a2 | Cd | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 11 | 2KT12b1 | As | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 12 | 2KT12b2 | Se | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 13 | 2KT12b3 | Sb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 14 | 2KT12b4 | Hg | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 15 | 2KT12c1 | Cu | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 16 | 2KT12c2 | Cr | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 17 | 2KT12c3 | Zn | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 18 | 2KT12c4 | Mn | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 19 | 2KT12c5 | Ni | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 20 | 2KT12d | Hg | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,000 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,000 |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) (Giá tính cho một mẫu) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc khí thải tại hiện trường |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 |
|  | 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,240 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a |  |  |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | Như mục 1KT1a |  |  |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường |  |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,800 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 7 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 8 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 9 | Dây nối | cái | 12 | 0,500 |
|  | 10 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,400 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc |  |  |  |
|  | 1 | Ống pitot | cái | 12 | 0,800 |
|  | 2 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 9 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 |
|  | 10 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 11 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm |  |  |  |
|  | 1 | Cần lấy mẫu | cái | 12 | 0,300 |
|  | 2 | Ống impinger | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Hệ thống làm mát | cái | 18 | 0,080 |
|  | 4 | Hệ thống van | cái | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Đồng hồ đo: thể tích, lưu lượng và chân không | cái | 12 | 0,150 |
|  | 6 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 12 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 13 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô |  |  |  |
|  | 1 | Cần lấy mẫu | cái | 12 | 0,500 |
|  | 2 | Bình ngưng tụ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Đồng hồ đo: thể tích, lưu lượng và chân không | cái | 12 | 0,200 |
|  | 4 | Quả bóp | cái | 12 | 0,800 |
|  | 5 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 |
|  | 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 7 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 8 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 9 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 11 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 12 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải | Như mục 1KT4 |  |  |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc khí lưu huỳnh | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor O2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 12 | 1KT9b | Khí cacbon monoxit (CO) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor CO | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
|  | 11 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
| 13 | 1KT9c | Khí Nitơ monoxit (NO) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor NO | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor NO2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor SO2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor NOx | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 17 | 1KT9f | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor SO2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 18 | 1KT9g | Khí cacbon monoxit (CO) |  |  |  |
|  | 1 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,280 |
|  | 2 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 5 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,200 |
|  | 6 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,200 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,248 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,248 |
|  | 9 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0,200 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,248 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 |
|  | 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 13 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 14 | Ống thép không rỉ | cái | 12 | 0,300 |
|  | 15 | Chai CO | cái | 6 | 0,248 |
| 19 | 1KT10a | Tổng bụi lơ lửng |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,250 |
|  | 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Hệ thống làm mát | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 7 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,400 |
|  | 11 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,400 |
|  | 12 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,400 |
|  | 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Nhíp | cái | 36 | 0,400 |
|  | 15 | Đĩa cân | cái | 60 | 0,400 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | Như mục 1KT10a |  |  |
| 21 | 1KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,230 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,200 |
|  | 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Acqui | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 7 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 9 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 10 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 11 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 12 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 13 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 14 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 15 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 17 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 18 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 22 | 1KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 1KT11a |  |  |
| 23 | 1KT11c | Hơi axit H2SO4 |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,230 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,200 |
|  | 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Acqui | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 7 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 9 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 10 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 11 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 12 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 13 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 14 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 15 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 17 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 18 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,250 |
|  | 4 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Hệ thống làm mát | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 7 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 9 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 10 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 11 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 12 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 13 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 14 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 15 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 35 | 1KT12d | Hg |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,230 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Trap hấp phụ Hg 1 | ống | 3 | 1,000 |
|  | 4 | Trap hấp phụ Hg 2 | ống | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,200 |
|  | 7 | Bộ tách ẩm | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 8 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 9 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 10 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 11 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 12 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 13 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 14 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 15 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 16 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 17 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,270 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | hộp | 1 | 0,270 |
|  | 3 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 4 | Bộ lưu giữ dung dịch hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 5 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Acqui | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 7 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 8 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 9 | Kẹp khớp nối | bộ | 12 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 11 | Bình chứa dung dịch thu hồi | bình | 12 | 0,250 |
|  | 12 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 13 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 14 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 15 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 16 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 17 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 18 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 19 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 20 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  |  | Như mục 1KT13a |
| c |  | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải |  |  |  |
|  | 1 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 2 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,400 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,400 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,400 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | Như mục 1KT15a |  |  |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 3 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí Cacbon monooxit (CO) |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,280 |
|  | 2 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 3 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 4 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 5 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,018 |
|  | 6 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,280 |
|  | 7 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 8 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,280 |
|  | 9 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,280 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 0,409 |
| 6 | 2KT9b | Khí NOx |  | Như mục 2KT9a |  |
| 7 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  | Như mục 2KT9a |  |
| 8 | 2KT10a | Tổng bụi lơ lửng |  |  |  |
|  | 1 | Nhíp | cái | 36 | 1,000 |
|  | 2 | Đĩa cân | cái | 60 | 2,000 |
|  | 3 | Gim bấm | bộ | 1 | 2,000 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 1 | 1,000 |
|  | 5 | Áo blue | Bộ | 12 | 2,000 |
|  | 7 | Tủ đựng tài liệu | đôi | 72 | 0,500 |
|  | 8 | Bàn làm việc | đôi | 72 | 2,000 |
|  | 9 | Ghế tựa | bộ | 72 | 2,000 |
|  | 11 | Quạt trần 100w | đôi | 36 | 0,330 |
|  | 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,330 |
|  | 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 2,000 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,016 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,125 |
|  | 16 | Điện năng | cái |  | 2,890 |
| 9 | 2KT10b | Bụi PM10 | Như mục 2KT10a |  |  |
| 10 | 2KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 25 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 11 | 2KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KT11a |  |  |
| 12 | 2KT11c | Hơi axit H2SO4 |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 25 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 13 | 2KT12a1 | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 13 | 2KT12a2 | Cd | Như mục 2KT12a1 |  |  |
| 14 | 2KT12b1 | As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 15 | 2KT12b2 | Se | Như mục 2KT12b1 |  |  |
| 16 | 2KT12b3 | Sb | Như mục 2KT12b1 |  |  |
| 17 | 2KT12b4 | Hg | Như mục 2KT12b1 |  |  |
| 19 | 2KT12c1 | Cu |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 20 | 2KT12c2 | Cr | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 21 | 2KT12c3 | Mn | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 22 | 2KT12c4 | Zn | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 23 | 2KT12c5 | Ni | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 24 | 2KT12d | Hg |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 25 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Cột sắc ký | cái | 12 | 0,360 |
|  | 4 | Ống thép không rỉ | cái | 12 | 0,360 |
|  | 5 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 8 | Tú lấy mẫu khí | túi | 3 | 0,700 |
|  | 9 | Ống than hoạt tính ORBO 32 | ống | 1 | 0,300 |
|  | 10 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0,100 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,400 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,400 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 |
|  | 17 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 18 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 19 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,200 |
|  | 20 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,200 |
|  | 21 | Điện năng | kw |  | 0,754 |
| 26 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  | Như mục 2KT13a |  |
| 27 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kw) | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh khí thải tại hiện trường |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Ẩm kế Asman | cái |  | 0,240 |
|  | 2 | Nhiệt ẩm kế Asman | cái |  | 0,240 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a |  |  |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển |  |  |  |
|  | 1 | Áp kế | cái |  | 0,240 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,240 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo ngoài hiện trường |  |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ khí thải (đo nhanh) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo nhiệt độ | Bộ |  | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí thải | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Bơm hút | Bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Điện năng | Kw |  | 13,000 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị hút mẫu | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Bơm hút | Bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Điện năng | Kw |  | 13,000 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải |  |  |  |
|  | 1 | Áp kế | cái |  | 0,240 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,240 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu khí NOx | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 17 | 1KT9f | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu khí SO2 | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO2 |  |  | Như mục 1KT9f |
| 19 | 1KT10a | Tổng bụi lơ lửng |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị điều khiển lấy mẫu bụi | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 |  |  | Như mục 1KT10a |
| 21 | 1KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị đo lưu lượng khí | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 5 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 22 | 1KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 1KT11a |  |  |
| 23 | 1KT11c | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 1KT11a |  |  |
| 24 | 1KT12a1 | Các kim loại Pb | Như mục 1KT10a |  |  |
| 25 | 1KT12a2 | Các kim loại Cd | Như mục 1KT10a |  |  |
| 26 | 1KT12b1 | Các kim loại As | Như mục 1KT10a |  |  |
| 27 | 1KT12b2 | Các kim loại Sb | Như mục 1KT10a |  |  |
| 28 | 1KT12b3 | Các kim loại Se | Như mục 1KT10a |  |  |
| 29 | 1KT12b4 | Các kim loại Hg | Như mục 1KT10a |  |  |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | Như mục 1KT10a |  |  |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 1KT10a |  |  |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Zn | Như mục 1KT10a |  |  |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Mn | Như mục 1KT10a |  |  |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 1KT10a |  |  |
| 35 | 1KT12d | Kim loại Hg | Như mục 1KT10a |  |  |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  |  | Thiết bị lấy mẫu | bộ | Acqui | 0,400 |
|  |  | Thiết bị đo lưu lượng khí | bộ |  | 0,400 |
|  |  | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  |  | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  |  | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  |  | Như mục 1KT13a |
| c |  | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải |  |  |  |
|  | 1 | Thước dây | Cái | - | 0,300 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | Như mục 1KT15a |  |  |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo nhiệt độ | Bộ |  | 0,300 |
|  | 2 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí CO |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 1 | 0,027 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 6 | 0,027 |
|  | 3 | Thiết bị lấy mẫu khí Oxy | cái |  | 0,027 |
|  | 4 | Điện năng | kw | 2,2 | 0,583 |
| 2 | 2KT9b | Khí NOx |  |  | Như mục 2KT9a |
| 3 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  | Như mục 2KT9a |
| 4 | 2KT10a | Bụi tổng số |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy mẫu | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Bơm chân không | cái | 1 | 0,400 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,400 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 1,2 | 0,500 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,2 | 15,620 |
|  | 5 | Điện | kw |  | 15,620 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 |  |  | Như mục 2KT10a |
| 6 | 2KT11a | Hơi axit (HCl, HF) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ |  | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị phân tích IC | bộ |  | 0,160 |
|  | 3 | Thiết bị sinh khí zero | Bộ |  | 1,160 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,040 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 8,860 |
| 7 | 2KT11b | HF |  |  | Như mục 2KT11a |
| 8 | 2KT11c | H2SO4 |  |  | Như mục 2KT11a |
| 9 | 2KT12a1 | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,500 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,500 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,500 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,500 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,500 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 0,500 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,500 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,133 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 30,100 |
| 10 | 2KT12a2 | Cd |  |  | Như mục 2KT12a1 |
| 11 | 2KT12b1 | As |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,600 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,600 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,600 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,600 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,600 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ | bộ |  | 0,600 |
|  | 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ |  | 0,600 |
|  | 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,600 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,160 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 39,160 |
| 12 | 2KT12b2 | Se |  |  | Như mục 2KT12b1 |
| 13 | 2KT12b3 | Sb |  |  | Như mục 2KT12b1 |
| 14 | 2KT12b4 | Hg |  |  | Như mục 2KT12b1 |
| 15 | 2KT12c1 | Cu |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,450 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,450 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,450 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,450 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,450 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ | bộ |  | 0,450 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,450 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,107 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 26,860 |
| 16 | 2KT12c2 | Cr |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 17 | 2KT12c3 | Zn |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 18 | 2KT12c4 | Mn |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 19 | 2KT12c5 | Ni |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 20 | 2KT12d | Hg |  |  | Như mục 2KT12a |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,600 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,600 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ |  | 0,600 |
|  | 4 | Máy cất quay chân không | bộ |  | 0,600 |
|  | 5 | Bể ổn định nhiệt | Cái |  | 0,600 |
|  | 6 | Bể siêu âm | Cái |  | 0,600 |
|  | 7 | Bơm chân không | bộ |  | 0,600 |
|  | 8 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ |  | 0,600 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,400 |
|  | 10 | Máy cô nitơ | bộ |  | 0,400 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  |  | Như muục 2KT13a |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 40,48 |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,450 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,450 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,450 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,450 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,450 |
|  | 6 | Hệ thống ICP | bộ |  | 0,450 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,450 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,107 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 55,750 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh khí thải tại hiện trường |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a |  |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a |  |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a |  |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc | Như mục 1KT4 |  |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô |  |  |
|  | 1 | Túi chứa khí | cái | 0,080 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 3 | Băng giấy in | gam | 0,003 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,060 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn O2 | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp ) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn CO | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn NO | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp ) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn NO2 | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn SO2 | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí Nitơ monoxit (NOx) |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 0,050 |
|  | 2 | H2O2 | gam | 0,080 |
|  | 3 | Na2CO3 | gam | 0,060 |
|  | 4 | NaCH3COO | gam | 0,050 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 6 | Băng giấy in | gam | 0,005 |
|  | 7 | Khí chuẩn NO | bình | 0,003 |
|  | 8 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 10 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,015 |
|  | 13 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 17 | 1KT9f | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |
|  |  | H2O2 | lít | 0,150 |
|  |  | Giấy lọc | cái | 0,250 |
|  |  | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  |  | Băng giấy in | gam | 0,005 |
|  |  | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  |  | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  |  | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  |  | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  |  | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  |  | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | PdCl2 | gam | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Giấy lau | cái | 0,010 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 19 | 1KT10a | Bụi lơ lửng tổng số |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Silicagel | gam | 300,000 |
|  | 3 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 8 | Aceton | Lít | 0,090 |
|  | 9 | Toluen | Lít | 0,090 |
|  | 10 | n-Hexan | Lít | 0,015 |
|  | 11 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 12 | Thùng đựng chai lấy mẫu | Hộp | 0,003 |
|  | 13 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | Như mục 1KT10a |  |
| 21 | 1KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Silicagel | gam | 1,020 |
|  | 3 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 5 | Aceton | Lít | 0,090 |
|  | 6 | Toluen | Lít | 0,090 |
|  | 7 | n-Hexan | Lít | 0,015 |
|  | 8 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 9 | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 11 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 12 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Bản đồ địa hình | cái | 0,300 |
| 22 | 1KT11b | HF | Như mục 1KT11a |  |
| 23 | 1KT11c | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 1KT11a |  |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb |  |  |
|  | 1 | H2O2 30% | ml | 66,600 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2SO4 | ml | 10,000 |
|  | 4 | KMnO4 | gam | 4,000 |
|  | 5 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 0,003 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 7 | Silicagel | gam | 300,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 9 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 10 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 12 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 13 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,003 |
|  | 14 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd | Như mục 1KT12a1 |  |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As | Như mục 1KT12a1 |  |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb | Như mục 1KT12a1 |  |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se | Như mục 1KT12a1 |  |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg | Như mục 1KT12a1 |  |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | Như mục 1KT12a1 |  |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 1KT12a1 |  |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn | Như mục 1KT12a1 |  |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn | Như mục 1KT12a1 |  |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 1KT12a1 |  |
| 35 | 1KT12d | Hg |  |  |
|  | 1 | H2O2 30% | ml | 66,600 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Than hoạt tính | kg | 0,200 |
|  | 4 | Cacbon disulfide (CS2) | ml | 15,000 |
|  | 5 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 0,003 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 7 | Silicagel | gam | 100,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 9 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 10 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 12 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 13 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,003 |
|  | 14 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch hấp thụ | ml | 50,000 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 3 | Silicagel | gam | 1,000 |
|  | 4 | Giấy lọc chuyên dụng | cái | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Aceton | lít | 0,090 |
|  | 10 | Toluen | lít | 0,090 |
|  | 11 | n-Hexan | lít | 0,015 |
|  | 12 | Túi nilon | cái | 0,003 |
|  | 13 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,020 |
|  | 14 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  | Như mục 1KT13a |
| c | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 2 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 3 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | Như mục 1KT15a |  |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí cacbon monoxit (CO) |  |  |
|  | 1 | Khí chuẩn CO | bình | 0,001 |
|  | 2 | PdCl2 | gam | 0,005 |
|  | 3 | Na2CO3 | bình | 0,200 |
|  | 4 | Na2MoO4 | bình | 0,005 |
|  | 5 | Na2WO4.2H2O | gam | 0,100 |
|  | 6 | Li2SO4.H2O | gam | 0,100 |
|  | 7 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | Brôm | ml | 0,500 |
|  | 10 | Axit oxalic | gam | 0,100 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 12 | Giấy lau | cái | 0,010 |
|  | 13 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 14 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
| 2 | 2KT9b | Khí NOx |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,200 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,200 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | cái | 0,010 |
| 3 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |
|  | 1 | HgCl2 | gam | 0,430 |
|  | 2 | KCl | gam | 0,240 |
|  | 3 | EDTA | gam | 0,030 |
|  | 4 | Axit sulphamic | gam | 0,240 |
|  | 5 | Formaldehyt | ml | 0,200 |
|  | 6 | Pararosanilin | gam | 0,160 |
|  | 7 | n-Butanol | ml | 0,120 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,100 |
|  | 9 | KIO3 | gam | 0,200 |
|  | 10 | Na2S2O3 | gam | 0,200 |
|  | 11 | Iốt | gam | 0,250 |
|  | 12 | KI | gam | 0,800 |
|  | 13 | Na2SO3 | gam | 0,400 |
|  | 14 | Na2S2O5 0,1N | ống | 0,500 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Giấy lau | cái | 0,010 |
|  | 17 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,050 |
|  | 18 | Gim bấm | hộp | 0,050 |
|  | 19 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
| 4 | 2KT10a | Bụi lơ lửng tổng số |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 2 | Giấy lọc bụi | tờ | 1,000 |
|  | 3 | Găng tay chịu nhiệt | đôi | 0,030 |
|  | 4 | Khẩu trang y tế | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | cái | 0,015 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | cái | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | cái | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 | Như mục 2KT10b |  |
| 6 | 2KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 2,000 |
|  | 2 | NaCl | gam | 0,016 |
|  | 3 | Methanol | ml | 10,000 |
|  | 4 | Hg(SCN)2 | gam | 0,050 |
|  | 5 | HNO3 | ml | 1,000 |
|  | 6 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0,800 |
|  | 7 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 8 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 9 | Na2S2O5 0,1N | gam | 1,000 |
|  | 10 | Na2CO3 | gam | 0,500 |
|  | 11 | NaHCO3 | gam | 0,500 |
|  | 12 | Kaliphatalat | gam | 0,500 |
|  | 13 | Na2B4O7.10H2O | gam | 0,500 |
|  | 14 | 4-hydroxy benzoate (C7H4O3) | ml | 1,000 |
|  | 15 | Silicagel | gam | 5,000 |
|  | 16 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 17 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
| 7 | 2KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KT11a |  |
| 8 | 2KT11c | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 2KT11a |  |
| 9 | 2KT12a1 | Kim loại Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 10 | 2KT12a2 | Kim loại Cd | Như mục 2KT12a1 |  |
| 11 | 2KT12b1 | Kim loại As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 2,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,300 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
|  | 14 | Khí argon | bình | 0,200 |
| 12 | 2KT12b2 | Kim loại Sb | Như mục 2KT12b1 |  |
| 13 | 2KT12b3 | Kim loại Se | Như mục 2KT12b1 |  |
| 14 | 2KT12b4 | Kim loại Hg | Như mục 2KT12b1 |  |
| 15 | 2KT12c1 | Cu |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 16 | 2KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 2KT12c1 |  |
| 17 | 2KT12c3 | Kim loại Mn | Như mục 2KT12c1 |  |
| 18 | 2KT12c4 | Kim loại Zn | Như mục 2KT12c1 |  |
| 19 | 2KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 2KT12c1 |  |
| 20 | 2KT12d | Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 0,010 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Than hoạt tính | gam | 10,000 |
|  | 4 | Cacbon disulfide (CS2) | gam | 3,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Than hoạt tính | gam | 0,500 |
|  | 2 | Cacbon disulfide (CS2) | ml | 15,000 |
|  | 3 | Clorobenzen | ml | 0,100 |
|  | 4 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 5 | Khí Heli | bình | 0,002 |
|  | 6 | Khí Hydro | bình | 0,001 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,005 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,010 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | Như mục 2KT13a |  |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại Pb, Sb, As, Cd, Cu, Zn |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | gam | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |

Phần II.8. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu;

- Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức trên không bao gồm các công việc chuẩn bị sàn thao tác, lỗ lấy mẫu và việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

* Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc khí thải tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| 3 | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| A | Các thông số khí tượng |  |
| 1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| B | Các thông số khí thải |  |
| B1 | Các thông số đo nhanh ngoài hiện trường |  |
| 6 | Nhiệt độ | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 7 | Vận tốc và lưu lượng của khí thải | US-EPA Method 2 |
| 8 | Hàm ẩm | US-EPA Method 3 |
| 9 | Khối lượng mol phân tử khí khô | US-EPA Method 4 |
| 10 | Áp suất khí thải | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 11 | Khí oxy (O2) | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 12 | Khí: CO | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 13 | Khí: NO | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 14 | Khí: NO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 15 | Khí: SO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| B2 | Các đặc tính nguồn thải |  |
| a | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói |  |
| B3 | Hoạt động quan trắc khí thải |  |
| 1 | Khí CO | TCVN 7242:2003 |
| 2 | Khí NOx | USEPA method 7 |
| 3 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | USEPA method 6 |
| 4 | Bụi tổng | USEPA method 5 |
| 5 | PM10 | USEPA method 201 |
| 6 | Hơi axit H2SO4 | USEPA method 8 |
| 7 | Hơi axit HCl | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |
| 8 | Hơi axit HF | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |
| 9 | Hơi axit H2SO4 | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |
| 10 | Cd | USEPA method 29 |
| 11 | Pb | USEPA method 29 |
| 12 | As | USEPA method 29 |
| 13 | Hg | USEPA method 29 |
| 14 | Sb | USEPA method 29 |
| 15 | Se | USEPA method 29 |
| 16 | Hg | USEPA Method 30B USEPA method 29 |
| 17 | Cu | USEPA method 29 |
| 18 | Cr | USEPA method 29 |
| 19 | Mn | USEPA method 29 |
| 20 | Ni | USEPA method 29 |
| 21 | Zn | USEPA method 29 |
| 22 | Hợp chất hữu cơ | USEPA Method 18 |
| 23 | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | USEPA method 25 |
| 24 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) | USEPA method 29 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm được xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật căn cứ vào các phương pháp sau đây:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khí CO | TCVN 7242:2003 |
| 2 | Khí NOx | US EPA method 7 |
| 3 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | US EPA method 6 |
| 4 | Bụi tổng | US EPA method 15 |
| 5 | PM10 | US EPA method 201 |
| 6 | Hơi axit H2SO4 | US EPA method 8 |
| 7 | Hơi axit HCl | US EPA26 TCVN 7244:2003 |
| 8 | Hơi axit HF | US EPA26 TCVN 7244:2003 |
| 9 | Hơi axit H2SO4 | US EPA26 TCVN 7244:2003 |
| 10 | Cd, Pb | US EPA method 29 |
| 11 | As | US EPA method 29 |
| 12 | Sb | US EPA method 29 |
| 13 | Se | US EPA method 29 |
| 14 | Hg | US EPA method 30B |
| 15 | Cu | US EPA method 29 |
| 16 | Cr | US EPA method 29 |
| 17 | Mn | US EPA method 29 |
| 18 | Ni | US EPA method 29 |
| 19 | Zn | US EPA method 29 |
| 20 | Hợp chất hữu cơ | US EPA Method 18 |
| 21 | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | US-EPA method 25 |
| 22 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) | US EPA method 29 |

2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc khí thải tại hiện trường |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  | 1,200 |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,310 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,550 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,550 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,750 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 17 | 1KT9f | Khí: SO2 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 19 | 1KT10a | Bụi tổng số (TSP) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 4,000 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 4,000 |
| 21 | 1KT11a | HCl | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 22 | 1KT11a | HF | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 23 | 1KT11c | H2SO4 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | 1QTVTNMT hạng III.4 | 0,700 |
| 35 | 1KT12d | Hg (method 30B) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,200 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,200 |
|  | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải | 1QTVTNMT hạng III.2 | 1,000 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | 1QTVTNMT hạng III.2 | 1,000 |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,000 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí CO | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 2 | 2KT9b | Khí NOx | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 3 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 4 | 2KT10a | Bụi tổng số, Bụi PM10 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 |
| 6 | 2KT11a | HCl | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 7 | 2KT11b | HF | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 8 | 2KT11c | H2SO4 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 9 | 2KT12a1 | Pb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 10 | 2KT12a2 | Cd | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 11 | 2KT12b1 | As | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 12 | 2KT12b2 | Se | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 13 | 2KT12b3 | Sb | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 14 | 2KT12b4 | Hg | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 15 | 2KT12c1 | Cu | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 16 | 2KT12c2 | Cr | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 17 | 2KT12c3 | Zn | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 18 | 2KT12c4 | Mn | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 19 | 2KT12c5 | Ni | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 20 | 2KT12d | Hg | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,000 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,000 |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) (Giá tính cho một mẫu) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc khí thải tại hiện trường |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 |
|  | 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,240 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a |  |  |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | Như mục 1KT1a |  |  |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường |  |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,800 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 7 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 8 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 9 | Dây nối | cái | 12 | 0,500 |
|  | 10 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,400 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc |  |  |  |
|  | 1 | Ống pitot | cái | 12 | 0,800 |
|  | 2 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 9 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 |
|  | 10 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 11 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm |  |  |  |
|  | 1 | Cần lấy mẫu | cái | 12 | 0,300 |
|  | 2 | Ống impinger | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Hệ thống làm mát | cái | 18 | 0,080 |
|  | 4 | Hệ thống van | cái | 12 | 0,200 |
|  | 5 | Đồng hồ đo: thể tích, lưu lượng và chân không | cái | 12 | 0,150 |
|  | 6 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 12 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 13 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô |  |  |  |
|  | 1 | Cần lấy mẫu | cái | 12 | 0,500 |
|  | 2 | Bình ngưng tụ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Đồng hồ đo: thể tích, lưu lượng và chân không | cái | 12 | 0,200 |
|  | 4 | Quả bóp | cái | 12 | 0,800 |
|  | 5 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 |
|  | 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 |
|  | 7 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 |
|  | 8 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 |
|  | 9 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 |
|  | 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 |
|  | 11 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 |
|  | 12 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải | Như mục 1KT4 |  |  |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc khí lưu huỳnh | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor O2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 12 | 1KT9b | Khí cacbon monoxit (CO) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor CO | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
|  | 11 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
| 13 | 1KT9c | Khí Nitơ monoxit (NO) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor NO | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor NO2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor SO2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor NOx | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 17 | 1KT9f | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 |
|  | 3 | Sensor SO2 | cái | 12 | 0,250 |
|  | 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 |
|  | 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
|  | 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| 18 | 1KT9g | Khí cacbon monoxit (CO) |  |  |  |
|  | 1 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,280 |
|  | 2 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,280 |
|  | 3 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,280 |
|  | 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 |
|  | 5 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,200 |
|  | 6 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,200 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,248 |
|  | 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,248 |
|  | 9 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0,200 |
|  | 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,248 |
|  | 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 |
|  | 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 13 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 14 | Ống thép không rỉ | cái | 12 | 0,300 |
|  | 15 | Chai CO | cái | 6 | 0,248 |
| 19 | 1KT10a | Tổng bụi lơ lửng |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,250 |
|  | 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Hệ thống làm mát | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 7 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,400 |
|  | 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,400 |
|  | 11 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,400 |
|  | 12 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,400 |
|  | 13 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,400 |
|  | 14 | Nhíp | cái | 36 | 0,400 |
|  | 15 | Đĩa cân | cái | 60 | 0,400 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | Như mục 1KT10a |  |  |
| 21 | 1KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,230 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,200 |
|  | 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Acqui | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 7 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 9 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 10 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 11 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 12 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 13 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 14 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 15 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 17 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 18 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 22 | 1KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 1KT11a |  |  |
| 23 | 1KT11c | Hơi axit H2SO4 |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,230 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,200 |
|  | 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Acqui | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 7 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 8 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 9 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 10 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 11 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 12 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 13 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 14 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 15 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 16 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 17 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 18 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,250 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,250 |
|  | 4 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 5 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Hệ thống làm mát | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 7 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 8 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 9 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 10 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 11 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 12 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 13 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 14 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 15 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 1KT12a1 |  |  |
| 35 | 1KT12d | Hg |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,230 |
|  | 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 3 | Trap hấp phụ Hg 1 | ống | 3 | 1,000 |
|  | 4 | Trap hấp phụ Hg 2 | ống | 3 | 1,000 |
|  | 5 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,200 |
|  | 7 | Bộ tách ẩm | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 8 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 9 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 10 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 11 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 12 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 13 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 14 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 15 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 16 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 17 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,270 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | hộp | 1 | 0,270 |
|  | 3 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 |
|  | 4 | Bộ lưu giữ dung dịch hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 5 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 |
|  | 6 | Acqui | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 7 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 18 | 0,250 |
|  | 8 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 |
|  | 9 | Kẹp khớp nối | bộ | 12 | 0,400 |
|  | 10 | Bình tia | bình | 6 | 0,250 |
|  | 11 | Bình chứa dung dịch thu hồi | bình | 12 | 0,250 |
|  | 12 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 13 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 12 | 0,250 |
|  | 14 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 15 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 16 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 17 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 18 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 |
|  | 19 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 20 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  |  | Như mục 1KT13a |
| c |  | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải |  |  |  |
|  | 1 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 2 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,400 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,400 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,400 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,400 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,400 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,400 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | Như mục 1KT15a |  |  |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 3 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,800 |
|  | 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,800 |
|  | 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,800 |
|  | 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,800 |
|  | 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,800 |
|  | 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,800 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí Cacbon monooxit (CO) |  |  |  |
|  | 1 | Áo blue | cái | 12 | 0,280 |
|  | 2 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 3 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,047 |
|  | 4 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 |
|  | 5 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,018 |
|  | 6 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,280 |
|  | 7 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 8 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,280 |
|  | 9 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,280 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 0,409 |
| 6 | 2KT9b | Khí NOx |  | Như mục 2KT9a |  |
| 7 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  | Như mục 2KT9a |  |
| 8 | 2KT10a | Tổng bụi lơ lửng |  |  |  |
|  | 1 | Nhíp | cái | 36 | 1,000 |
|  | 2 | Đĩa cân | cái | 60 | 2,000 |
|  | 3 | Gim bấm | bộ | 1 | 2,000 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 1 | 1,000 |
|  | 5 | Áo blue | Bộ | 12 | 2,000 |
|  | 7 | Tủ đựng tài liệu | đôi | 72 | 0,500 |
|  | 8 | Bàn làm việc | đôi | 72 | 2,000 |
|  | 9 | Ghế tựa | bộ | 72 | 2,000 |
|  | 11 | Quạt trần 100w | đôi | 36 | 0,330 |
|  | 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,330 |
|  | 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 2,000 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,016 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,125 |
|  | 16 | Điện năng | cái |  | 2,890 |
| 9 | 2KT10b | Bụi PM10 | Như mục 2KT10a |  |  |
| 10 | 2KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 25 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 11 | 2KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KT11a |  |  |
| 12 | 2KT11c | Hơi axit H2SO4 |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
|  | 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
|  | 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
|  | 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
|  | 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
|  | 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
|  | 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
|  | 25 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 13 | 2KT12a1 | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 13 | 2KT12a2 | Cd | Như mục 2KT12a1 |  |  |
| 14 | 2KT12b1 | As |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 15 | 2KT12b2 | Se | Như mục 2KT12b1 |  |  |
| 16 | 2KT12b3 | Sb | Như mục 2KT12b1 |  |  |
| 17 | 2KT12b4 | Hg | Như mục 2KT12b1 |  |  |
| 19 | 2KT12c1 | Cu |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 20 | 2KT12c2 | Cr | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 21 | 2KT12c3 | Mn | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 22 | 2KT12c4 | Zn | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 23 | 2KT12c5 | Ni | Như mục 2KT12c1 |  |  |
| 24 | 2KT12d | Hg |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
|  | 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
|  | 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
|  | 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
|  | 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,700 |
|  | 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
|  | 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
|  | 32 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 25 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
|  | 2 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,700 |
|  | 3 | Cột sắc ký | cái | 12 | 0,360 |
|  | 4 | Ống thép không rỉ | cái | 12 | 0,360 |
|  | 5 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 8 | Tú lấy mẫu khí | túi | 3 | 0,700 |
|  | 9 | Ống than hoạt tính ORBO 32 | ống | 1 | 0,300 |
|  | 10 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0,100 |
|  | 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,400 |
|  | 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,400 |
|  | 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
|  | 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 |
|  | 17 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
|  | 18 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
|  | 19 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,200 |
|  | 20 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,200 |
|  | 21 | Điện năng | kw |  | 0,754 |
| 26 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  | Như mục 2KT13a |  |
| 27 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
|  | 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
|  | 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 |
|  | 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
|  | 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
|  | 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
|  | 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
|  | 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
|  | 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kw) | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh khí thải tại hiện trường |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Ẩm kế Asman | cái |  | 0,240 |
|  | 2 | Nhiệt ẩm kế Asman | cái |  | 0,240 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a |  |  |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a |  |  |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển |  |  |  |
|  | 1 | Áp kế | cái |  | 0,240 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,240 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo ngoài hiện trường |  |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ khí thải (đo nhanh) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo nhiệt độ | Bộ |  | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị lấy mẫu khí thải | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Bơm hút | Bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Điện năng | Kw |  | 13,000 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị hút mẫu | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Bơm hút | Bộ |  | 0,200 |
|  | 2 | Điện năng | Kw |  | 13,000 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải |  |  |  |
|  | 1 | Áp kế | cái |  | 0,240 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,240 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu khí NOx | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 17 | 1KT9f | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu khí SO2 | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO2 |  |  | Như mục 1KT9f |
| 19 | 1KT10a | Tổng bụi lơ lửng |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị điều khiển lấy mẫu bụi | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | Bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 |  |  | Như mục 1KT10a |
| 21 | 1KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu | bộ | Acqui | 0,400 |
|  | 2 | Thiết bị đo lưu lượng khí | bộ |  | 0,400 |
|  | 3 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 5 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 22 | 1KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 1KT11a |  |  |
| 23 | 1KT11c | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 1KT11a |  |  |
| 24 | 1KT12a1 | Các kim loại Pb | Như mục 1KT10a |  |  |
| 25 | 1KT12a2 | Các kim loại Cd | Như mục 1KT10a |  |  |
| 26 | 1KT12b1 | Các kim loại As | Như mục 1KT10a |  |  |
| 27 | 1KT12b2 | Các kim loại Sb | Như mục 1KT10a |  |  |
| 28 | 1KT12b3 | Các kim loại Se | Như mục 1KT10a |  |  |
| 29 | 1KT12b4 | Các kim loại Hg | Như mục 1KT10a |  |  |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | Như mục 1KT10a |  |  |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 1KT10a |  |  |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Zn | Như mục 1KT10a |  |  |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Mn | Như mục 1KT10a |  |  |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 1KT10a |  |  |
| 35 | 1KT12d | Kim loại Hg | Như mục 1KT10a |  |  |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  |  | Thiết bị lấy mẫu | bộ | Acqui | 0,400 |
|  |  | Thiết bị đo lưu lượng khí | bộ |  | 0,400 |
|  |  | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ |  | 0,400 |
|  |  | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  |  | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  |  | Như mục 1KT13a |
| c |  | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải |  |  |  |
|  | 1 | Thước dây | Cái | - | 0,300 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | Như mục 1KT15a |  |  |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo nhiệt độ | Bộ |  | 0,300 |
|  | 2 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | Pin 9V | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Điện năng | Kw |  | 13,240 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí CO |  |  |  |
|  | 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 1 | 0,027 |
|  | 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 6 | 0,027 |
|  | 3 | Thiết bị lấy mẫu khí Oxy | cái |  | 0,027 |
|  | 4 | Điện năng | kw | 2,2 | 0,583 |
| 2 | 2KT9b | Khí NOx |  |  | Như mục 2KT9a |
| 3 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  | Như mục 2KT9a |
| 4 | 2KT10a | Bụi tổng số |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy mẫu | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Bơm chân không | cái | 1 | 0,400 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,400 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 1,2 | 0,500 |
|  | 5 | Điện năng | kw | 2,2 | 15,620 |
|  | 5 | Điện | kw |  | 15,620 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 |  |  | Như mục 2KT10a |
| 6 | 2KT11a | Hơi axit (HCl, HF) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ |  | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị phân tích IC | bộ |  | 0,160 |
|  | 3 | Thiết bị sinh khí zero | Bộ |  | 1,160 |
|  | 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,040 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 8,860 |
| 7 | 2KT11b | HF |  |  | Như mục 2KT11a |
| 8 | 2KT11c | H2SO4 |  |  | Như mục 2KT11a |
| 9 | 2KT12a1 | Pb |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,500 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,500 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,500 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,500 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,500 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ |  | 0,500 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,500 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,133 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 30,100 |
| 10 | 2KT12a2 | Cd |  |  | Như mục 2KT12a1 |
| 11 | 2KT12b1 | As |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,600 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,600 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,600 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,600 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,600 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ | bộ |  | 0,600 |
|  | 7 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ |  | 0,600 |
|  | 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,600 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,160 |
|  | 10 | Điện năng | kw |  | 39,160 |
| 12 | 2KT12b2 | Se |  |  | Như mục 2KT12b1 |
| 13 | 2KT12b3 | Sb |  |  | Như mục 2KT12b1 |
| 14 | 2KT12b4 | Hg |  |  | Như mục 2KT12b1 |
| 15 | 2KT12c1 | Cu |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,450 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,450 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,450 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,450 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,450 |
|  | 6 | Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ | bộ |  | 0,450 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,450 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,107 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 26,860 |
| 16 | 2KT12c2 | Cr |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 17 | 2KT12c3 | Zn |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 18 | 2KT12c4 | Mn |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 19 | 2KT12c5 | Ni |  |  | Như mục 2KT12c1 |
| 20 | 2KT12d | Hg |  |  | Như mục 2KT12a |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái |  | 0,600 |
|  | 2 | Cân phân tích | Cái | 0,6 | 0,600 |
|  | 3 | Bộ Soxlel | bộ |  | 0,600 |
|  | 4 | Máy cất quay chân không | bộ |  | 0,600 |
|  | 5 | Bể ổn định nhiệt | Cái |  | 0,600 |
|  | 6 | Bể siêu âm | Cái |  | 0,600 |
|  | 7 | Bơm chân không | bộ |  | 0,600 |
|  | 8 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ |  | 0,600 |
|  | 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái |  | 0,400 |
|  | 10 | Máy cô nitơ | bộ |  | 0,400 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  |  | Như muục 2KT13a |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 40,48 |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái |  | 0,450 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái |  | 0,450 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái |  | 0,450 |
|  | 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ |  | 0,450 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,450 |
|  | 6 | Hệ thống ICP | bộ |  | 0,450 |
|  | 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ |  | 0,450 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái |  | 0,107 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 55,750 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh khí thải tại hiện trường |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a |  |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a |  |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a |  |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc | Như mục 1KT4 |  |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô |  |  |
|  | 1 | Túi chứa khí | cái | 0,080 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 3 | Băng giấy in | gam | 0,003 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,060 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn O2 | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp ) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn CO | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn NO | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp ) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn NO2 | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) (sử dụng thiết bị đo trực tiếp) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Khí chuẩn SO2 | bình | 0,012 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí Nitơ monoxit (NOx) |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 0,050 |
|  | 2 | H2O2 | gam | 0,080 |
|  | 3 | Na2CO3 | gam | 0,060 |
|  | 4 | NaCH3COO | gam | 0,050 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  | 6 | Băng giấy in | gam | 0,005 |
|  | 7 | Khí chuẩn NO | bình | 0,003 |
|  | 8 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 10 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,015 |
|  | 13 | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 17 | 1KT9f | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |
|  |  | H2O2 | lít | 0,150 |
|  |  | Giấy lọc | cái | 0,250 |
|  |  | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 |
|  |  | Băng giấy in | gam | 0,005 |
|  |  | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  |  | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  |  | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  |  | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  |  | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  |  | Túi nilon | cái | 0,015 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO |  |  |
|  | 1 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 2 | Túi nilon | cái | 1,000 |
|  | 3 | PdCl2 | gam | 0,002 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Giấy lau | cái | 0,010 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 19 | 1KT10a | Bụi lơ lửng tổng số |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Silicagel | gam | 300,000 |
|  | 3 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 1,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 8 | Aceton | Lít | 0,090 |
|  | 9 | Toluen | Lít | 0,090 |
|  | 10 | n-Hexan | Lít | 0,015 |
|  | 11 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 12 | Thùng đựng chai lấy mẫu | Hộp | 0,003 |
|  | 13 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | Như mục 1KT10a |  |
| 21 | 1KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Silicagel | gam | 1,020 |
|  | 3 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 5 | Aceton | Lít | 0,090 |
|  | 6 | Toluen | Lít | 0,090 |
|  | 7 | n-Hexan | Lít | 0,015 |
|  | 8 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 9 | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 11 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 12 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Bản đồ địa hình | cái | 0,300 |
| 22 | 1KT11b | HF | Như mục 1KT11a |  |
| 23 | 1KT11c | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 1KT11a |  |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb |  |  |
|  | 1 | H2O2 30% | ml | 66,600 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2SO4 | ml | 10,000 |
|  | 4 | KMnO4 | gam | 4,000 |
|  | 5 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 0,003 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 7 | Silicagel | gam | 300,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 9 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 10 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 12 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 13 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,003 |
|  | 14 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd | Như mục 1KT12a1 |  |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As | Như mục 1KT12a1 |  |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb | Như mục 1KT12a1 |  |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se | Như mục 1KT12a1 |  |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg | Như mục 1KT12a1 |  |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu | Như mục 1KT12a1 |  |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 1KT12a1 |  |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn | Như mục 1KT12a1 |  |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn | Như mục 1KT12a1 |  |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 1KT12a1 |  |
| 35 | 1KT12d | Hg |  |  |
|  | 1 | H2O2 30% | ml | 66,600 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Than hoạt tính | kg | 0,200 |
|  | 4 | Cacbon disulfide (CS2) | ml | 15,000 |
|  | 5 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 0,003 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 7 | Silicagel | gam | 100,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 9 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 10 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 12 | Túi nilon | cái | 0,015 |
|  | 13 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,003 |
|  | 14 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch hấp thụ | ml | 50,000 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 3 | Silicagel | gam | 1,000 |
|  | 4 | Giấy lọc chuyên dụng | cái | 0,003 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,030 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | hộp | 0,090 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 9 | Aceton | lít | 0,090 |
|  | 10 | Toluen | lít | 0,090 |
|  | 11 | n-Hexan | lít | 0,015 |
|  | 12 | Túi nilon | cái | 0,003 |
|  | 13 | Hộp đựng mẫu | hộp | 0,020 |
|  | 14 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) |  | Như mục 1KT13a |
| c | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 2 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 3 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | Như mục 1KT15a |  |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 |
|  | 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 |
|  | 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 |
|  | 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 |
| II | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | 2KT9a | Khí cacbon monoxit (CO) |  |  |
|  | 1 | Khí chuẩn CO | bình | 0,001 |
|  | 2 | PdCl2 | gam | 0,005 |
|  | 3 | Na2CO3 | bình | 0,200 |
|  | 4 | Na2MoO4 | bình | 0,005 |
|  | 5 | Na2WO4.2H2O | gam | 0,100 |
|  | 6 | Li2SO4.H2O | gam | 0,100 |
|  | 7 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | Brôm | ml | 0,500 |
|  | 10 | Axit oxalic | gam | 0,100 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 12 | Giấy lau | cái | 0,010 |
|  | 13 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 |
|  | 14 | Gim bấm | hộp | 0,020 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
| 2 | 2KT9b | Khí NOx |  |  |
|  | 1 | CHCl3 | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,400 |
|  | 3 | Sulfaniamide | gam | 0,200 |
|  | 4 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,200 |
|  | 5 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 6 | HCl | ml | 1,000 |
|  | 7 | NH3 | ml | 1,000 |
|  | 8 | H3PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 10 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | cái | 0,010 |
| 3 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  |
|  | 1 | HgCl2 | gam | 0,430 |
|  | 2 | KCl | gam | 0,240 |
|  | 3 | EDTA | gam | 0,030 |
|  | 4 | Axit sulphamic | gam | 0,240 |
|  | 5 | Formaldehyt | ml | 0,200 |
|  | 6 | Pararosanilin | gam | 0,160 |
|  | 7 | n-Butanol | ml | 0,120 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,100 |
|  | 9 | KIO3 | gam | 0,200 |
|  | 10 | Na2S2O3 | gam | 0,200 |
|  | 11 | Iốt | gam | 0,250 |
|  | 12 | KI | gam | 0,800 |
|  | 13 | Na2SO3 | gam | 0,400 |
|  | 14 | Na2S2O5 0,1N | ống | 0,500 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Giấy lau | cái | 0,010 |
|  | 17 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,050 |
|  | 18 | Gim bấm | hộp | 0,050 |
|  | 19 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 |
| 4 | 2KT10a | Bụi lơ lửng tổng số |  |  |
|  | 1 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 |
|  | 2 | Giấy lọc bụi | tờ | 1,000 |
|  | 3 | Găng tay chịu nhiệt | đôi | 0,030 |
|  | 4 | Khẩu trang y tế | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | cái | 0,015 |
|  | 6 | Gim kẹp giấy | cái | 0,030 |
|  | 7 | Gim bấm | cái | 0,030 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 | Như mục 2KT10b |  |
| 6 | 2KT11a | Hơi axit (HCl) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 2,000 |
|  | 2 | NaCl | gam | 0,016 |
|  | 3 | Methanol | ml | 10,000 |
|  | 4 | Hg(SCN)2 | gam | 0,050 |
|  | 5 | HNO3 | ml | 1,000 |
|  | 6 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0,800 |
|  | 7 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 8 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 9 | Na2S2O5 0,1N | gam | 1,000 |
|  | 10 | Na2CO3 | gam | 0,500 |
|  | 11 | NaHCO3 | gam | 0,500 |
|  | 12 | Kaliphatalat | gam | 0,500 |
|  | 13 | Na2B4O7.10H2O | gam | 0,500 |
|  | 14 | 4-hydroxy benzoate (C7H4O3) | ml | 1,000 |
|  | 15 | Silicagel | gam | 5,000 |
|  | 16 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 17 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
| 7 | 2KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KT11a |  |
| 8 | 2KT11c | Hơi axit (H2SO4) | Như mục 2KT11a |  |
| 9 | 2KT12a1 | Kim loại Pb |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 10 | 2KT12a2 | Kim loại Cd | Như mục 2KT12a1 |  |
| 11 | 2KT12b1 | Kim loại As |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 2,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,300 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
|  | 14 | Khí argon | bình | 0,200 |
| 12 | 2KT12b2 | Kim loại Sb | Như mục 2KT12b1 |  |
| 13 | 2KT12b3 | Kim loại Se | Như mục 2KT12b1 |  |
| 14 | 2KT12b4 | Kim loại Hg | Như mục 2KT12b1 |  |
| 15 | 2KT12c1 | Cu |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 16 | 2KT12c2 | Kim loại Cr | Như mục 2KT12c1 |  |
| 17 | 2KT12c3 | Kim loại Mn | Như mục 2KT12c1 |  |
| 18 | 2KT12c4 | Kim loại Zn | Như mục 2KT12c1 |  |
| 19 | 2KT12c5 | Kim loại Ni | Như mục 2KT12c1 |  |
| 20 | 2KT12d | Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 0,010 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Than hoạt tính | gam | 10,000 |
|  | 4 | Cacbon disulfide (CS2) | gam | 3,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Than hoạt tính | gam | 0,500 |
|  | 2 | Cacbon disulfide (CS2) | ml | 15,000 |
|  | 3 | Clorobenzen | ml | 0,100 |
|  | 4 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 5 | Khí Heli | bình | 0,002 |
|  | 6 | Khí Hydro | bình | 0,001 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,005 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,010 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | Như mục 2KT13a |  |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại Pb, Sb, As, Cd, Cu, Zn |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | gam | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,030 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |

# Phần II.9. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

# 2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

## 2.1.1. Nội dung công việc

### 2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu;

- Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

*Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc nước thải tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác lấy mẫu |  |
|  | Công tác lấy mẫu và bảo quản mẫu nước thải | TCVN 6663-1:2011 TCVN 5999:1995 TCVN 6663-3:2008 |
| II | Công tác quan trắc hiện trường |  |
| 1 | Nhiệt độ | TCVN 4557:1988 SMEWW 2550B:2012 |
| 2 | pH | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
| 3 | Vận tốc | Đo bằng máy đo vận tốc |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |
| 5 | Độ màu | TCVN 6185:2008 (ISO 7887:1994) EPA Method 2120 C, D, E |

### 2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân tích môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) | SMEWW 5210B: 2012 |
| 2 | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | TCVN 6491-1999 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625-2000 |
| 4 | Coliform | TCVN 6187-1-2009 |
| 5 | E.Coli | TCVN 6187-2- 2009 |
| 6 | Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 5520B,C: 2012 |
| 7 | Cyanua (CN-) | TCVN 6181: 1996 |
| 8 | Tổng Photpho (TP) | TCVN 6202: 2008 |
| 9 | Tổng Nitơ (TN) | TCVN 6638:2000 |
| 10 | Amoni (NH4+) | TCVN 6179-1:1996 |
| 11 | Sunlfua (S2-) | SMEWW 4500.S2-.D: 2012 |
| 12 | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 |
| 13 | Nitrate (NO3-) | SMEWW 4500.NO3.B:2012 |
| 14 | Sulphat (SO42-) | USEPA 375.4 |
| 15 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202:1996 |
| 16 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |
| 17 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B: 2012 |
| 18 | Clo dư (Cl2) | TCVN 6225-3: 2011 |
| 19 | Kim loại nặng (Pb) | SMEWW 3113.B: 2012 |
|  | Kim loại nặng (Cd) | SMEWW 3113.B: 2012 |
| 20 | Kim loại nặng (As) | SMEWW 3114.B: 2012 |
| 21 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |
| 22 | Kim loại (Ni) | SMEWW 3111.B: 2012 |
| 23 | Kim loại (Cu) | SMEWW 3111.B: 2012 |
| 24 | Kim loại (Zn) | SMEWW 3111.B: 2012 |
| 25 | Kim loại (Mn) | SMEWW 3111.B: 2012 |
| 26 | Kim loại (Fe) | SMEWW 3111.B: 2012 |
| 27 | Kim loại (Cr) | SMEWW 3111.B: 2012 |
| 28 | Kim loại (Ni, Cu, Zn, Mn, Fe, Cr) | SMEWW 3111.B: 2012 |
| 29 | Phenol | SMEWW 5530.C:2012 |
| 30 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN6622-1:2000 |
| 31 | HCBVTV clo hữu cơ | USEPA 8270D |
| 32 | HCBVTV phot pho hữu cơ | USEPA 8270D |
| 33 | PCBs | USEPA 8270D |
| 34 | Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho 01 mẫu) | TCVN 6665: 2011 |

## 2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường nước thải tại hiện trường (1NT) |  |  | 1,200 |
| 1 | 1NT1 | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 2 | 1NT2 | pH | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 3 | 1NT3 | Vận tốc | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,400 |
| 4 | 1NT4a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 5 | 1NT4b | Độ màu | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 6 | 1NT5a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 7 | 1NT5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 8 | 1NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,200 |
| 9 | 1NT7a | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 10 | 1NT7b | E.Coli | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 11 | 1NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 12 | 1NT9 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 13 | 1NT10a | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 14 | 1NT10b | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 15 | 1NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 16 | 1NT10d | Sunlfua (S2-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 17 | 1NT10đ | Crom (VI) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 18 | 1NT10e | Nitrate (NO3) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 19 | 1NT10f | Sulphat (SO42) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 20 | 1NT10g | Photphat (PO43-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 21 | 1NT10h | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 22 | 1NT10i | Clorua (Cl-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 23 | 1NT10j | Clo dư (Cl2) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 24 | 1NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 25 | 1NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 26 | 1NT10l1 | Kim loại nặng (As) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 27 | 1NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 28 | 1NT10m1 | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 29 | 1NT10m2 | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 30 | 1NT10m3 | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 31 | 1NT10m4 | Kim loại (Fe) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 32 | 1NT10m5 | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 33 | 1NT10m6 | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,150 |
| 34 | 1NT11 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 35 | 1NT12 | Chất hoạt động bề mặt | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 36 | 1NT13a | HCBVTV clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 37 | 1NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 38 | 1NT13c | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| A2 | Công tác phân tích môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) |  |  |  |
| 1 | 2NT5a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,470 |
| 2 | 2NT5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,550 |
| 3 | 2NT6 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,470 |
| 4 | 2NT7a1 | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,820 |
| 5 | 2NT7a2 | Coliform | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,820 |
| 6 | 2NT7b1 | E.Coli | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,820 |
| 7 | 2NT7b2 | E.Coli | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,820 |
| 8 | 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,950 |
| 9 | 2NT9 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,620 |
| 10 | 2NT10a | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,620 |
| 11 | 2NT10b | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,620 |
| 12 | 2NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,520 |
| 13 | 2NT10d | Sunlfua (S2-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 14 | 2NT10đ | Crom (VI) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,520 |
| 15 | 2NT10e | Nitrate (NO3) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,520 |
| 16 | 2NT10f | Sulphat (SO42) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 17 | 2NT10g | Photphat (PO43-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,500 |
| 18 | 2NT10h | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,520 |
| 19 | 2NT10i | Clorua (Cl-) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,520 |
| 20 | 2NT10j | Clo dư (Cl2) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 1,000 |
| 21 | 2NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 22 | 2NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 23 | 2NT10l1 | Kim loại nặng (As) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 24 | 2NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,800 |
| 25 | 2NT10m1 | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 26 | 2NT10m2 | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 27 | 2NT10m3 | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 28 | 2NT10m4 | Kim loại (Fe) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 29 | 2NT10m5 | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 30 | 2NT10m6 | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 31 | 2NT11 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 32 | 2NT12 | Chất hoạt động bề mặt | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,700 |
| 33 | 2NT13a | HCBVTV clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,550 |
| 34 | 2NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,550 |
| 35 | 2NT13c | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,550 |
| 36 | 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại ( giá tính cho 01 mẫu) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |

# 2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

## 2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (tháng) |  |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường nước thải tại hiện trường (1NT) |  |  |  |
| 1NT1 | pH |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 7 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 8 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 9 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Bàn lưu động | cái | 9 | 0,048 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT2 | Nhiệt độ | Như mục 1NT1 |  |  |
| 1NT3 | Vận tốc |  |  |  |
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Máng đo tiêu chuẩn | cái | 9 | 0,048 |
| 3 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,048 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 10 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 1NT4a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,048 |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT4b | Độ màu | Như mục 1NT4a |  |  |
| A2 | Công tác lấy mẫu nước thải tại hiện trường |  |  |  |
| 1NT5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng mẫu | cai | 6 | 0,048 |
| 2 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 9 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 12 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT5b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,048 |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT6 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,048 |
| 3 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,048 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 10 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 13 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 14 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT7a | Coliform |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Chai đựng mẫu vi sinh | cái | 6 | 0,096 |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT7b | E.Coli | Như mục 1NT7a |  |  |
| 1NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 1,048 |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT9 | Xyanua (CN-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 7 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 8 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 9 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 10 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 11 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,048 |
| 12 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT10a | Tổng photpho |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,048 |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 9 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 13 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT10b | Tổng Ni tơ | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10d | Sunlfua (S2-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10đ | Crom (VI) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10e | Nitrate (NO3-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10f | Sulphat (SO42-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10g | Photphat (PO43-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10h | Florua (F-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10i | Clorua (Cl-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10j | Clo dư | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10k1 | Kim loại nặng Pd | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10l1 | Kim loại nặng (As) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10m1 | Kim loại (Cu) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10m2 | Kim loại (Zn) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10m3 | Kim loại (Mn) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10m4 | Kim loại (Fe) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10m5 | Kim loại (Cr) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT10m6 | Kim loại (Ni) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 1NT11 | Phenol | Như mục 1NT9 |  |  |
| 1NT12 | Chất hoạt động bề mặt | Như mục 1NT9 |  |  |
| 1NT13a | Hóa chất BVTV clo hữa cơ |  |  |  |
| 1 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 9 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 12 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT13b | Hóa chất BVTV phốt pho hữu cơ | Như mục 1NT13a |  |  |
| 1NT13c | Tổng PCBs | Như mục 1NT13a |  |  |
| A2 | Công tác phân tích môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) |  |  |  |
| 2NT5a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
| 2 | Chai BOD | cái | 6 | 0,600 |
| 3 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
| 5 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
| 6 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
| 7 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
| 8 | Bộ sục khí | bộ | 24 | 0,600 |
| 9 | Chai bảo quản dung dịch | cái | 6 | 0,600 |
| 10 | Xô chứa dung dịch sục khí | cái | 24 | 0,600 |
| 11 | Đầu điện cực | cái | 6 | 0,600 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,053 |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,053 |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,020 |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,320 |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
| 28 | Điện năng | kw |  | 0,464 |
| 2NT5b | Nhu cầu oxy hoá học COD |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
| 2 | Ống phá mẫu có nắp kín | cái | 6 | 0,600 |
| 3 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
| 4 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
| 5 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
| 6 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 8 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 9 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,600 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
| 11 | Bình nhỏ giọt | cái | 1 | 0,600 |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
| 13 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 0,696 |
| 2NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
| 1 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 4 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 8 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 16 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
| 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,320 |
| 19 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,320 |
| 21 | Điện năng | kw |  | 0,580 |
| 2NT7a1 | Coliform |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Chai | 6 | 0,800 |
| 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0,050 |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0,050 |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0,050 |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0,050 |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,050 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,050 |
| 8 | Đĩa petri | cái | 1 | 0,500 |
| 9 | Đầu cone 0,1ml | cái | 1 | 0,050 |
| 10 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,050 |
| 11 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,050 |
| 12 | Bình tia | bình | 6 | 0,050 |
| 13 | Cốc thủy tinh 1.000 ml | cái | 6 | 0,050 |
| 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,050 |
| 15 | Ống duham | ống | 6 | 0,050 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,050 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,050 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,050 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,800 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,200 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,800 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,800 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,200 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,130 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,130 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,800 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,006 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 1,150 |
| 2NT7a2 | Coliform | Như mục 2NT7a1 |  |  |
| 2NT7b1 | E.Coli | Như mục 2NT7a1 |  |  |
| 2NT7b2 | E.Coli | Như mục 2NT7a1 |  |  |
| 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 1,600 |
| 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
| 11 | Cốc cân | cái | 6 | 1,600 |
| 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 14 | Bếp điện | cái | 12 | 1,600 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,600 |
| 16 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
| 17 | Áo blue | cái | 12 | 1,600 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,400 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,600 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,600 |
| 28 | Điện năng | kw |  | 2,329 |
| 2NT9 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 0,640 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 0,640 |
| 3 | Pipet 10ml | Cái | 6 | 0,640 |
| 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1 | 0,640 |
| 5 | Bình tia | Cái | 6 | 0,640 |
| 6 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12 | 0,640 |
| 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 0,640 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 0,640 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 0,640 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 0,640 |
| 16 | Áo blue | Cái | 12 | 0,640 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,107 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,107 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,005 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,040 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,640 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,640 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 0,928 |
| 2NT10a | Tổng photpho |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,700 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
| 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,600 |
| 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,600 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cây | 6 | 0,600 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 2NT10b | Tổng Nitơ |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,700 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,700 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,700 |
| 6 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,700 |
| 7 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,700 |
| 8 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,700 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,700 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,700 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cây | 6 | 0,700 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,700 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 2NT10c | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 8 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 9 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 12 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 2NT10d | Sunlfua (S2-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Bình định mức 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 2NT10đ | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 2NT10e | Nitrate (NO3-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,400 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 18 | Cột khử Cadimi | Cái | 6 | 0,300 |
| 19 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 20 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 21 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 22 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
| 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
| 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
| 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,420 |
| 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
| 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 2NT10f | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 2NT10g | Photphat (PO43-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 2NT10h | Florua (F-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 2NT10i | Clorua (Cl-) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
| 9 | Bình định mức 100ml | cái | 6 | 0,500 |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
| 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
| 26 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 2NT10j | Clo dư (Cl2) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,400 |
| 12 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 2NT10k1 | Kim loại nặng Pd |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,600 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,600 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,600 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
| 30 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 2NT10k2 | Kim loại nặng Cd | Như mục 2NT10k1 |  |  |
| 2NT10l1 | Kim loại nặng (As) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,900 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,900 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,900 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,900 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,900 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,900 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,900 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,900 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,900 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,900 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,900 |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
| 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900 |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900 |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,900 |
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 |
| 33 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 2NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2NT10l1 |  |  |
| 2NT10m1 | Kim loại Cu |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
| 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
| 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
| 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
| 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
| 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
| 31 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 2NT10m2 | Kim loại (Zn) | Như mục 2NT10m1 |  |  |
| 2NT10m3 | Kim loại (Mn) | Như mục 2NT10m1 |  |  |
| 2NT10m4 | Kim loại (Fe) | Như mục 2NT10m1 |  |  |
| 2NT10m5 | Kim loại (Cr) | Như mục 2NT10m1 |  |  |
| 2NT10m6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2NT10m1 |  |  |
| 2NT11 | Phenol |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,600 |
| 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 3 | Pipet 1ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 4 | Bình tia | Cái | 6 | 1,600 |
| 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 | 1,600 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,600 |
| 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 16 | Áo blue | Cái | 12 | 1,600 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,267 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,267 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,013 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,100 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,800 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 0,800 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 0,800 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 2NT12 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
| 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 14 | Phễu chiết 250ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 15 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,600 |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 1,600 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,400 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,600 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,600 |
| 29 | Điện năng | kw |  | 2,329 |
| 2NT13a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 2NT13b | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 2NT13c | PCBs |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6 | 1,200 |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6 | 1,200 |
| 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12 | 1,200 |
| 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 6 | Pipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 11 | Bình định mức 1.000ml | Cái | 6 | 1,200 |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6 | 1,200 |
| 15 | Áo blue | Cái | 12 | 1,200 |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6 | 1,200 |
| 20 | Quạt trần 100w | Cái | 36 | 0,400 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36 | 0,400 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60 | 0,019 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36 | 0,150 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72 | 0,080 |
| 27 | Bàn làm việc | Cái | 72 | 1,200 |
| 28 | Ghế tựa | Cái | 72 | 1,200 |
| 29 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
| 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,500 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
| 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
| 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6 | 0,500 |
| 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6 | 0,500 |
| 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6 | 0,500 |
| 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
| 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
| 28 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |

## 2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI |  |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường nước thải tại hiện trường (1NT) |  |  |  |  |
| 1 | 1NT1 | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
|  | 5 | Máy khuấy từ | cái |  | 0,020 |
| 2 | 1NT2 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 4 | Máy khuấy từ | cái |  | 0,020 |
|  | 5 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 3 | 1NT3 | Vận tốc |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 4 | 1NT4a | TDS |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 5 | 1NT4b | Độ màu | Như mục 1NT4a |  |  |
| 6 | 1NT5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 7 | 1NT5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 8 | 1NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Thiết bị định vị GPS | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 9 | 1NT7a | Coliform |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 10 | 1NT7b | E.Coli | Như mục 1NT7a |  |  |
| 11 | 1NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 12 | 1NT9 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 13 | 1NT10a | Tổng photpho |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 14 | 1NT10b | Tổng nit ơ | Như mục 1NT10a |  |  |
| 15 | 1NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 16 | 1NT10d | Sunlfua (S2-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 17 | 1NT10đ | Crom (VI) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 18 | 1NT10e | Nitrate (NO3) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 19 | 1NT10f | Sulphat (SO42) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 20 | 1NT10g | Photphat (PO43-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 21 | 1NT10h | Florua (F-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 22 | 1NT10i | Clorua (Cl-) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 23 | 1NT10j | Clo dư (Cl2) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 24 | 1NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 25 | 1NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 26 | 1NT10l1 | Kim loại nặng (As) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 27 | 1NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 28 | 1NT10m1 | Kim loại (Cu) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 29 | 1NT10m2 | Kim loại (Zn) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 30 | 1NT10m3 | Kim loại (Mn) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 31 | 1NT10m4 | Kim loại (Fe) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 32 | 1NT10m5 | Kim loại (Cr) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 33 | 1NT10m6 | Kim loại (Ni) | Như mục 1NT10a |  |  |
| 34 | 1NT11 | Phenol | Như mục 1NT9 |  |  |
| 35 | 1NT12 | Chất hoạt động bề mặt | Như mục 1NT9 |  |  |
| 36 | 1NT13a | Hóa chất BVTV clo hữa cơ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ |  | 0,036 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 |
| 37 | 1NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ | Như mục 1NT13a |  |  |
| 38 | 1NT13c | PCBs | Như mục 1NT13a |  |  |
| A2 | Công tác phân tích các thông số môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) |  |  |  |  |
| 1 | 2NT5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ ủ BOD | cái | 0,8 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 6 | Điện năng | kw |  | 4,045 |
| 2 | 2NT5b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 0,45 | 0,320 |
|  | 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 5,997 |
| 3 | 2NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Máy lọc chân không | bộ | 0,45 | 0,050 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 5,747 |
| 4 | 2NT7a1 | Coliform |  |  |  |
|  | 1 | Tủ ấm | cái | 0,3 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ cấy vi sinh | cái | 0,45 | 0,100 |
|  | 5 | Thiết bị hấp tiệt trùng | bộ | 0,45 | 0,100 |
|  | 6 | Máy đếm Coliform | cái |  | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 18,430 |
| 5 | 2NT7a2 | Coliform (TCVN 6187-2: 2009) | Như mục 2NT7a1 |  |  |
| 6 | 2NT7b1 | Coliform (TCVN 6187-1: 2009) | Như mục 2NT7a2 |  |  |
| 7 | 2NT7b2 | E.Coli | Như mục 2NT7a3 |  |  |
| 8 | 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,65 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 27,250 |
| 9 | 2NT9 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | Kw |  | 8,270 |
| 10 | 2NT10a | Tổng Phốtpho (Tổng P) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 10,320 |
| 11 | 2NT10b | Tổng Nitơ (Tổng N) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy chưng cất đạm tự động | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 12,800 |
| 12 | 2NT10c | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 6,717 |
| 13 | 2NT10d | Sulfua (S2-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 14 | 2NT10đ | Crom (VI) (Cr6+) | Như mục 2NT10c |  |  |
| 15 | 2NT10e | Nitrate (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ |  | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 16 | 2NT10f | Sulphat (SO42-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0,45 | 0,030 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 7,279 |
| 17 | 2NT10g | Photphat (PO43-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 8,701 |
| 18 | 2NT10h | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 19 | 2NT10i | Clorua (Cl-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 5,257 |
| 20 | 2NT10j | Clo dư (Cl2) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,480 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 3,257 |
| 21 | 2NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,450 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 20,100 |
| 22 | 2NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1NT10k1 |  |  |
| 23 | 2NT10l1 | Kim loại nặng (As) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,450 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 9 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,600 |
|  | 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 29,160 |
| 24 | 2NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2NT10l1 |  |  |
| 25 | 2NT10m1 | Kim loại ( Cu) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,450 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 18,860 |
| 26 | 2NT10m2 | Kim loại (Zn) | Như mục 2NT10m1 |  |  |
| 27 | 2NT10m3 | Kim loại (Mn) | Như mục 2NT10m2 |  |  |
| 28 | 2NT10m4 | Kim loại (Fe) | Như mục 2NT10m3 |  |  |
| 29 | 2NT10m5 | Kim loại (Cr) | Như mục 2NT10m4 |  |  |
| 30 | 2NT10m6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2NT10m5 |  |  |
| 31 | 2NT11 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | Kw |  | 15,100 |
| 32 | 2NT12 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 17,250 |
| 33 | 2NT13a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: Aldrin+Dieldrin, Endrin, BHC, DDT, Endosunfan, Lindan, Chlordane, Heptachlor (EPA 8270D) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Bộ Soxlel | bộ | 0,3 | 0,100 |
|  | 6 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,65 | 0,100 |
|  | 7 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 8 | Bể siêu âm | Cái | 0,1 | 0,300 |
|  | 9 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 0,300 |
|  | 10 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 0,100 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,400 |
|  | 13 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 34 | 2NT13b | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |  |
| 35 | 2NT13c | PCBs |  |  |  |
| 36 | 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
|  | 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,450 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 8 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0,030 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 55,750 |

## 2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

|  | STT | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường nước thải tại hiện trường (1NT) |  |  |  |
| 1 | 1NT1 | Nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Nước cất | lít | 0,100 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,500 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 2 | 1NT2 | pH |  |  |
|  | 1 | Nước cất | lít | 0,100 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,500 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
| 3 | 1NT3 | Vận tốc |  |  |
|  | 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,050 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 4 | 1NT4a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 1000 Pt-Co | ml | 5,000 |
|  | 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 5 | 1NT4b | Độ màu | Như mục 1NT4a |  |
| 6 | 1NT5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 4 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 7 | 1NT5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Nước cất | lít | 0,100 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 1,000 |
|  | 5 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 8 | 1NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 9 | 1NT7a | Coliform |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 2,000 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 10 | 1NT7b | E.Coli | Như mục 1NT7a |  |
| 11 | 1NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 2,000 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 12 | 1NT9 | Cyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 2,000 |
|  | 3 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,100 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 13 | 1NT10a | Tổng P |  |  |
|  | 1 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 2,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 14 | 1NT10b | Tổng N | Như mục 1NT10a |  |
| 15 | 1NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | Như mục 1NT10a |  |
| 16 | 1NT10d | Sunlfua (S2-) | Như mục 1NT10a |  |
| 17 | 1NT10đ | Crom (VI) | Như mục 1NT10a |  |
| 18 | 1NT10e | Nitrate (NO3- ) | Như mục 1NT10a |  |
| 19 | 1NT10f | Sulphat (SO42-) | Như mục 1NT10a |  |
| 20 | 1NT10g | Photphat (PO43-) | Như mục 1NT10a |  |
| 21 | 1NT10h | Florua (F-) | Như mục 1NT10a |  |
| 22 | 1NT10i | Clorua (Cl-) | Như mục 1NT10a |  |
| 23 | 1NT10j | Clo dư (Cl2) | Như mục 1NT10a |  |
| 24 | 1NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | Như mục 1NT10a |  |
| 25 | 1NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1NT10a |  |
| 26 | 1NT10l1 | Kim loại nặng (As) | Như mục 1NT10a |  |
| 27 | 1NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 1NT10a |  |
| 28 | 1NT10m1 | Kim loại (Cu) | Như mục 1NT10a |  |
| 29 | 1NT10m2 | Kim loại (Zn) | Như mục 1NT10a |  |
| 30 | 1NT10m3 | Kim loại (Mn) | Như mục 1NT10a |  |
| 31 | 1NT10m4 | Kim loại (Fe) | Như mục 1NT10a |  |
| 32 | 1NT10m5 | Kim loại (Cr) | Như mục 1NT10a |  |
| 33 | 1NT10m6 | Kim loại (Ni) | Như mục 1NT10a |  |
| 34 | 1NT11 | Phenol |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 2,000 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 35 | 1NT12 | Chất hoạt động bề mặt |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 2,000 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 36 | 1NT13a | Tổng hóa chất BVTV clo hữa cơ |  |  |
|  | 1 | Đá khô | túi | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 2,000 |
|  | 4 | Bút ghi kính | cái | 0,050 |
|  | 5 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 37 | 1NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ | Như mục 1NT13a |  |
| 38 | 1NT13c | PCBs | Như mục 1NT13a |  |
| A2 | Công tác phân tích môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) |  |  |  |
| 1 | 2NT5a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) |  |  |
|  | 1 | FeCl3, 6H2O | gam | 0,060 |
|  | 2 | CaCl2 | gam | 0,060 |
|  | 3 | MgSO4.7H2O | gam | 0,060 |
|  | 4 | KH2PO4 | gam | 0,020 |
|  | 5 | K2HPO4 | gam | 0,040 |
|  | 6 | Na2HPO4 | gam | 0,070 |
|  | 7 | NH4Cl | gam | 0,030 |
|  | 8 | Gluco | gam | 0,060 |
|  | 9 | Polyseed | Viên | 0,100 |
|  | 10 | Glutamic | gam | 0,060 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy pH | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 2 | 2NT5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) |  |  |
|  | 1 | K2Cr2O7 | gam | 0,300 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,000 |
|  | 3 | Ag2SO4 | gam | 0,150 |
|  | 4 | HgSO4 | gam | 0,200 |
|  | 5 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 0,100 |
|  | 6 | C12H8N2.H2O | gam | 0,010 |
|  | 7 | FeSO4.7H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | Ống chuẩn K2C2O7 0.1N | ống | 0,010 |
|  | 9 | Kaliphatalat | gam | 0,300 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 3 | 2NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  |
|  | 1 | Xenlulo | gam | 0,010 |
|  |  | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 2 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
| 4 | 2NT7a1 | Coliform (TCVN 6187-1: 2009) |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | p-Dimetylamin benzadehyt | gam | 0,100 |
|  | 5 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 0,100 |
|  | 6 | HCl | ml | 50,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết nấm men | gam | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,050 |
|  | 12 | 2,3,5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 0,050 |
|  | 13 | natri heptadecylsunphat | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 5 | 2NT7a2 | Coliform (TCVN 6187-2: 2009) |  |  |
|  | 1 | Canh thang lactose LT | gam | 10,000 |
|  | 2 | Canh thang BGBL | gam | 20,000 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaCl | gam | 0,100 |
|  | 5 | C5H8NO4Na | gam | 0,100 |
|  | 6 | K2HPO4 | gam | 2,000 |
|  | 7 | C4H9OH | ml | 25,000 |
|  | 8 | Pepton | gam | 10,000 |
|  | 9 | Lactoza | gam | 20,000 |
|  | 10 | Chất chiết cao thịt bò | ml | 6,000 |
|  | 11 | Bromothymol xanh | gam | 0,050 |
|  | 12 | NH4Cl | gam | 0,050 |
|  | 13 | CaCl2 | gam | 0,200 |
|  | 14 | Agar | gam | 10,000 |
|  | 15 | Bông | kg | 0,010 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 18 | Aspartic | gam | 0,010 |
|  | 19 | MgSO4.7H2O | gam | 0,010 |
|  | 20 | Pantotenic | gam | 0,010 |
|  | 21 | Thiamin | gam | 0,010 |
|  | 22 | Ferric citrate | gam | 0,010 |
| 6 | 2NT7b1 | E.Coli (TCVN 6187-1: 2009) | Như mục 2NT7a1 |  |
| 7 | 2NT7b2 | E.Coli (TCVN 6187-2: 2009) | Như mục 2NT7a2 |  |
| 8 | 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng |  |  |
|  | 1 | HCl | ml | 4,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,200 |
|  | 3 | Dung môi | ml | 150,000 |
|  | 4 | n-Hexan | ml | 30,000 |
|  | 5 | Na2SO4 | gam | 20,000 |
|  | 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 0,400 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 9 | 2NT9 | Cyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 0,300 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 25,000 |
|  | 3 | MgCl2 | Gram | 10,200 |
|  | 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0,800 |
|  | 5 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 6 | Cloramin T | Gram | 0,200 |
|  | 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0,900 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,900 |
|  | 9 | NaCN | Gram | 0,500 |
|  | 10 | AgNO3 | Gram | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 10 | 2NT10a | Tổng P |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 2 | Phenolphtalein | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,600 |
|  | 5 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 6 | K4P2O7 | gam | 0,100 |
|  | 7 | Kali antimontatrat | gam | 0,400 |
|  | 8 | Axit ascorbic | gam | 0,300 |
|  | 9 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 11 | 2NT10b | Tổng N |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 2 | H3BO3 | gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,500 |
|  | 4 | Glutamic | gam | 0,600 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 0,500 |
|  | 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 7 | K2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0,200 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 12 | 2NT10c | Nitơ amôn (NH4+) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 0,500 |
|  | 2 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 3 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,800 |
|  | 5 | NaClO | ml | 0,500 |
|  | 6 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 7 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 0,100 |
|  | 8 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 0,200 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 13 | 2NT10d | Sunlfua (S2-) |  |  |
|  | 1 | Na2S.9H2O | gam | 0,050 |
|  | 2 | H2SO4 đậm đặc | ml | 16,000 |
|  | 3 | Zn(CH3COO)2 | gam | 1,000 |
|  | 4 | N,N-dimethyl-pphenylenediamineoxalate | gam | 0,020 |
|  | 5 | FeCl3 | gam | 0,012 |
|  | 6 | (NH4)2HPO4 | gam | 0,500 |
|  | 7 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 14 | 2NT10đ | Crom (VI) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0,200 |
|  | 3 | H3PO4 | ml | 2,500 |
|  | 4 | K2Cr2O7 | gam | 1,000 |
|  | 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 12,000 |
|  | 6 | Aceton | ml | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
| 15 | 2NT10e | Nitrate (NO3-) |  |  |
|  | 1 | Bột Cd | gam | 0,500 |
|  | 2 | CuSO4.5H2O | gam | 5,000 |
|  | 3 | NH4Cl | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 0,500 |
|  | 5 | Dung dịch chuẩn NaNO2 |  | 0,500 |
|  | 6 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,500 |
|  | 8 | EDTA | gam | 0,500 |
|  | 9 | NH4OH | ml | 0,500 |
|  | 10 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 11 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 12 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 0,500 |
|  | 13 | Sulfaniamide | gam | 0,500 |
|  | 14 | Cồn lau dụng cụ | ml | 2,000 |
|  | 15 | Giấy lọc | hộp | 0,025 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 16 | 2NT10f | Sulphat (SO42-) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 0,500 |
|  | 2 | Glycerol | gam | 10,000 |
|  | 3 | HCl | ml | 2,000 |
|  | 4 | BaCl2.2H2O | gam | 1,000 |
|  | 5 | Etanol | gam | 10,000 |
|  | 6 | NaCl | gam | 1,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | ml | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | hộp | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 17 | 2NT10g | Photphat (PO43-) |  |  |
|  | 1 | H2SO4 đậm đặc | ml | 1,000 |
|  | 2 | Kali antimontatrat | gam | 0,400 |
|  | 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 0,500 |
|  | 4 | Axit ascorbic | gam | 0,400 |
|  | 5 | KH2PO4 | gam | 0,500 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 9 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 18 | 2NT10h | Florua (F-) |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0,500 |
|  | 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0,200 |
|  | 5 | HCl | ml | 25,000 |
|  | 6 | NaAsO2 | gam | 0,500 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0,100 |
|  | 9 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 19 | 2NT10i | Clorua (Cl-) |  |  |
|  | 1 | K2CrO4 | gam | 0,500 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,800 |
|  | 3 | CaCO3 | gam | 0,200 |
|  | 4 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | ống | 0,015 |
|  | 5 | NaCl | gam | 0,200 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 7 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 20 | 2NT10j | Clo dư (Cl2) |  |  |
|  | 1 | KI | gam | 1,000 |
|  | 2 | H3PO4 | gam | 2,000 |
|  | 3 | Na2S2O3 | gam | 0,500 |
|  | 4 | Hồ tinh bột | gam | 0,100 |
|  | 5 | H2SO4 đậm đặc | ml | 0,200 |
|  | 6 | NaOH | gam | 0,800 |
|  | 7 | NaClO | ml | 0,500 |
|  | 8 | KIO3 | gam | 0,100 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 21 | 2NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 22 | 2NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2NT10k1 |  |
| 23 | 2NT10l1 | Kim loại nặng (As) | Như mục 2NT10k2 |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,500 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 2,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,300 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 14 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 24 | 2NT10l2 | Kim loại nặng Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 đậm đặc | ml | 2,500 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 1,000 |
|  | 8 | NH4OCl | gam | 1,000 |
|  | 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 15 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 25 | 2NT10m1 | Kim loại (Cu) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,010 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 26 | 2NT10m2 | Kim loại (Zn) | Như mục 2NT10m1 |  |
| 27 | 2NT10m3 | Kim loại (Mn) | Như mục 2NT10m1 |  |
| 28 | 2NT10m4 | Kim loại (Fe) | Như mục 2NT10m1 |  |
| 29 | 2NT10m5 | Kim loại (Cr) | Như mục 2NT10m1 |  |
| 30 | 2NT10m6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2NT10m1 |  |
| 31 | 2NT11 | Phenol |  |  |
|  | 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0,300 |
|  | 2 | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 3 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0,800 |
|  | 4 | NH4Cl | Gram | 0,300 |
|  | 5 | NaKC4H4O6 | Gram | 2,000 |
|  | 6 | NH4OH | ml | 4,000 |
|  | 7 | NaBr | Gram | 0,150 |
|  | 8 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 9 | KI | Gram | 2,000 |
|  | 10 | Na2S2O3 | Gram | 2,000 |
|  | 11 | CuSO4.5H2O | Gram | 1,900 |
|  | 12 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 13 | NaOH | gam | 4,000 |
|  | 14 | Phenol chuẩn | Gram | 0,200 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 16 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 18 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 32 | 2NT12 | Chất hoạt động bề măt |  |  |
|  | 1 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 2 | CH3COOC2H5 | ml | 10,000 |
|  | 3 | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 5 | Methanol | ml | 1,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 10,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 8 | NaHCO3 | gam | 2,400 |
|  | 9 | Na2CO3 | gam | 1,500 |
|  | 10 | Methylen xanh | gam | 0,200 |
|  | 11 | Na2B4O7.10H2O | gam | 2,000 |
|  | 12 | Phenolphtalein | gam | 0,200 |
|  | 13 | C19H32O3S | ml | 1,000 |
|  | 14 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 15 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 33 | 2NT13a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,020 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 34 | 2NT13b | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,020 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  |  | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 15 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 35 | 2NT13c | PCBs |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,020 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  |  | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 36 | 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | gam | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |

Phần II.10. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG  TRẦM TÍCH

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu;

- Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

*Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác lấy mẫu |  |
| 1 | Lấy mẫu | TCVN 6663-19:2015 ISO 5667-19:2004 |
| II | Công tác quan trắc tại hiện trường |  |
| 2 | pH (H2O, KCl) | TCVN 5979:2007 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Hoạt động phân tích trầm tích đáy trong phòng thí nghiệm được xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật căn cứ vào các phương pháp sau đây:

| Số TT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng các chất hữu cơ | TCVN 6644:2000 |
| 2 | Dầu mỡ | USEPA 9071 |
| 3 | Cyanua (CN-) | USEPA 9010 |
| 4 | Tổng Nito (TN) | TCVN 6498:1999 |
| 5 | Tổng Photo (TP) | TCVN 8940:2011 |
| 6 | Phenol | USEPA 3550C SMEWW 5530C |
| 7 | Kim loại nặng (Pb) | TCVN 6649:2000 TCVN 6496:2009 |
| 8 | Kim loại nặng (Cd) | TCVN 6649:2000 TCVN 6496:2009 |
| 9 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 8467:2010 TCVN 6649:2000 |
| 10 | Kim loại (As) | TCVN 8467:2010 TCVN 6649:2000 |
| 11 | Kim loại (Ni) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |
| 12 | Kim loại (Cu) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |
| 13 | Kim loại (Zn) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |
| 14 | Kim loại (Cr) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |
| 15 | Kim loại (Mn) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |
| 16 | Tổng K2O | TCVN 8660:2011 |
| 17 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | USEPA 3550C USEPA 8270D |
| 18 | Hóa chất BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | USEPA 3550C USEPA 8270D |
| 19 | Hóa chất BVTV nhóm Pyrethroid | USEPA 3550C USEPA 8270D |
| 20 | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | USEPA 3550C USEPA 8270D |
| 21 | PCBs | USEPA 3550C USEPA 8270D |
| 22 | Phân tích đồng thời kim loại | TCVN 8246:2009 USEPA 7000A |

2.1.2. Định biên

Đơn vị tính: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Chỉ tiêu quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường trầm tích tại hiện trường (TT) |  |  |  |
| 1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) | 1QTVTNMT hạng III,1 | 0,400 |
| 2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III,1 | 0,400 |
| 3 | 1TT3 | Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 4 | 1TT4 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 5 | 1TT5a | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 6 | 1TT5b | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 7 | 1TT5c | Phenol | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 8 | 1TT5d1 | KLN (Pb) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 9 | 1TT5d2 | KLN (Cd) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 10 | 1TT5đ1 | KLN ( As) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 11 | 1TT5đ2 | KLN (Hg) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 12 | 1TT5e1 | KLN (Zn) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 13 | 1TT5e2 | KLN (Cu) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 14 | 1TT5e3 | KLN (Cr) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 15 | 1TT5e4 | KLN (Mn) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 16 | 1TT5e5 | KLN (Ni) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 17 | 1TT5f | Tổng K2O | 1QTVTNMT hạng III,1 | 0,350 |
| 18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 22 | 1TT6đ | PCBs | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| 23 | 1TT7 | Phân tích đồng thời kim loại | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,350 |
| II | Công tác phân tích môi trường trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT) |  |  | 1,000 |
| 1 | 2TT1 | pH (H2O, KCl) | 1QTVTNMT hạng III,1 | 0,600 |
| 2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III,3 | 0,600 |
| 3 | 2TT3 | Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III,2 | 1,000 |
| 4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 1,000 |
| 5 | 2TT5a | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,750 |
| 6 | 2TT5b | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,750 |
| 7 | 2TT5c | Phenol | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,000 |
| 8 | 2TT5d1 | KLN (Pb) | 1QTVTNMT hạng III,3 | 0,800 |
| 9 | 2TT5d2 | KLN (Cd) | 1QTVTNMT hạng III,3 | 0,800 |
| 10 | 2TT5đ1 | KLN ( As) | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,000 |
| 11 | 2TT5đ2 | KLN (Hg) | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,000 |
| 12 | 2TT5e1 | KL (Zn) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,800 |
| 13 | 2TT5e2 | KL (Cu) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,800 |
| 14 | 2TT5e3 | KL (Cr) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,800 |
| 15 | 2TT5e4 | KL (Mn) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,800 |
| 16 | 2TT5e5 | KL (Ni) | 1QTVTNMT hạng III,2 | 0,800 |
| 17 | 2TT5f | Tổng K2O | 1QTVTNMT hạng III,1 | 0,500 |
| 18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,200 |
| 19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,200 |
| 20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,200 |
| 21 | 2TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,200 |
| 22 | 2TT6đ | PCBs | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,200 |
| 23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời kim loại | 1QTVTNMT hạng III,3 | 1,100 |

2,2, ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2,2,1, Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường trầm tích tại hiện trường (1TT) |  |  |  |  |
| 1 | 1TT1 | pH(H2O, KCl) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,200 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,250 |
|  | 5 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,250 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,200 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,250 |
|  | 5 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,250 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 3 | 1TT3 | Dầu mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,200 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,250 |
|  | 5 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,250 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 4 | 1TT4 | Xyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,200 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,250 |
|  | 5 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,250 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 5 | 1TT5a | Tổng photpho |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,200 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,250 |
|  | 5 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,250 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 6 | 1TT5b | Tổng Nito (TN) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 7 | 1TT5c | Phenol |  | Như mục 1TT5a |  |
| 8 | 1TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 9 | 1TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 10 | 1TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 11 | 1TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 12 | 1TT5e1 | Kim loại (Zn) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 13 | 1TT5e2 | Kim loại (Cu) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 14 | 1TT5e3 | Kim loại (Cr) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 15 | 1TT5e4 | Kim loại (Mn) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 16 | 1TT5e5 | Kim loại (Ni) |  | Như mục 1TT5a |  |
| 17 | 1TT5f | Tổng K2O |  | Như mục 1TT5a |  |
| 18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,200 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,250 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,250 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,250 |
|  | 5 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,250 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,250 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,250 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  | Như mục 1TT6a |  |
| 20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như mục 1TT6a |  |
| 21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) |  | Như mục 1TT6a |  |
| 22 | 1TT6đ | PCBs |  | Như mục 1TT6a |  |
| II | Hoạt động phân tích mẫu trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT) |  |  |  |  |
| 1 | 2TT1 | pH(H2O, KCl) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1,5 | 0,280 |
|  | 4 | Điện cực pH | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 5 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 8 | Áo blue | Cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 9 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 11 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 12 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 13 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 14 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,025 |
|  | 15 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,400 |
|  | 16 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 17 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 18 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 19 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1,5 | 0,280 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 5 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 19 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 20 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,025 |
|  | 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,400 |
|  | 23 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 24 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 25 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 26 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 3 | 2TT3 | Dầu mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1,5 | 0,280 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 5 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 8 | Cốc cân | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 9 | Bình định mức 25ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 10 | Bình định mức 250ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 11 | Đầu cone 5ml | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 12 | Cốc thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 14 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,025 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,400 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 2 | Bao đựng mẫu | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 3 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1,5 | 0,280 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 5 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 7 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 8 | Bình định mức 25ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 10 | Đầu cone 5ml | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 12 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24,0 | 0,280 |
|  | 13 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24,0 | 0,280 |
|  | 14 | Cuvet 1cm | Cái | 12,0 | 0,280 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 17 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 18 | Áo blue | Cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,025 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,400 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 5 | 2TT5a | Tổng Nito (TN) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 2 | Micropipet 10ml | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 3 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 4 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 5 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 7 | Bình định mức 250ml | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 8 | Đầu cone 5ml | Cái | 1,0 | 0,480 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 10 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24,0 | 0,480 |
|  | 11 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24,0 | 0,480 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | Cái | 12,0 | 0,480 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 15 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 0,480 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,025 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,400 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 6 | 2TT5b | Tổng Phopho (TP) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 2 | Bình tam giác | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 10ml | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 4 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 5 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 8 | Đầu cone 5ml | Cái | 1,0 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tia | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 12 | Đèn D2 | Cái | 24,0 | 0,600 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | Cái | 24,0 | 0,600 |
|  | 14 | Cuvet 1cm | Cái | 12,0 | 0,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 17 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 18 | Áo blue | Cái | 12,0 | 0,600 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,107 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,107 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,005 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,040 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,160 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 27 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 28 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,579 |
| 7 | 2TT5c | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 1ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 16 | Áo blue | Cái | 12,0 | 1,600 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,267 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,267 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,013 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,100 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 8 | 2TT5d1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1,0 | 0,300 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,600 |
|  | 14 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,600 |
|  | 15 | Đèn HCL | cái | 24,0 | 0,600 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,600 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,133 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,133 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,600 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 9 | 2TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2TT5d1 |  |  |
| 10 | 2TT5đ1 | Kim loại nặng (As) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,900 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12,0 | 0,700 |
|  | 13 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,700 |
|  | 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2,0 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24,0 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,900 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,160 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,160 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,008 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,060 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,960 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,240 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,960 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,960 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 11 | 2TT5đ2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2TT5đ1 |  |  |
| 12 | 2TT5e1 | Kim loại (Zn) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,500 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,500 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24,0 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,500 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,107 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,107 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,005 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,040 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,640 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,160 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 13 | 2TT5e2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2TT5e1 |  |  |
| 14 | 2TT5e3 | Kim loại (Cr) | Như mục 2TT5e1 |  |  |
| 15 | 2TT5e4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2TT5e1 |  |  |
| 16 | 2TT5e5 | Kim loại (Ni) | Như mục 2TT5e1 |  |  |
| 17 | 2TT5f | Tổng K2O |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 2 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 1,5 | 0,280 |
|  | 3 | Bình tam giác | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 4 | Micropipet 10ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 5 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 6 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 8 | Bình định mức 250ml | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 9 | Đầu cone 5ml | Cái | 1,0 | 0,280 |
|  | 10 | Cốc nhựa | Cái | 3,0 | 0,280 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 12 | Bình tia | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 13 | Đèn Wimax = 200h | Cái | 24,0 | 0,280 |
|  | 14 | Đèn Dimax = 500h | Cái | 24,0 | 0,280 |
|  | 15 | Cuvet 1cm | Cái | 12,0 | 0,280 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 0,280 |
|  | 19 | Áo blue | Cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,067 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,025 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,400 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 28 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 29 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,400 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,578 |
| 18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,019 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 1,600 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 1,200 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 1,200 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 19 | 2TT6b | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm phot pho hữu cơ |  | Như mục 2TT11a |  |
| 20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như mục 2TT11a |  |
| 21 | 2TT6d | PAHs |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1.000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1.000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,019 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 1,600 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 1,200 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 1,200 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 22 | 2TT6đ | PCBs |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,019 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 1,600 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 1,200 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 1,200 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 2 | Giấy lọc chuyên dụng | cái | 12,0 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,500 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,107 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,107 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,005 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,040 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,640 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,160 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị |  | Đơn vị tính | Công suất (Kw) |  | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường trầm tích đáy tại hiện trường (TT) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1TT1 | pH(H2O, KCl) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu |  | Cái | 1 |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay |  | Cái | Pin khô |  | 0,080 |
| 2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu |  | Cái | 1 |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay |  | Cái | Pin khô |  | 0,080 |
| 3 | 1TT3 | Dầu mỡ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu |  | Cái | 1 |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay |  | Cái | Pin khô |  | 0,080 |
| 4 | 1TT4 | Xyanua (CN-) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu |  | Cái | 1 |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay |  | Cái | Pin khô |  | 0,080 |
| 5 | 1TT5a | Tổng Nito (TN) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu |  | Cái | 1 |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay |  | Cái | Pin khô |  | 0,080 |
| 6 | 1TT5b | Tổng Photo (TP) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 7 | 1TT5c | Phenol |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 8 | 1TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 9 | 1TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 10 | 1TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 11 | 1TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 12 | 1TT5e1 | Kim loại (Zn) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 13 | 1TT5e2 | Kim loại (Cu) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 14 | 1TT5e3 | Kim loại (Cr) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 15 | 1TT5e4 | Kim loại (Mn) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 16 | 1TT5e5 | Kim loại (Ni) |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 17 | 1TT5f | Tổng K2O |  |  |  |  | Như mục 1TT5a |
| 18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu |  | Cái | 1 |  | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay |  | Cái | Pin khô |  | 0,080 |
| 19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  |  |  |  | Như mục 1TT6a |
| 20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  |  | Như mục 1TT6a |
| 21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) |  |  |  |  | Như mục 1TT6a |
| 22 | 1TT6đ | PCBs |  |  |  |  | Như mục 1TT6a |
| II | Công tác phân tích các thông số môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2TT1 |  | pH(H2O, KCl) |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | Cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Máy lắc | bộ |  |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Máy đo pH | Cái | Pin khô |  | 0,400 |
|  | 4 |  | Máy đo nhiệt độ | bộ | Pin khô |  | 0,400 |
|  | 5 |  | Đầu đo nhiệt độ | Cái | Pin khô |  | 0,400 |
|  | 6 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 7 |  | Điện năng | kw |  |  | 3,840 |
| 2 | 2TT2 |  | Tổng các bon hữu cơ |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | Cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Cân phân tích | Cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 6 |  | Điện năng | kw |  |  | 13,840 |
| 3 | 2TT3 |  | Dầu mỡ |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Máy lắc | bộ |  |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Cân phân tích | cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 6 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 7 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 8 |  | Điện năng | kw |  |  | 27,250 |
| 4 | 2TT4 |  | Cyanua (CN-) |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | Cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Cân phân tích | Cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 |  | 0,200 |
|  | 6 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 7 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 8 |  | Điện năng | kw |  |  | 8,270 |
| 5 | 2TT5a |  | Tổng Nito (TN) |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | Cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Tủ lạnh lưu chất chuẩn | Cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Máy cất Nitơ | bộ |  |  | 0,400 |
|  | 5 |  | Cân phân tích | Cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 7 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 8 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 9 |  | Điện năng | kw |  |  | 10,490 |
| 6 | 2TT5b |  | Tổng Photo (TP) |  |  | Như mục 2TT5a |  |
| 7 | 2TT5c |  | Phenol |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Cân phân tích | cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Máy lắc xoay tròn | cái |  |  | 0,250 |
|  | 6 |  | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 |  | 0,020 |
|  | 7 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 8 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 |  | 0,267 |
|  | 9 |  | Điện năng | kw |  |  | 17,250 |
| 8 | 2TT5d1 |  | Kim Loại nặng (Pb) |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ hút | cái | 0,16 |  | 0,200 |
|  | 2 |  | Tủ sấy | cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 3 |  | Lò vi sóng | cái | 0,1 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Cân phân tích | cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 6 |  | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 |  | 0,300 |
|  | 7 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 8 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 9 |  | Điện năng | kw |  |  | 30,100 |
| 9 | 2TT5d2 |  | Kim loại nặng (Cd) |  |  | Như mục 2TT5d1 |  |
| 10 | 2TT5đ1 |  | Kim loại nặng ( As) |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ hút | cái | 0,1 |  | 0,200 |
|  | 2 |  | Tủ sấy | cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 3 |  | Lò vi sóng | cái | 0,1 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Cân phân tích | cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 6 |  | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 |  | 0,300 |
|  | 7 |  | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 |  | 0,400 |
|  | 8 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 9 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 10 |  | Điện năng | kw |  |  | 39,160 |
| 11 | 2TT5đ2 |  | Kim loại nặng(Hg) |  |  | Như mục 2TT5đ1 |  |
| 12 | 2TT5e1 |  | Kim loại (Zn) |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ hút | cái | 0,1 |  | 0,200 |
|  | 2 |  | Tủ sấy | cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 3 |  | Lò vi sóng | cái | 0,1 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Cân phân tích | cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 6 |  | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 |  | 0,300 |
|  | 7 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 8 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 9 |  | Điện năng | kw |  |  | 26,860 |
| 13 | 2TT5e2 |  | Kim loại (Cu) |  |  | Như mục 2TT5e2 |  |
| 14 | 2TT5e3 |  | Kim loại (Cr) |  |  | Như mục 2TT5e2 |  |
| 15 | 2TT5e4 |  | Kim loại (Mn) |  |  | Như mục 2TT5e2 |  |
| 16 | 2TT5e5 |  | Kim loại (Ni) |  |  | Như mục 2TT5e2 |  |
| 17 | 2TT5f |  | Tổng K2O |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | Cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Cân phân tích | Cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 |  | 0,300 |
|  | 5 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 6 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 7 |  | Điện năng | kw |  |  | 12,680 |
| 18 | 2TT6a |  | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ sấy | Cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 2 |  | Cân phân tích | Cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 3 |  | Máy cất cô chân không | bộ |  |  | 0,600 |
|  | 4 |  | Máy cất quay chân không | bộ |  |  | 0,600 |
|  | 5 |  | Bể ổn định nhiệt | Cái |  |  | 0,600 |
|  | 6 |  | Bể siêu âm | Cái |  |  | 0,600 |
|  | 7 |  | Bơm chân không | bộ | 0,37 |  | 0,600 |
|  | 8 |  | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 |  | 0,200 |
|  | 9 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 10 |  | Máy cô nitơ | bộ |  |  | 0,400 |
|  | 11 |  | Điện năng | Kw |  |  | 90,480 |
| 19 | 2TT6b |  | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  |  |  | Như mục 2TT6a |
| 20 | 2TT6c |  | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  |  | Như mục 2TT6a |
| 21 | 2TT6d |  | PAHs |  |  |  | Như mục 2TT6a |
| 22 | 2TT6đ |  | PCBs |  |  |  | Như mục 2TT6a |
| 23 | 2TT7 |  | Phân tích đồng thời Kim loại |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tủ hút | cái | 0,1 |  | 0,200 |
|  | 2 |  | Tủ sấy | cái | 0,3 |  | 0,400 |
|  | 3 |  | Lò vi sóng | cái | 0,1 |  | 0,200 |
|  | 4 |  | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 |  | 0,200 |
|  | 5 |  | Cân phân tích | cái | 0,06 |  | 0,200 |
|  | 6 |  | Hệ thống ICP | bộ | 3 |  | 0,030 |
|  | 7 |  | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 |  | 0,400 |
|  | 8 |  | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 |  | 0,067 |
|  | 9 |  | Điện năng | kw |  |  | 35,750 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường trầm tích tại hiện trường (TT) |  |  |  |
| 1 | 1TT1 | pH(H2O, KCl) |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 3 | 1TT3 | Xyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 4 | 1TT4 | Dầu mỡ |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2,000 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 5 | 1TT5a | Tổng Phopho (TP) |  |  |
|  | 1 | Túi PE | chiếc | 1,000 |
|  | 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 6 | 1TT5b | Tổng Photo (TP) | Như mục 1TT5a |  |
| 7 | 1TT5c | Phenol | Như mục 1TT5a |  |
| 8 | 1TT5d1 | Kim Loại nặng (Pb) | Như mục 1TT5a |  |
| 9 | 1TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1TT5a |  |
| 10 | 1TT5đ1 | Kim loại nặng ( As) | Như mục 1TT5a |  |
| 11 | 1TT5đ2 | Kim loại nặng(Hg) | Như mục 1TT5a |  |
| 12 | 1TT5e1 | Kim loại (Zn) | Như mục 1TT5a |  |
| 13 | 1TT5e2 | Kim loại (Cu) | Như mục 1TT5a |  |
| 14 | 1TT5e3 | Kim loại (Cr) | Như mục 1TT5a |  |
| 15 | 1TT5e4 | Kim loại (Mn) | Như mục 1TT5a |  |
| 16 | 1TT5e5 | Kim loại (Ni) | Như mục 1TT5a |  |
| 17 | 1TT5f | Tổng K2O | Như mục 1TT5a |  |
| 18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Túi PE | chiếc | 1,000 |
|  | 2 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 2,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 5 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | Như mục 1NT6a |  |
| 20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | Như mục 1NT6a |  |
| 21 | 1TT6d | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) | Như mục 1NT6a |  |
| 22 | 1TT6đ | PCBs | Như mục 1NT6a |  |
| II | Công tác phân tích mẫu trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT) |  |  |  |
| 1 | 2TT1 | pH H2O, KCl |  |  |
|  | 1 | KCl | Gam | 0,750 |
|  | 2 | CaCl2 | Gam | 0,147 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn pH | ml | 10,000 |
|  | 4 | Kaliphatalat | Gam | 1,021 |
|  | 5 | KH2PO4 | Gam | 0,380 |
|  | 6 | Na2HPO4 | Gam | 0,340 |
|  | 7 | Na2B4O7,10H2O | Gam | 0,380 |
|  | 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ |  |  |
|  | 1 | K2Cr2O7 | Gam | 12,300 |
|  | 2 | H2SO4 | ml | 12,500 |
|  | 3 | FeSO4(NH4)2SO4,H2O | Gam | 24,500 |
|  | 4 | C12H8N2,H2O | Gam | 0,400 |
|  | 5 | H3PO4 | ml | 25,000 |
|  | 6 | Diphenylamin | Gam | 1,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Bao đựng mẫu | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 11 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 3 | 2TT3 | Dầu mỡ |  |  |
|  | 1 | HCl | ml | 4,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,200 |
|  | 3 | Dung môi | ml | 150,000 |
|  | 4 | n-Hexan | ml | 50,000 |
|  | 5 | Na2SO4 | gam | 20,000 |
|  | 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0,400 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
| 4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 2 | H2SO4 | ml | 25,000 |
|  | 3 | MgCl2 | Gam | 10,200 |
|  | 4 | CH3COONa,3H2O | Gram | 0,800 |
|  | 5 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 6 | Cloramin T | Gram | 0,200 |
|  | 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0,900 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,900 |
|  | 9 | NaCN | Gram | 0,500 |
|  | 10 | AgNO3 | Gram | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
| 5 | 2TT5a | Tổng Nito (TN) |  |  |
|  | 1 | NaOH | gam | 1,000 |
|  | 2 | H3BO3 | ml | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | KNO3 | gam | 0,600 |
|  | 5 | Glyxin | gam | 0,500 |
|  | 6 | NaC7H5NaO3 | gam | 0,500 |
|  | 7 | K2SO4 | gam | 2,000 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,500 |
|  | 9 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 10 | Hợp kim Devarda | gam | 0,200 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
| 6 | 2TT5b | Tổng Photpho (TP) |  |  |
|  | 1 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 2 | Phenolphtalein | Gam | 0,200 |
|  | 3 | K2S2O8 | Gam | 0,200 |
|  | 4 | (NH4)6Mo7O24,4H2O | Gam | 0,500 |
|  | 5 | NaOH | gam | 0,500 |
|  | 6 | Kali antimontatrat | Gam | 0,400 |
|  | 7 | Axit Ascorbic | Gam | 0,300 |
|  | 8 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 0,500 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 7 | 2TT5c | Phenol |  |  |
|  | 1 | n-Hexan | ml | 100,000 |
|  | 2 | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 3 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0,300 |
|  | 4 | K2HPO4 | Gram | 1,040 |
|  | 5 | KH2PO4 | Gram | 1,000 |
|  | 6 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0,800 |
|  | 7 | NH4Cl | Gram | 0,300 |
|  | 8 | NaKC4H4O6 | Gram | 2,000 |
|  | 9 | NH4OH | ml | 4,000 |
|  | 10 | NaBr | Gram | 0,150 |
|  | 11 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 12 | KI | Gram | 2,000 |
|  | 13 | Na2S2O3 | Gram | 2,000 |
|  | 14 | CuSO4,5H2O | Gram | 1,900 |
|  | 15 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 16 | NaOH | gam | 4,000 |
|  | 17 | Phenol chuẩn | Gram | 0,200 |
|  | 18 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 19 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 20 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 21 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 8 | 2TT5d1 | Kim loại nặng (Pb) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 9 | 2TT5d2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2TT5d1 |  |
| 10 | 2TT5đ1 | Kim loại nặng (As) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 1,000 |
|  | 8 | NH4OCl | ml | 1,000 |
|  | 9 | SnCl2,2H2O | gam | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 14 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 15 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 11 | 2TT5đ2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2TT5đ1 |  |
| 12 | 2TT5e1 | Kim loại (Zn) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1.000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 13 | 2TT5e2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2TT5e1 |  |
| 14 | 2TT5e3 | Kim loại (Cr) | Như mục 2TT5e1 |  |
| 15 | 2TT5e4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2TT5e1 |  |
| 16 | 2TT5e5 | Kim loại (Ni) | Như mục 2TT5e1 |  |
| 17 | 2TT5f | Tổng K2O |  |  |
|  | 1 | HF | ml | 0,800 |
|  | 2 | HClO4 | ml | 0,400 |
|  | 3 | HCl | ml | 0,400 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn K | ml | 10,000 |
|  | 5 | CsCl | Gam | 0,400 |
|  | 6 | Al(NO3)3 | ml | 0,500 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  | Như mục 2TT6a |
| 20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  | Như mục 2TT6a |
| 21 | 2TT6d | PAHs |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn PAHs | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Bột Cu | gam | 0,010 |
|  | 8 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 0,100 |
|  | 9 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 11 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 12 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 17 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 22 | 2TT6đ | PCBs |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn PCBs | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |

Phần II.11. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC CHẤT THẢI

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, chuẩn bị máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường;

+ Thực hiện việc lấy mẫu;

+ Bảo quản mẫu tại hiện trường.

- Định mức trên không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

* Phương pháp quan trắc tại hiện trường

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc chất thải tại hiện trường được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Công tác lấy mẫu và bảo quản mẫu chất thải | TCVN 4046:1985 TCVN 5297:1995 |

2.1.1.2. Nội nghiệp

*Thành phần công việc:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

+ Công tác chuẩn bị: chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu;

+ Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

+ Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích;

+ Lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

* Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm được xây dựng cho các thông số và phương pháp tương ứng sau:

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp sử dụng |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác phân tích môi trường chất thải trong phòng thí nghiệm (2CT) ở dạng tuyệt đối |  |
| 1 | Độ ẩm (%) | TCVN 6648:2000 |
| 2 | pH | ASTM D4980:89 |
| 3 | Cyanua (CN-) | EPA 9013 TCVN 6181:1996 |
| 4 | Crom (VI) | EPA 3060A EPA 7196A |
| 5 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F-.D |
| 6 | Kim loại nặng (Pb) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 7 | Kim loại nặng (Cd) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 8 | Kim loại nặng ( As) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 9 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3114:2012 |
| 10 | Kim loại (Cu) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |
| 11 | Kim loại (Zn) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |
| 12 | Kim loại (Mn) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |
| 13 | Kim loại (Ta) | TCVN 8963:2011 EPA 200.8 |
| 14 | Kim loại (Cr) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |
| 15 | Kim loại (Ni) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 16 | Kim loại (Ba) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 17 | Kim loại (Se) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 18 | Kim loại (Mo) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |
| 19 | Kim loại (Be) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 20 | Kim loại (Va) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |
| 21 | Kim loại (Ag) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |
| 22 | Dầu mỡ | EPA 9071B |
| 23 | Phenol | EPA 3550C SMEWW 5530C |
| 24 | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 846 EPA 8270D |
| 25 | HCBVTV phot pho hữu cơ | EPA 846 EPA 8270D |
| 26 | PAH | EPA 846 EPA 8270D |
| 27 | PCBs | EPA 846 EPA 8270D |
| 28 | Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho 1 mẫu) | TCVN 8963:2011 TCVN 6665:2011 |
| II | Công tác phân tích môi trường chất thải trong phòng thí nghiệm (2CT) ở dạng ngâm chiết |  |
| 1 | Crom (VI) | EPA1311 EPA 7196A |
| 2 | Florua (F-) | EPA 1311 SMEWW 4500.F-.D |
| 3 | Kim loại nặng (Pb , Cd) | EPA 1311 SMEWW 3113B:2012 |
| 4 | Kim loại nặng (As) | EPA 1311 SMEWW 3114B:2012 |
| 5 | Kim loại nặng (Hg) | EPA 1311 TCVN 7877: 2008 |
| 6 | Kim loại (Ni, Cu, Zn, Mn, Cr, Ba, Se) | EPA 1311 SMEWW 3111B:2012 |
| 7 | Dầu mỡ | EPA 9071B |
| 8 | Phenol | EPA 1311 SMEWW 5530C |
| 9 | HCBVTV clo hữu cơ | EPA1311 EPA 8270D |
| 10 | HCBVTV phot pho hữu cơ | EPA1311 EPA 8270D |
| 11 | PAHs | EPA1311 EPA 8270D |
| 12 | PCBs | EPA1311 EPA 8270D |
| 13 | Phân tích đồng thời các kim loại | EPA 1311 TCVN 6665:2011 |

2.1.2. Định biên: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc chất thải tại hiện trường (1CT) |  |  |  |
| 1 | 1CT1 | Độ ẩm (%) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,350 |
| 2 | 1CT2 | pH | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,350 |
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 5 | 1CT5 | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 6 | 1CT6a | Kim loại nặng (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 7 | 1CT6b | Kim loại nặng (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 8 | 1CT7a | Kim loại nặng (As) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 9 | 1CT7b | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 10 | 1CT8a | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 11 | 1CT8b | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 12 | 1CT8c | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 13 | 1CT8d | Kim loại (Ta) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 14 | 1CT8đ | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 15 | 1CT8e | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 16 | 1CT8f | Kim loại (Ba) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 17 | 1CT8g | Kim loại (Se) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 18 | 1CT8h | Kim loại (Mo) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 19 | 1CT8i | Kim loại (Be) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 20 | 1CT8k | Kim loại (Va) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 21 | 1CT8m | Kim loại (Ag) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,350 |
| 22 | 1CT9 | Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 23 | 1CT10 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 24 | 1CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 25 | 1CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 26 | 1CT11c | PAH | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 27 | 1CT11d | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| 28 | 1CT12 | Lấy mẫu đồng thời các kim loại | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 |
| II | Công tác phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm (2CT) |  |  |  |
| 1 | 2CT1 | Độ ẩm (%) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,500 |
| 2 | 2CT2 | pH | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,600 |
| 3 | 2CT3 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,200 |
| 4 | 2CT4 | Crom (VI) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 5 | 2CT5 | Florua (F-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,600 |
| 6 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 7 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 8 | 2CT7a | Kim loại nặng ( As) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 9 | 2CT7b | Kim loại nặng (Hg) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,000 |
| 10 | 2CT8a | Kim loại (Cu) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 11 | 2CT8b | Kim loại (Zn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 12 | 2CT8c | Kim loại (Mn) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 13 | 2CT8d | Kim loại (Ta) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 14 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 15 | 2CT8e | Kim loại (Ni) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 16 | 2CT8f | Kim loại (Ba) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 17 | 2CT8g | Kim loại (Se) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 18 | 2CT8h | Kim loại (Mo) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 19 | 2CT8i | Kim loại (Be) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 20 | 2CT8k | Kim loại (Va) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 21 | 2CT8m | Kim loại (Ag) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,700 |
| 22 | 2CT9 | Dầu mỡ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,200 |
| 23 | 2CT10 | Phenol | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1,200 |
| 24 | 2CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 25 | 2CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 26 | 2CT11c | PAHs | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2,000 |
| 27 | 2CT11d | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2,000 |
| 28 | 2CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1,000 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| STT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc môi trường chất thải tại hiện trường (1CT) |  |  |  |  |
| 1 | 1CT1 | Độ ẩm (%) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,160 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,200 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,240 |
|  | 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 5 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,200 |
|  | 6 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,200 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 8 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
| 2 | 1CT2 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,160 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,200 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 4 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,200 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,160 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,200 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 4 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,200 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 5 | 1CT5 | Florua (F-) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 6 | 1CT6a | Kim loại nặng (Pb) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 7 | 1CT6b | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 8 | 1CT7a | Kim loại nặng (As) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 9 | 1CT7b | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 10 | 1CT8a | Kim loại (Cu) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 11 | 1CT8b | Kim loại (Zn) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 12 | 1CT8c | Kim loại (Mn) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 13 | 1CT8d | Kim loại (Ta) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 14 | 1CT8đ | Kim loại (Cr) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 15 | 1CT8e | Kim loại (Ni) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 16 | 1CT8f | Kim loại (Ba) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 17 | 1CT8g | Kim loại (Se) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 18 | 1CT8h | Kim loại (Mo) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 19 | 1CT8i | Kim loại (Be) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 20 | 1CT8k | Kim loại (Va) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 21 | 1CT8m | Kim loại (Ag) | Như mục 1CT3 |  |  |
| 22 | 1CT9 | Dầu mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | Cái | 5,0 | 0,160 |
|  | 2 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 1,0 | 0,200 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,240 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | Đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 4 | Tất sợi | Đôi | 6,0 | 0,200 |
|  | 5 | Mũ cứng | Cái | 3,0 | 0,200 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
| 23 | 1CT10 | Phenol | Như mục 1CT3 |  |  |
| 24 | 1CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | Như mục 1CT3 |  |  |
| 25 | 1CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ | Như mục 1CT3 |  |  |
| 26 | 1CT11c | PAH | Như mục 1CT3 |  |  |
| 27 | 1CT11d | PCBs | Như mục 1CT3 |  |  |
| 28 | 1CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại | Như mục 1CT3 |  |  |
| II | Công tác phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm (2CT) |  |  |  |  |
| 1 | 2CT1 | Độ ẩm (%) |  |  |  |
|  | 1 | Thùng chứa mẫu | cái | 5,0 | 0,400 |
|  | 2 | Sàng rây | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 3 | Giầy BHLĐ | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 4 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 5 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 6 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 7 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6,0 | 0,600 |
|  | 8 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 9 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 10 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 11 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 12 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 13 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 14 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 15 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 16 | Cốc nung | cái | 6,0 | 0,080 |
|  | 17 | Điện năng | kW |  | 2,280 |
| 2 | 2CT2 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Bình định mức 100ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 3 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 4 | Điện cực pH | Cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 8 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 9 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 10 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 11 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 13 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 14 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 15 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 16 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 17 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 18 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 19 | Điện năng | kw |  | 0,580 |
| 3 | 2CT3 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 2 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 3 | Pipet 10ml | Cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 4 | Đầu cone 5ml | Cái | 1,0 | 0,400 |
|  | 5 | Bình tia | Cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 6 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 9 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 11 | Cuvet 1cm | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 19 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 20 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 23 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 24 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 25 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 26 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 4 | 2CT4 | Cr6+ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6,0 | 3,000 |
|  | 4 | Ống hút | cái | 3,0 | 1,000 |
|  | 5 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 6 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1,0 | 0,400 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 13 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 14 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 15 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 22 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 28 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 29 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 30 | Điện năng | kw |  | 0,769 |
| 5 | 2CT5 | Florua (F-) |  |  | Như mục 2CT4 |
| 6 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 11 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet Graphit | cái | 1,0 | 0,300 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 1,157 |
| 7 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  | Như mục 2CT6a |  |
| 8 | 2CT7a | Kim loại nặng (As) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,700 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 11 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12,0 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2,0 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,700 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,700 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24,0 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,700 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,008 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 9 | 2CT7b | Kim loại nặng (Hg) |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,900 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 11 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6,0 | 0,900 |
|  | 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12,0 | 0,700 |
|  | 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2,0 | 0,500 |
|  | 14 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,500 |
|  | 15 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,500 |
|  | 16 | Đèn EDL | cái | 24,0 | 0,700 |
|  | 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 20 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 23 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 29 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 30 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 31 | Điện năng | kw |  | 1,401 |
| 10 | 2CT8a | Kim loại (Cu) |  |  |  |
|  | 1 | Hộp đựng mẫu | cái | 1,0 | 0,400 |
|  | 2 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 3 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,700 |
|  | 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,600 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 6 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 7 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 8 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 11 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 12 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 13 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 14 | Đèn HCL | cái | 24,0 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,400 |
|  | 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,600 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 21 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 27 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 28 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 29 | Điện năng | kw |  | 0,928 |
| 11 | 2CT8b | Kim loại (Zn) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 12 | 2CT8c | Kim loại (Mn) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 13 | 2CT8d | Kim loại (Ta) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 14 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 15 | 2CT8e | Kim loại (Ni) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 16 | 2CT8f | Kim loại (Ba) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 17 | 2CT8g | Kim loại (Se) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 18 | 2CT8h | Kim loại (Mo) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 19 | 2CT8i | Kim loại (Be) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 20 | 2CT8k | Kim loại (Va) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 21 | 2CT8m | Kim loại (Va) |  | Như mục 2CT8a |  |
| 22 | 2CT9 | Dầu mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 5 | Ống đong 100ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 6 | Ống đong 250ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 9 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 10 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 13 | Bếp điện | cái | 12,0 | 1,600 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 1,600 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12,0 | 1,600 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 27 | Điện năng | kw |  | 2,329 |
| 23 | 2CT10 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 2 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 3 | Pipet 1ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 4 | Bình tia | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 5 | Ống đong 250ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 6 | Bình tam giác 250ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 7 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 8 | Bình định mức 100ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 9 | Bình định mức 250ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 10 | Đèn D2 | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 11 | Đèn Tungsten | cái | 24,0 | 0,400 |
|  | 12 | Cuvet 1cm | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 13 | Đũa thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 15 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 1,500 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12,0 | 1,500 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 24 | 2CT11a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,020 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 25 | 2CT11b | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 26 | 2CT11c | PCBs |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 2 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 3 | Cột tách mao quản | Cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 4 | Phễu chiết 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 5 | Phễu chiết 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 6 | Pipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 7 | Micropipet 5ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 8 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 9 | Bình định mức 50ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 10 | Bình định mức 500ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 11 | Bình định mức 1000ml | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 12 | Bình nhựa 2 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 13 | Bình nhựa 5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 14 | Chai nhựa 0,5 lít | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 15 | Áo blue | cái | 12,0 | 1,200 |
|  | 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 6,0 | 1,200 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | Cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | Cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | Cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | Cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | Cái | 72,0 | 0,600 |
|  | 27 | Điện năng | Kw |  | 2,321 |
| 27 | 2CT11d | PAH |  | Như mục 2CT11a |  |
| 28 | 2CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 2 | Giấy lọc chuyên dụng | cái | 12,0 | 0,500 |
|  | 3 | Pipet 10ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 4 | Micropipet 1ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1,0 | 0,500 |
|  | 6 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 7 | Bình định mức 25ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 8 | Bình định mức 50ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 9 | Bình định mức 1000ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6,0 | 0,500 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,500 |
|  | 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,030 |
|  | 19 | Quạt trần 100w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36,0 | 0,053 |
|  | 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60,0 | 0,003 |
|  | 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36,0 | 0,010 |
|  | 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,080 |
|  | 25 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,800 |
|  | 26 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,600 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| STT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Định mức (Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc chất thải tại hiện trường (1CT) |  |  |  |  |
| 1 | 1CT1 | Độ ẩm (%) |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu | Cái | 0,50 | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,080 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 0,20 | 0,040 |
| 2 | 1CT2 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị lấy mẫu | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,040 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,040 |
|  |  | Điện năng |  |  |  |
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 5 | 1CT5 | Florua (F-) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 6 | 1CT6a | Kim loại nặng (Pb) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 7 | 1CT6b | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 8 | 1CT7a | Kim loại nặng ( As) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 9 | 1CT7b | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 10 | 1CT8a | Kim loại (Cu) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 11 | 1CT8b | Kim loại (Zn) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 12 | 1CT8c | Kim loại (Mn) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 13 | 1CT8d | Kim loại (Ta) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 14 | 1CT8đ | Kim loại (Cr) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 15 | 1CT8e | Kim loại (Ni) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 16 | 1CT8f | Kim loại (Ba) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 17 | 1CT8g | Kim loại (Se) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 18 | 1CT8h | Kim loại (Mo) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 19 | 1CT8i | Kim loại (Be) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 20 | 1CT8k | Kim loại (Va) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 21 | 1CT8m | Kim loại (Ag) | Như mục 1CT2 |  |  |
| 22 | 1CT9 | Dầu mỡ | Như mục 1CT2 |  |  |
| 23 | 1CT10 | Phenol | Như mục 1CT2 |  |  |
| 24 | 1CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | Như mục 1CT2 |  |  |
| 25 | 1CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ | Như mục 1CT2 |  |  |
| 26 | 1CT11c | PAH | Như mục 1CT2 |  |  |
| 27 | 1CT11d | PCBs | Như mục 1CT2 |  |  |
| 28 | 1CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại | Như mục 1CT2 |  |  |
| II | Công tác phân tích các thông số chất thải trong phòng thí nghiệm (2CT) |  |  |  |  |
| 1 | 2CT1 | Độ ẩm (%) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,30 | 0,400 |
|  | 2 | Cân phân tích | cái | 0,060 | 0,200 |
|  | 3 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 5 | Điện năng | kw |  | 2,822 |
| 2 | 2CT2 | pH |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo hiện số | cái | pin khô | 0,400 |
|  | 2 | Máy khuấy từ | cái |  | 0,200 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 7 | Điện năng | kw |  | 4,045 |
| 3 | 2CT3 | Cyanua (CN-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | Cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 20,500 |
| 4 | 2CT4 | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 5 | 2CT5 | Florua (F-) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | kw |  | 6,168 |
| 6 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,300 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 20,100 |
| 7 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  | Như mục 2CT6a |  |
| 8 | 2CT7a | Kim loại nặng (As) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,300 |
|  | 9 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,400 |
|  | 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 29,160 |
| 9 | 2CT7b | Kim loại nặng (Hg) |  |  |  |
| 10 | 2CT8a | Kim loại (Cu) |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 |
|  | 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,300 |
|  | 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 11 | Điện năng | kw |  | 18,860 |
| 11 | 2CT8b | Kim loại (Zn) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 12 | 2CT8c | Kim loại (Mn) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 13 | 2CT8d | Kim loại (Ta) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 14 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 15 | 2CT8e | Kim loại (Ni) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 16 | 2CT8f | Kim loại (Ba) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 17 | 2CT8g | Kim loại (Se) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 18 | 2CT8h | Kim loại (Mo) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 19 | 2CT8i | Kim loại (Be) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 20 | 2CT8k | Kim loại (Va) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 21 | 2CT8m | Kim loại (Ag) | Như mục 2CT8a |  |  |
| 22 | 2CT9 | Dầu mỡ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 8 | Điện năng | kw |  | 27,250 |
| 23 | 2CT10 | Phenol |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 |
|  | 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 9 | Điện năng | Kw |  | 15,100 |
| 24 | 2CT11a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |  |
|  | 1 | Tủ sấy | Cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 6 | Bộ Soxlel | bộ | 0,1 | 0,300 |
|  | 7 | Máy cất quay chân không | bộ |  | 0,300 |
|  | 8 | Bể ổn định nhiệt | Cái |  | 0,300 |
|  | 9 | Bể siêu âm | Cái | 0,6 | 0,300 |
|  | 10 | Bơm chân không | bộ |  | 0,300 |
|  | 11 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 0,200 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 13 | Máy cô nitơ | bộ |  | 0,400 |
|  | 14 | Điện năng | kw |  | 40,480 |
| 25 | 2CT11b | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |  |
| 26 | 2CT11c | PAH |  |  |  |
| 27 | 2CT11d | PCBs |  |  |  |
| 28 | 2CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |
|  | 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
|  | 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 |
|  | 5 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
|  | 6 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,200 |
|  | 7 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 |
|  | 8 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
|  | 9 | Hệ thống ICP | bộ |  | 0,030 |
|  | 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 |
|  | 12 | Điện năng | kw |  | 55,750 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| STT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác quan trắc chất thải tại hiện trường (1CT) |  |  |  |
| 1 | 1CT1 | Độ ẩm (%) |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 2 | 1CT2 | pH |  |  |
|  | 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 |
|  | 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 |
|  | 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) | Như mục 1CT3 |  |
| 5 | 1CT5 | Florua (F-) | Như mục 1CT3 |  |
| 6 | 1CT6a | Kim loại nặng (Pb) | Như mục 1CT3 |  |
| 7 | 1CT6b | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1CT3 |  |
| 8 | 1CT7a | Kim loại nặng (As) | Như mục 1CT3 |  |
| 9 | 1CT7b | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 1CT3 |  |
| 10 | 1CT8a | Kim loại (Cu) | Như mục 1CT3 |  |
| 11 | 1CT8b | Kim loại (Zn) | Như mục 1CT3 |  |
| 12 | 1CT8c | Kim loại (Mn) | Như mục 1CT3 |  |
| 13 | 1CT8d | Kim loại (Ta) | Như mục 1CT3 |  |
| 14 | 1CT8đ | Kim loại (Cr) | Như mục 1CT3 |  |
| 15 | 1CT8e | Kim loại (Ni) | Như mục 1CT3 |  |
| 16 | 1CT8f | Kim loại (Ba) | Như mục 1CT3 |  |
| 17 | 1CT8g | Kim loại (Se) | Như mục 1CT3 |  |
| 18 | 1CT8h | Kim loại (Mo) | Như mục 1CT3 |  |
| 19 | 1CT8i | Kim loại (Be) | Như mục 1CT3 |  |
| 20 | 1CT8k | Kim loại (Va) | Như mục 1CT3 |  |
| 21 | 1CT8m | Kim loại (Ag) | Như mục 1CT3 |  |
| 22 | 1CT9 | Dầu mỡ |  |  |
|  | 1 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 0,500 |
|  | 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 3 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 4 | Gim kẹp giấy | Hộp | 0,020 |
|  | 5 | Gim bấm | Hộp | 0,020 |
|  | 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
| 23 | 1CT10 | Phenol | Như mục 1CT3 |  |
| 24 | 1CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | Như mục 1CT3 |  |
| 25 | 1CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ | Như mục 1CT3 |  |
| 26 | 1CT11c | PAH | Như mục 1CT3 |  |
| 27 | 1CT11d | PCBs | Như mục 1CT3 |  |
| 28 | 1CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại | Như mục 1CT3 |  |
| II | Công tác phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm (2CT) |  |  |  |
| 1 | 2CT1 | Độ ẩm (%) |  |  |
|  | 1 | Silicagel | gam | 10,000 |
|  | 2 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 4 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 2 | 2CT2 | pH |  |  |
|  | 1 | HCl | ml | 4,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,200 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn pH | hộp | 0,080 |
|  | 4 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 0,400 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 3 | 2CT3 | Cyanua (CN-) |  |  |
|  | 1 | NaOH | Gram | 1,000 |
|  | 2 | H2SO4 | ml | 25,000 |
|  | 3 | MgCl2 | Gram | 10,200 |
|  | 4 | CH3COONa.3H2O | Gram | 0,800 |
|  | 5 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 6 | Cloramin T | Gram | 0,200 |
|  | 7 | Axit Bacbituric | Gram | 0,900 |
|  | 8 | HCl | ml | 0,900 |
|  | 9 | NaCN | Gram | 0,500 |
|  | 10 | AgNO3 | Gram | 0,500 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,030 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 4 | 2CT4 | Crom (VI) (Cr6+) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 0,200 |
|  | 3 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 4 | K2Cr2O7 | gam | 1,000 |
|  | 5 | H2SO4 | ml | 10,000 |
|  | 6 | Aceton | ml | 10,000 |
|  | 7 | NaOH | Gram | 2,000 |
|  | 8 | HNO3 | ml | 3,000 |
|  | 9 | Na2CO3 | Gram | 3,000 |
|  | 10 | K2HPO4 | Gram | 8,709 |
|  | 11 | KH2PO4 | Gram | 6,804 |
|  | 12 | MgCl2 | Gram | 0,400 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 5 | 2CT5 | Florua |  |  |
|  | 1 | CH3COOH | ml | 1,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 2,000 |
|  | 3 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 0,200 |
|  | 4 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 0,100 |
|  | 5 | HCl | ml | 25,000 |
|  | 6 | NaAsO2 | gam | 0,200 |
|  | 7 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 8 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 0,100 |
|  | 9 | NaCl | gam | 5,000 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 12 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 16 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 17 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 18 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
| 6 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 5 | NH4NO3 | gam | 10,000 |
|  | 6 | Bột Pd | gam | 0,001 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,060 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí argon | bình | 0,002 |
| 7 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2CT6a |  |
| 8 | 2CT7a | Kim loại nặng ( As) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,500 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KI | gam | 2,000 |
|  | 7 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 8 | NaBH4 | gam | 0,300 |
|  | 9 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 13 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 9 | 2CT7b | Kim loại nặng Hg |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2SO4 | ml | 2,500 |
|  | 5 | HCl | ml | 5,000 |
|  | 6 | KMnO4 | gam | 1,000 |
|  | 7 | K2S2O8 | gam | 1,000 |
|  | 8 | NH4OCl | gam | 1,000 |
|  | 9 | SnCl2.2H2O | gam | 0,500 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 11 | Giấy lọc | hộp | 0,050 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 14 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 15 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 10 | 2CT8a | Kim loại (Cu) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 1,000 |
|  | 2 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 3 | NaOH | gam | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 6 | Giấy lọc | hộp | 0,040 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 9 | Khí argon | bình | 0,002 |
|  | 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 |
| 11 | 2CT8b | Kim loại (Zn) | Như mục 2CT8a |  |
| 12 | 2CT8c | Kim loại (Mn) | Như mục 2CT8a |  |
| 13 | 2CT8d | Kim loại (Ta) | Như mục 2CT8a |  |
| 14 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) | Như mục 2CT8a |  |
| 15 | 2CT8e | Kim loại (Ni) | Như mục 2CT8a |  |
| 16 | 2CT8f | Kim loại (Ba) | Như mục 2CT8a |  |
| 17 | 2CT8g | Kim loại (Se) | Như mục 2CT8a |  |
| 18 | 2CT8h | Kim loại (Mo) | Như mục 2CT8a |  |
| 19 | 2CT8i | Kim loại (Be) | Như mục 2CT8a |  |
| 20 | 2CT8k | Kim loại (Va) | Như mục 2CT8a |  |
| 21 | 2CT8m | Kim loại (Ag) | Như mục 2CT8a |  |
| 22 | 2CT9 | Dầu mỡ |  |  |
|  | 1 | HCl | ml | 4,000 |
|  | 2 | NaOH | gam | 0,200 |
|  | 3 | Dung môi | ml | 150,000 |
|  | 4 | n-Hexan | ml | 30,000 |
|  | 5 | Na2SO4 | gam | 20,000 |
|  | 6 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 0,400 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy thử pH | hộp | 0,100 |
|  | 9 | Giấy lọc | hộp | 0,080 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
| 23 | 2CT10 | Phenol |  |  |
|  | 1 | K3Fe(CN)6 | Gram | 0,300 |
|  | 2 | CHCl3 | ml | 100,000 |
|  | 3 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 0,800 |
|  | 4 | NH4Cl | Gram | 0,300 |
|  | 5 | NaKC4H4O6 | Gram | 2,000 |
|  | 6 | NH4OH | ml | 4,000 |
|  | 7 | NaBr | Gram | 0,150 |
|  | 8 | HCl | ml | 10,000 |
|  | 9 | KI | Gram | 2,000 |
|  | 10 | Na2S2O3 | Gram | 2,000 |
|  | 11 | CuSO4.5H2O | Gram | 1,900 |
|  | 12 | H3PO4 | ml | 2,000 |
|  | 13 | NaOH | Gram | 4,000 |
|  | 14 | Phenol chuẩn | Gram | 0,200 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 16 | Giấy lọc | hộp | 0,020 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 18 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
| 24 | 2CT11a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn mix 13 | ml | 0,005 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,005 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 7 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 8 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 11 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 12 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 13 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 17 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 25 | 2CT11b | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 7 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 8 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 11 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 12 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 13 | Giấy lau | Hộp | 0,010 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 15 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 16 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 26 | 2CT11c | PAHs |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 7 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 8 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 11 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 12 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 13 | Vial | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 17 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 27 | 2CT11d | PCBs |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 2 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 0,010 |
|  | 3 | CH2Cl2 | ml | 150,000 |
|  | 4 | Aceton | ml | 150,000 |
|  | 5 | n-Hexan | ml | 300,000 |
|  | 6 | H2SO4 đậm đặc | ml | 5,000 |
|  | 7 | Na2SO4 | Gram | 50,000 |
|  | 8 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 1,000 |
|  | 9 | Septa cho vial | Cái | 1,000 |
|  | 10 | Vial | Cái | 1,000 |
|  | 11 | Bông thủy tinh | gam | 10,000 |
|  | 12 | Pipet Pasteur | cái | 1,000 |
|  | 13 | Vial | ml | 10,000 |
|  | 14 | Giấy lau | Cái | 0,010 |
|  | 15 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 16 | Khí Nitơ | bình | 0,005 |
|  | 17 | Khí Heli | bình | 0,005 |
| 28 | 2CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 |
|  | 3 | HNO3 | ml | 10,000 |
|  | 4 | H2O2 | ml | 10,000 |
|  | 5 | HCl | gam | 10,000 |
|  | 6 | (NH4)2SO4 | gam | 10,000 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 |
|  | 8 | Giấy lọc | hộp | 0,080 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
|  | 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 |
|  | 12 | Khí argon | bình | 0,200 |

Ghi chú:

1).Định mức KTKT trên chỉ áp dụng cho việc phân tích chất thải ở dạng hàm lượng tuyệt đối;

2).Đối với việc phân tích chất thải ở dạng ngâm chiết thì sẽ được áp dụng bằng Định mức KTKT cho dạng tuyệt đối x hệ số K (K =1,2).

Phần II.12. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

- Công tác chuẩn bị:

+ Chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu;

+ Kiểm tra, vệ sinh định kỳ trạm;

+ Khắc phục sự cố của trạm khi xảy ra sự cố;

- Định mức trên không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Tổng hợp và xử lý số liệu quan trắc;

- Lập báo cáo số liệu quan trắc.

2.1.2. Định biên: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  | 1,200 |
| 1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 |
| 2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 |
| 3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 |
| 4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 |
| 5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 |
| 6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 |
| 7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 17 | KKC7 | Modul quan trắc THC | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 18 | KKC8 | Modul quan trắc BTEX | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| II | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |
| 19 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 |
| 20 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 |
| 21 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 |
| 22 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 |
| 23 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 |
| 24 | KKD1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 |
| 25 | KKD2a | Modul quan trắc bụi TSP | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 26 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM10 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 27 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM2,5 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 28 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 29 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 30 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 31 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 32 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 33 | KKD6 | Modul quan trắc O3 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |
| 34 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (Tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |  |
| 1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 4 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 5 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 7 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 8 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 9 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 10 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 11 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 12 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 15 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 16 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 17 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 18 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 19 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 20 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 21 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 22 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 |
|  | 23 | Thang (3m) | Cái | 36,0 | 0,320 |
| 2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm |  | Như mục KK1a |  |
| 3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió |  | Như mục KK1a |  |
| 4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  | Như mục KK1a |  |
| 5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời |  | Như mục KK1a |  |
| 6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  | Như mục KK1a |  |
| 7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch ống lấy mẫu | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 3 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 4 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 5 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 6 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 7 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 8 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 9 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 10 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 11 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 12 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,120 |
|  | 13 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 15 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 16 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 17 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 18 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 19 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 20 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 22 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 |
|  | 23 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 |  | Như mục KK2a |  |
| 9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 |  | Như mục KK2a |  |
| 10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 |  | Như mục KK2a |  |
| 11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu, bộ phân phối khí manifol và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 4 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 5 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 7 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 8 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 9 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 10 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 11 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 12 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 13 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 14 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 16 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 17 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 18 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 19 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 20 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 22 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 23 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 |
|  | 24 | Thang (3m) | cái | 36,0 | 0,320 |
| 12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 |  | Như mục KKC3a |  |
| 13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx |  | Như mục KKC3a |  |
| 14 | KKC4 | NO2 |  | Như mục KKC3a |  |
| 15 | KKC5 | SO2 |  | Như mục KKC3a |  |
| 16 | KKC6 | O3 |  | Như mục KKC3a |  |
| 17 | KKC7 | THC |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu, bộ phân phối khí manifol và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 4 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 5 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 7 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 8 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 9 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 10 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 11 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 12 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 13 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 14 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 16 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 17 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 18 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 19 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 20 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 22 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 23 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 |
|  | 24 | Thang (3m) | cái | 36,0 | 0,320 |
| 18 | KKC8 | BTEX |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 4 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 5 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 7 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 8 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 9 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 10 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 11 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 12 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 13 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 14 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 16 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 17 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 18 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 19 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 20 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 22 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| II | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |  |
| 1 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng ( Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 |
|  | 2 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 3 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 4 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 8 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 9 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 |
|  | 10 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 11 | Bộ lưu điện | bộ | 36,0 | 0,150 |
|  | 12 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 13 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 14 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 15 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 16 | Hai giá đỡ thiết bị | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 17 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 18 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 19 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 20 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bộ | 36,0 | 0,120 |
|  | 22 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 23 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 27 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 28 | Điện năng | kW | - | 1,050 |
| 2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm |  | Như mục KKD1a |  |
| 3 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió |  | Như mục KKD1a |  |
| 4 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  | Như mục KKD1a |  |
| 5 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời |  | Như mục KKD1a |  |
| 6 | KKD1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  | Như mục KKD1a |  |
| 7 | KKD2a | Modul quan trắc bụi TSP |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 |
|  | 3 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 4 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 5 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 |
|  | 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 8 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 9 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 |
|  | 10 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 11 | Bộ lưu điện | bộ | 36,0 | 0,150 |
|  | 12 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 13 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 14 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 15 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 16 | Hai giá đỡ thiết bị | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 17 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 18 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 19 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 20 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bộ | 36,0 | 0,120 |
|  | 22 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 23 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 |
|  | 24 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 |
|  | 25 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 26 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 27 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 28 | Điện năng | kW | - | 1,050 |
| 8 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM10 |  | Như mục KKD2a |  |
| 9 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM 2,5 |  | Như mục KKD2a |  |
| 10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 |
|  | 4 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 9 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 10 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 |
|  | 11 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 12 | Bộ lưu điện | bộ | 36,0 | 0,150 |
|  | 13 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 14 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 15 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 16 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 17 | Hai giá đỡ thiết bị | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 18 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 19 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 20 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 22 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bộ | 36,0 | 0,120 |
|  | 23 | Bình khí chuẩn | bình | 12,0 | 0,150 |
|  | 24 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 25 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 29 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 30 | Điện năng | kW | - | 1,050 |
| 11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 |  | Như mục KKD3a |  |
| 12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx |  | Như mục KKD3a |  |
| 13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 |
|  | 4 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 9 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 10 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 |
|  | 11 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 12 | Bộ lưu điện | bộ | 36,0 | 0,150 |
|  | 13 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 14 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 15 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 16 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 17 | Hai giá đỡ thiết bị | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 18 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 19 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,020 |
|  | 20 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,020 |
|  | 22 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bộ | 36,0 | 0,020 |
|  | 23 | Bình khí chuẩn | bình | 12,0 | 0,150 |
|  | 24 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 25 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 29 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 30 | Điện năng | kW | - | 1,050 |
| 14 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 |
|  | 4 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 9 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 10 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 |
|  | 11 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 12 | Bộ lưu điện | bộ | 36,0 | 0,150 |
|  | 13 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 14 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 15 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 16 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 17 | Hai giá đỡ thiết bị | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 18 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 19 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 20 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 22 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bộ | 36,0 | 0,120 |
|  | 23 | Bình khí chuẩn | bình | 12,0 | 0,150 |
|  | 24 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 25 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 29 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 30 | Điện năng | kW | - | 1,050 |
| 15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 |
|  | 3 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 9 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 10 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 |
|  | 11 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 12 | Bộ lưu điện | bộ | 36,0 | 0,150 |
|  | 13 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 14 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 15 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 16 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 17 | Hai giá đỡ thiết bị | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 18 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 19 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 20 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 22 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bộ | 36,0 | 0,120 |
|  | 23 | Bình khí chuẩn | bình | 12,0 | 0,150 |
|  | 24 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 25 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 |
|  | 26 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 |
|  | 27 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 28 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 29 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 30 | Điện năng | kW | - | 1,050 |
| 7 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 |
|  | 3 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 5 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 6 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 |
|  | 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 10 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 |
|  | 11 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 |
|  | 12 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 |
|  | 13 | Bộ lưu điện | bộ | 36,0 | 0,150 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 16 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 17 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 18 | Hai giá đỡ thiết bị | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 19 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 20 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 21 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 22 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 23 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bộ | 36,0 | 0,120 |
|  | 24 | Bình khí chuẩn | bình | 12,0 | 0,150 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 |
|  | 27 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 |
|  | 28 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 |
|  | 29 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 |
|  | 30 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 |
|  | 31 | Điện năng | kW | - | 1,050 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kW) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |  |
| 1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Sensor đo nhiệt độ/độ ẩm | bộ | - | 0,080 |
|  | 2 | Bộ chuyển đổi dữ liệu | bộ | - | 0,040 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | - | 0,100 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,320 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 8 | Cột treo sensor | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 13 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 14 | Điện năng | kW | - | 2,470 |
| 2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | Như mục KKC1a |  |  |
| 3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | Như mục KKC1a |  |  |
| 4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | Như mục KKC1a |  |  |
| 5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời | Như mục KKC1a |  |  |
| 6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | Như mục KKC1a |  |  |
| 7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  |  |
|  | 1 | Máy đo bụi lơ lửng PM10 và TSP | cái | - | 0,120 |
|  |  | Thiết bị lấy mẫu bui (ống probe) | bộ |  | 0,150 |
|  | 2 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ |  | 0,120 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | pin khô | 0,100 |
|  | 5 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 9 | Điện năng | kW | - | 3,940 |
| 8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | Như mục KKC2a |  |  |
| 9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | Như mục KKC2a |  |  |
| 10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | Như mục KKC2a |  |  |
| 11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích NO-NO2 - NOx | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,140 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,250 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,140 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 11 | Điện năng | kW | - | 3,940 |
| 12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKC3a |  |  |
| 13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKC3a |  |  |
| 14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí SO2 | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,250 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,250 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,140 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,100 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 11 | Điện năng | kW | - | 3,940 |
| 15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí CO | cái | - | 0,080 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,250 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,250 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,100 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,160 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 11 | Điện năng | kW | - | 3,940 |
| 16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí O3 | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,140 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,250 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,100 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 11 | Điện năng | kW | - | 3,940 |
| 17 | KKC7 | Modul quan trắc THC |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí THC | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,140 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,250 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,100 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 8 | Đường ống dẫn lấy mẫu khí | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 13 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 14 | Điện năng | kW | - | 3,940 |
| 18 | KKC8 | Modul quan trắc BTX |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí BTX | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,120 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,250 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 8 | Đường ống dẫn lấy mẫu khí | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 13 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 14 | Điện năng | kW | - | 4,090 |
| II | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |  |
| 1 | KKD1a | Quan trắc nhiệt độ |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | pin khô | 0,120 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | pin khô | 0,100 |
|  | 5 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,200 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 10 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | Như mục KKD1a |  |  |
| 3 | KKD1c | Modul quan trắc tốc độ gió |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo tốc độ gió | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,400 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 10 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 4 | KKD1d | Quan trắc hướng gió |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo hướng gió | cái | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,200 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 10 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 5 | KKD1đ | Quan trắc bức xạ mặt trời |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo bức xạ mặt trời | cái | - | 0,140 |
|  | 2 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,180 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,180 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,160 |
|  | 5 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,150 |
|  | 7 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 10 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 6 | KKD1e | Quan trắc áp suất khí quyển |  |  |  |
|  | 1 | Thiết bị đo áp suất khí quyển | cái | - | 0,160 |
|  | 2 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,150 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,140 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,180 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 10 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 7 | KKD2a | Modul quan trắc bụi PM10 và bụi TSP |  |  |  |
|  | 1 | Máy đo bụi lơ lửng PM10 và TSP | cái | - | 0,160 |
|  | 2 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 3 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,140 |
|  | 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,160 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 10 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 8 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM10 | Như mục KKD2a |  |  |
| 9 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM2,5 | Như mục KKD2a |  |  |
| 10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích NO-NO2 - NOx | cái | - | 0,180 |
|  | 2 | Thiết bị sinh khí chuẩn | cái | - | 0,400 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,400 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,160 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKD3a |  |  |
| 12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKD3a |  |  |
| 13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí SO2 | cái | - | 0,160 |
|  | 2 | Thiết bị sinh khí chuẩn | cái | - | 0,400 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,400 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,140 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 14 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí CO | cái | - | 0,080 |
|  | 2 | Thiết bị sinh khí chuẩn | cái | - | 0,120 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,120 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | cộ | - | 0,140 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,160 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí O3 | cái | - | 0,140 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,100 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,400 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Điện năng | kW | - | 4,920 |
| 16 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy |  |  |  |
|  | 1 | Modul phân tích khí CxHy | cái | - | 0,140 |
|  | 2 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,120 |
|  | 3 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,400 |
|  | 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 |
|  | 5 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 |
|  | 7 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 |
|  | 8 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 9 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Điện năng | kW | - | 5,600 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |
| 1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  |
|  | 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 2 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 8 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 9 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 10 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | Như mục KK1a |  |
| 3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | Như mục KK1a |  |
| 4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | Như mục KK1a |  |
| 5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời | Như mục KK1a |  |
| 6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | Như mục KK1a |  |
| 7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  |
|  | 1 | Băng lọc bụi | cuộn | 0,010 |
|  | 2 | Rinsing Air Controller: |  | 0,001 |
|  | 3 | Fuse:T1145G570/1A Micro fuse 5x20 mm 1AT |  | 0,001 |
|  | 4 | Bơm mẫu | bộ | 0,000 |
|  | 5 | Bơm khô | bộ | 0,000 |
|  | 6 | 1 m Silicon-Tube white 3,2x6,4 mm | m | 0,000 |
|  | 7 | 1 m Silicon-Tube blue 3,2x6,4 mm | m | 0,000 |
|  | 8 | 1 m Silicon-Tube green 3,2x6,4 mm | m | 0,000 |
|  | 9 | 1 m Silicon-Tube red 3,2x6,4 mm | m | 0,000 |
|  | 10 | Dung dịch làm sạch đường ống | ml | 0,300 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 13 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 14 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 15 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 |
|  | 16 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 17 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 18 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 19 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | Như mục KKC2a |  |
| 9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | Như mục KKC2a |  |
| 10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | Như mục KKC2a |  |
| 11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 |
|  | 2 | Gioăng (O-Ring) | cái | 0,001 |
|  | 3 | Khí chuẩn NO | Bình | 0,001 |
|  | 4 | F-packing | cái | 0,000 |
|  | 5 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | bộ | 0,000 |
|  | 6 | Bộ khử ozôn (DO Unit) | bộ | 0,000 |
|  | 7 | Đèn tử ngoại (UV Lamp Unit) | Chiếc | 0,000 |
|  | 8 | Lớp lót UV (UV Liner) | cái | 0,000 |
|  | 9 | Bộ làm khô thẩm thấu (Capllary PPD) | bô | 0,000 |
|  | 10 | Ống chuyển đổi (Catalyzer Pipe) | cái | 0,000 |
|  | 11 | Bộ lọc khí (Air filter) | bộ | 0,001 |
|  | 12 | Scrubber | cái | 0,001 |
|  | 13 | Silicagel | gram | 10,000 |
|  | 14 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0,000 |
|  | 15 | SV unit | bộ | 0,000 |
|  | 16 | LCD unit | cái | 0,000 |
|  | 17 | Scrubber MIX cho APNA 370 (0,5kg) | kg | 0,000 |
|  | 18 | Thùng đựng và bảo quản silicagel, Scrubber MIX | cái | 0,000 |
|  | 19 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 20 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 21 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 22 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 |
|  | 23 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 24 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 25 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 26 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKC3a |  |
| 13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKC3a |  |
| 14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 |
|  | 2 | Gioăng (Special O-Ring) | chiếc | 0,002 |
|  | 3 | Khí chuẩn SO2 | bình | 0,001 |
|  | 4 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | bộ | 0,000 |
|  | 5 | Bộ lọc khí (Air filter) | bôụ | 0,000 |
|  | 6 | Đèn Xenon (Xenon Lamp) | cái | 0,000 |
|  | 7 | Bộ loại hydrocacbon (HC cutter) | bộ | 0,000 |
|  | 8 | Scrubber | cái | 0,000 |
|  | 9 | Bơm (Pump Unit) (230V) | bộ | 0,000 |
|  | 10 | LCD unit | chiếc | 0,000 |
|  | 11 | Than hoạt tính cho modul phân tích SO2 (1kg/box) | hộp | 0,005 |
|  | 12 | Thùng đựng và bảo quản than hoạt tính | cái | 0,000 |
|  | 13 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 14 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 15 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 16 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 |
|  | 17 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 18 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 19 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 20 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 |
|  | 2 | Gioăng (O-Ring) | chiếc | 0,003 |
|  | 3 | F-packing | chiếc | 0,003 |
|  | 4 | Khí chuẩn CO | bình | 0,001 |
|  | 5 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | chiếc | 0,002 |
|  | 6 | Ống xúc tác (catalyzer tube) | bộ | 0,000 |
|  | 7 | Bộ lọc (Filter) | bộ | 0,003 |
|  | 8 | Scrubber | bộ | 0,000 |
|  | 9 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0,000 |
|  | 10 | SV unit | bộ | 0,000 |
|  | 11 | LCD unit | bộ | 0,000 |
|  | 12 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 13 | Thùng đựng và bảo quản silicagel, Scrubber MIX | cái | 0,000 |
|  | 14 | Pin chuyên dụng | cục | 0,032 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 16 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 17 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 18 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 19 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 20 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 21 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 |
|  | 2 | Gioăng (O-Ring) | chiếc | 0,001 |
|  | 3 | F-packing | chiếc | 0,002 |
|  | 4 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | chiếc | 0,001 |
|  | 5 | Ống DO (Glass tube) | bộ | 0,000 |
|  | 6 | Đèn thủy ngân (Mecury lamp) | bộ | 0,000 |
|  | 7 | Đèn tử ngoại (UV Lamp) UV lamp for internal gas genarator | bộ | 0,000 |
|  | 8 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0,000 |
|  | 9 | SV unit | bộ | 0,000 |
|  | 10 | LCD unit | bộ | 0,000 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 12 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,000 |
|  | 13 | Silicagel | gram | 10,000 |
|  | 14 | Than hoạt tính | gram | 3,000 |
|  | 15 | Màng lọc bụi | cái | 0,001 |
|  | 16 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 17 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 18 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 19 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 20 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
| 17 | KKC7 | THC |  |  |
|  | 1 | Bộ lọc mẫu (Filter Element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 |
|  | 2 | Gioăng (O-Ring) | chiếc | 0,002 |
|  | 3 | F-packing | chiếc | 0,003 |
|  | 4 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | bộ | 0,001 |
|  | 5 | Khí chuẩn Metan | Bình | 0,001 |
|  | 6 | Bộ lọc (Filter) | bộ | 0,001 |
|  | 7 | Bộ lọc khí (Air filter) | bộ | 0,001 |
|  | 8 | Silicagel | gram | 10,000 |
|  | 9 | Catalyst kit | bộ | 0,001 |
|  | 10 | Catalyzer pack | bộ | 0,001 |
|  | 11 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0,000 |
|  | 12 | SV unit | chiếc | 0,000 |
|  | 13 | LCD unit | chiếc | 0,000 |
|  | 14 | Thùng đựng và bảo quản than hoạt tính | cái | 0,000 |
|  | 15 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 16 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 17 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 18 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 19 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 |
|  | 20 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 21 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 22 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 22 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 18 | KKC8 | BTEX |  |  |
|  | 1 | O-ring 1.5 x 0.75 mm Nitril | chiếc | 0,060 |
|  | 2 | Lọc Coalescent (xanh) | bộ | 0,003 |
|  |  | Khí chuẩn BTEX | bình | 0,001 |
|  | 3 | Rotor 6 cổng | bộ | 0,001 |
|  | 4 | O-Ring Gasket 4x1 | bộ | 0,005 |
|  | 5 | O-Ring Gasket 6x1 | bộ | 0,005 |
|  | 6 | Bộ van và màng airmo PUMP | bộ | 0,001 |
|  | 7 | Ống thẩm thấu Benzene | chiếc | 0,001 |
|  | 8 | O-Ring cho lò thẩm thấu | chiếc | 0,005 |
|  | 9 | Đèn PID 10.6 eV | chiêc | 0,000 |
|  | 10 | Sổ công tác | cuốn | 0,050 |
|  | 11 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 12 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 13 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 14 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 15 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
|  | 16 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 17 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 18 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| II | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |
| 1 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm |  |  |
|  | 1 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 2 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 8 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 9 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | Như mục KKD1a |  |
| 3 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | Như mục KKD1a |  |
| 4 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | Như mục KKD1a |  |
| 5 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời | Như mục KKD1a |  |
| 6 | KKD1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | Như mục KKD1a |  |
| 7 | KKD2a | Modul quan trắc bụi TSP |  |  |
|  | 1 | Băng lọc bụi | cuộn | 0,020 |
|  | 2 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 3 | Rinsing Air Controller: |  | 0,001 |
|  | 4 | Fuse:T1145G570/1A Micro fuse 5x20 mm 1AT |  | 0,001 |
|  | 5 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Gioăng (O-Ring) | - | 0,020 |
|  | 10 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 11 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 12 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 8 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM10 | Như mục KKD2a |  |
| 9 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM 2,5 | Như mục KKD2a |  |
| 10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |
|  | 1 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,003 |
|  | 2 | Silicagel | gram | 15,000 |
|  | 3 | Khí chuẩn NO | Bình | 0,001 |
|  | 4 | Than hoạt tính | gram | 3,000 |
|  | 5 | Màng lọc bụi | cái | 0,004 |
|  | 6 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 7 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 8 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 12 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 13 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKD3a |  |
| 12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKD3a |  |
| 13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |
|  | 1 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,003 |
|  | 2 | Silicagel | gram | 15,000 |
|  | 3 | Than hoạt tính | gram | 3,000 |
|  | 4 | Khí chuẩn SO2 | bình | 0,001 |
|  | 5 | Màng lọc bụi | cái | 0,005 |
|  | 6 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 7 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 8 | Pin chuyên dụng | cuốn | 0,320 |
|  | 9 | Sổ công tác | cái | 0,002 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 12 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 13 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 14 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO |  |  |
|  | 1 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,003 |
|  | 2 | Silicagel | gram | 15,000 |
|  | 3 | Than hoạt tính | gram | 3,000 |
|  | 4 | Khí chuẩn CO | bình | 0,001 |
|  | 5 | Màng lọc bụi | cái | 0,004 |
|  | 6 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 7 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 8 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 12 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 12 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 |  |  |
|  | 1 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,003 |
|  | 2 | Ống DO (Glass tube) | bộ | 0,000 |
|  | 3 | Đèn thủy ngân (Mecury lamp) | bộ | 0,000 |
|  | 4 | Đèn tử ngoại (UV Lamp) UV lamp for internal gas genarator | bộ | 0,000 |
|  | 5 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,000 |
|  | 6 | Silicagel | gram | 10,000 |
|  | 7 | Than hoạt tính | gram | 3,000 |
|  | 8 | Màng lọc bụi | cái | 0,001 |
|  | 9 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 10 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 11 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 12 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 13 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 14 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 15 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 16 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |
| 16 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy |  |  |
|  | 1 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bộ | 0,002 |
|  | 2 | Silicagel | gram | 15,000 |
|  | 3 | Than hoạt tính | gram | 3,000 |
|  | 4 | Màng lọc bụi | cái | 0,004 |
|  | 5 | Khí chuẩn Metan | Bình | 0,001 |
|  | 6 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 7 | Giấy A4 | ram | 0,080 |
|  | 8 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 |
|  | 12 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 13 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 14 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 |

Phần II.13. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

2.1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.1.1. Ngoại nghiệp

* Thành phần công việc

- Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng cho các hoạt động, công việc sau:

- Công tác chuẩn bị:

+ Chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu;

+ Kiểm tra, vệ sinh định kỳ trạm;

+ Khắc phục sự cố của trạm khi xảy ra sự cố;

- Định mức trên không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

2.1.1.2. Nội nghiệp

* Thành phần công việc:

- Tổng hợp và xử lý số liệu quan trắc;

- Lập báo cáo số liệu quan trắc.

2.1.2. Định biên: Công/thông số

| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |
| 1 | NMC1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 2 | NMC1b | pH | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 3 | NMC1c | ORP | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 4 | NMC2 | Ôxy hoà tan (DO) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 5 | NMC3 | Độ dẫn điện (EC) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 6 | NMC4 | Độ đục | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 7 | NMC5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 8 | NMC6 | Amoni (NH4+) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 9 | NMC7 | Nitrat (NO3-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 10 | NMC8 | Tổng nitơ (TN) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 11 | NMC9 | Tổng phốt pho (TP) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 12 | NMC10 | Tổng các bon hữu cơ (TOC) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| II | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |
| 1 | NMD1a | Nhiệt độ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 2 | NMD1b | pH | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 3 | NMD1c | ORP | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 4 | NMD2 | Ôxy hoà tan (DO) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 5 | NMD3a | Độ dẫn điện (EC) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 6 | NMD3b | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 7 | NMD4 | Độ đục | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 8 | NMD5 | Amoni (NH4+) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 9 | NMD6 | Nitrat (NO3-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |
| 10 | NMD7 | Photphat (PO43-) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,200 |

2.2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2.2.1. Định mức dụng cụ: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (Tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |  |
| 1 | NMC1a | Nhiệt độ nước |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,010 |
|  | 2 | Điện cực | cái | 6,0 | 0,050 |
|  | 3 | Dung dịch cầu muối | bộ | 6,0 | 0,050 |
|  | 4 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 5 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,010 |
|  | 7 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 8 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 10 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 11 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 12 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 14 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 15 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 16 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 17 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 22 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 23 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 24 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 2 | NMC1b | pH | Như mục NMC1a |  |  |
| 3 | NMC1c | ORP | Như mục NMC1a |  |  |
| 4 | NMC2 | Ôxy hòa tan (DO) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo DO | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 5 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 6 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 7 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 8 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 10 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 11 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 12 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 14 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 15 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 16 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 17 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 18 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 22 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 23 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 24 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 5 | NMC3 | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 48 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 24 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Bình cứu hỏa | cái | 12 | 0,120 |
|  | 25 | Ổn áp | cái | 36 | 0,120 |
|  | 26 | Bộ lưu điện | cái | 36 | 0,150 |
|  | 27 | Kính bảo vệ | cái | 12 | 0,320 |
| 6 | NMC4 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 25 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 26 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
| 7 | NMC5 | TSS |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 25 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 26 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 27 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 8 | NMC6 | Amoni (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 9 | NMC7 | Nitrat (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 10 | NMC8 | Tổng nitơ (TN) |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 11 | NMC9 | Tổng Photpho (TP) |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 12 | NMC10 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| II | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |  |
| 1 | NMD1a | Nhiệt độ nước, pH/ORP |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,010 |
|  | 2 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,010 |
|  | 3 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 4 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,010 |
|  | 5 | Bộ lồng bảo vệ các sensor và thanh dẫn hướng | bộ | 12,0 | 0,120 |
|  | 6 | Phao nâng các sensor | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 7 | Chụp bảo vệ các thiết bị | bộ | 6,0 | 0,120 |
|  | 8 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 9 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 10 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 11 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 12 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Phao cứu sinh | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 19 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 21 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 22 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 23 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 24 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 2 | NMD1b | pH | Như mục NMD1a |  |  |
| 3 | NMD1c | ORP | Như mục NMD1a |  |  |
| 4 | NMD2 | Ôxy hoà tan (DO) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo DO | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Màng điện cực (thiết bị đo màng) | cái | 6,0 | 0,050 |
|  | 6 | Nắp đầu đo (thiết bị quang) | cái | 3,0 | 0,050 |
|  | 7 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 8 | Bộ lồng bảo vệ các sensor và thanh dẫn hướng | bộ | 12,0 | 0,120 |
|  | 9 | Phao nâng các sensor | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 10 | Chụp bảo vệ các thiết bị | bộ | 6,0 | 0,120 |
|  | 11 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 12 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 13 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 14 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 15 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 16 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 17 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 18 | Phao cứu sinh | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 19 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 22 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 23 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 24 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 25 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 26 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 27 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 5 | NMD3a | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 12,0 | 0,400 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ lồng bảo vệ các sensor và thanh dẫn hướng | bộ | 12,0 | 0,120 |
|  | 7 | Phao nâng các sensor | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 8 | Chụp bảo vệ các thiết bị | bộ | 6,0 | 0,120 |
|  | 9 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 10 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 11 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 12 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 13 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 14 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 15 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 16 | Phao cứu sinh | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 25 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 6 | NMD3b | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Như mục NMD3a |  |  |
| 7 | NMD4 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 4 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 5 | Bộ lồng bảo vệ các sensor và thanh dẫn hướng | bộ | 12,0 | 0,120 |
|  | 6 | Phao nâng các sensor | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 7 | Chụp bảo vệ các thiết bị | bộ | 6,0 | 0,120 |
|  | 8 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 9 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 10 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 11 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 12 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Phao cứu sinh | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 16 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 19 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 21 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 22 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 23 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 24 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 25 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 9 | NMD5 | Amoni (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 4 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 5 | Bộ lồng bảo vệ các sensor và thanh dẫn hướng | bộ | 12,0 | 0,120 |
|  | 6 | Phao nâng các sensor | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 7 | Chụp bảo vệ các thiết bị | bộ | 6,0 | 0,120 |
|  | 8 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 9 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 10 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 11 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 12 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Phao cứu sinh | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 26 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 10 | NMD6 | Nitrat (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 4 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 5 | Bộ lồng bảo vệ các sensor và thanh dẫn hướng | bộ | 12,0 | 0,120 |
|  | 6 | Phao nâng các sensor | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 7 | Chụp bảo vệ các thiết bị | bộ | 6,0 | 0,120 |
|  | 8 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 9 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 10 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 11 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 12 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Phao cứu sinh | cái | 6,0 | 0,150 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 26 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |
| 11 | NMD7 | Photphat (PO43-) |  |  |  |
|  | 1 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 2 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 |
|  | 3 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 6,0 | 0,020 |
|  | 4 | Bình tia | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 5 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 |
|  | 6 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 |
|  | 7 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 8 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 |
|  | 9 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 |
|  | 10 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 |
|  | 11 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 12 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 |
|  | 13 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 14 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 |
|  | 15 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 |
|  | 16 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 |
|  | 17 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 20 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 |
|  | 21 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 |
|  | 22 | Giày vải | đôi | 12,0 | 0,150 |
|  | 23 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 |
|  | 24 | Chai đựng hóa chất | cái | 6,0 | 0,320 |
|  | 25 | Bình cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 |
|  | 26 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 |
|  | 27 | Bộ lưu điện | cái | 36,0 | 0,150 |
|  | 28 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 |

2.2.2. Định mức thiết bị: ca/thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kW) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |  |
| 1 | NMC1a | Nhiệt độ nước, pH/ORP |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,240 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Bơm hút mẫu | cái | 1,5 | 0,100 |
|  | 8 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 13 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 14 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 2 | NMC1b | pH | Như mục NMC1a |  |  |
| 3 | NMC1c | ORP | Như mục NMC1a |  |  |
| 4 | NMC2 | Ôxy hoà tan (DO) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,200 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,240 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 8 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 13 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 14 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 5 | NMC3 | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,240 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 7 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 8 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 13 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 14 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 6 | NMC4 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị định vị GPS | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,320 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bơm hút mẫu | cái | 1,5 | 0,100 |
|  | 7 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,320 |
|  | 8 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 13 | Điện năng | kw | - | 6,900 |
| 7 | NMC5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị định vị GPS | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bơm hút mẫu | cái | 1,5 | 0,100 |
|  | 7 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,320 |
|  | 8 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 13 | Điện năng | kw | - | 6,900 |
| 8 | NMC6 | Amoni (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 7 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,320 |
|  | 8 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Máy in | cái | 0,4 | 0,440 |
|  | 13 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 9 | NMC7 | Nitrat (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,160 |
|  | 7 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,320 |
|  | 8 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 13 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 10 | NMC8 | Tổng nito (TN) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,140 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,320 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 7 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,320 |
|  | 8 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 13 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 11 | NMC9 | Tổng Photpho (TP) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,140 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,160 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,320 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 7 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,320 |
|  | 8 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 13 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 12 | NMC10 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,240 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,320 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 |
|  | 7 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | - | 0,320 |
|  | 8 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 |
|  | 9 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 |
|  | 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 12 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 13 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| II | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |  |
| 1 | NMD1a | Nhiệt độ nước |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,140 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,080 |
|  | 6 | Bộ pin mặt trời | bộ |  | 0,140 |
|  | 7 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 0,1 | 0,400 |
|  | 8 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ | - | 0,400 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,400 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,400 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,400 |
|  | 12 | Thuyền máy (ca nô) | cái | - | 0,120 |
|  | 13 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 14 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 15 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 16 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 2 | NMD1b | pH | Như mục NMD1a |  |  |
| 3 | NMD1c | ORP | Như mục NMD1a |  |  |
| 4 | NMD2 | Oxy hoà tan (DO) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,140 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,080 |
|  | 6 | Bộ pin mặt trời | bộ | - | 0,400 |
|  | 7 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 0,1 | 0,400 |
|  | 8 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ |  | 0,120 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,400 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,400 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,400 |
|  | 12 | Thuyền máy (ca nô) | cái | - | 0,120 |
|  | 13 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 14 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 15 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 16 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 5 | NMD3a | Độ dẫn điện (EC) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,400 |
|  | 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 4 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 6 | Bộ pin mặt trời | bộ | - | 0,400 |
|  | 7 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 0,1 | 0,400 |
|  | 8 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ |  | 0,120 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,400 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,400 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,400 |
|  | 12 | Thuyền máy (ca nô) | cái | - | 0,120 |
|  | 13 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 14 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 15 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 16 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 6 | NMD3b | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Như mục NMD3a |  |  |
| 7 | NMD4 | Độ đục |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Thiết bị định vị GPS | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bộ pin mặt trời | bộ | - | 0,400 |
|  | 7 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 0,4 | 0,400 |
|  | 8 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ | - | 0,400 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,400 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,400 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,400 |
|  | 12 | Thuyền máy (ca nô) | cái | - | 0,120 |
|  | 13 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 14 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 15 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 8 | NMD5 | Amoni (NH4+) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bộ pin mặt trời | bộ | - | 0,400 |
|  | 7 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 0,4 | 0,400 |
|  | 8 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ | - | 0,400 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,400 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,400 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,400 |
|  | 12 | Thuyền máy (ca nô) | cái | - | 0,120 |
|  | 13 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 14 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 15 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 9 | NMD6 | Nitrat (NO3-) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,120 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bộ pin mặt trời | bộ | - | 0,400 |
|  | 7 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 0,1 | 0,400 |
|  | 8 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ | - | 0,400 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,400 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,400 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,400 |
|  | 12 | Thuyền máy (ca nô) | cái | - | 0,120 |
|  | 13 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 14 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 15 | Điện năng | kW | - | 6,900 |
| 10 | NMD7 | Photphat (PO43-) |  |  |  |
|  | 1 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 |
|  | 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,100 |
|  | 3 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,400 |
|  | 4 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 |
|  | 5 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 |
|  | 6 | Bộ pin mặt trời | bộ | - | 0,400 |
|  | 7 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 0,1 | 0,400 |
|  | 8 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ | - | 0,400 |
|  | 9 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,400 |
|  | 10 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,400 |
|  | 11 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,400 |
|  | 12 | Thuyền máy (ca nô) | cái | - | 0,120 |
|  | 13 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 |
|  | 14 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 |
|  | 15 | Điện năng | kW | - | 6,900 |

2.2.3. Định mức vật liệu: tính cho 1 thông số

| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |
| 1 | NMC1a | Nhiệt độ nước |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,020 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,120 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,020 |
|  | 6 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 8 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 9 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 10 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 2 | NMC1b | pH | Như mục NMC1a |  |
| 3 | NMC1c | ORP | Như mục NMC1a |  |
| 4 | NMC2 | Ôxy hoà tan (DO) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 10,000 |
|  | 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 10,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,120 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 10 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 11 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 5 | NMC3 | Độ dẫn điện (EC) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 10,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 10,000 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,120 |
|  | 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 8 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 9 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 10 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 11 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 12 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 6 | NMC4 | Độ đục |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,180 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 0 NTU | ml | 10,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 10,000 |
|  | 4 | Chai đựng mẫu | cái | 0,020 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 7 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 10 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 11 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 12 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 13 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
| 7 | NMC5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,120 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 8 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 9 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
| 8 | NMC6 | Amoni (NH4+) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,120 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 5 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cái | 0,160 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 8 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 9 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 10 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 11 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 12 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
| 9 | NMC7 | Nitrat (NO3-) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,120 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  |  | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 8 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 9 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
| 10 | NMC8 | Tổng nito (TN) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,140 |
|  |  | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 8 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 9 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
| 11 | NMC9 | Tổng photpho (TP) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,140 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,020 |
|  |  | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 8 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 9 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
| 12 | NMC10 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,160 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  |  | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 4 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 5 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 7 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 8 | Nước cất | lít | 1,000 |
|  | 9 | Xà phòng | kg | 0,010 |
|  | 10 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 11 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
| II | Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động di động liên tục |  |  |  |
| 1 | NMD1a | Nhiệt độ nước, pH/ORP |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 5,000 |
|  | 2 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,020 |
|  | 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,120 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 7 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 8 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 9 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 10 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 11 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 2 | NMD1b | pH | Như mục NMD1a |  |
| 3 | NMD1c | ORP | Như mục NMD1a |  |
| 4 | NMD2 | Ôxy hoà tan (DO) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch điện cực DO | ml | 10,000 |
|  | 2 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 10,000 |
|  | 3 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 4 | Pin chuyên dụng | cục | 0,120 |
|  | 5 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 8 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 9 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 10 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 11 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 12 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 5 | NMD3a | Độ dẫn điện (EC) |  |  |
|  | 1 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 10,000 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 10,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 10,000 |
|  | 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 5 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cục | 0,120 |
|  | 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100,000 |
|  | 8 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 9 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 10 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 11 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 12 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 13 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 14 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 15 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 6 | NMD3b | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Như mục NMD3a |  |
| 7 | NMD4 | Độ đục |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Dung dịch chuẩn 0 NTU | ml | 10,000 |
|  | 3 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 10,000 |
|  | 4 | Chai đựng mẫu | cái | 0,120 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 7 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 8 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 9 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 11 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 12 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 13 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 8 | NMD5 | Amoni (NH4+) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,120 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  |  | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 4 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 5 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 6 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 7 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 8 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 9 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 10 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 11 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 9 | NMD6 | Nitrat (NO3-) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,120 |
|  |  | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 3 | Găng tay y tế | hộp | 0,010 |
|  | 4 | Khẩu trang y tế | Cái | 0,010 |
|  | 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 7 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 8 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 9 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 11 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 12 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 13 | Xà phòng | kg | 0,010 |
| 10 | NMD7 | Photphat (PO43-) |  |  |
|  | 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 0,120 |
|  | 2 | Chai đựng mẫu | cái | 0,120 |
|  | 3 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 |
|  |  | Dung dịch chuẩn | ml | 10,000 |
|  | 4 | Găng tay y tế | hộp | 0,010 |
|  | 5 | Khẩu trang y tế | Cái | 0,010 |
|  | 6 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
|  | 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,050 |
|  | 8 | Mực máy in | hộp | 0,003 |
|  | 9 | Pin chuyên dụng | cái | 0,120 |
|  | 10 | Giấy lau | hộp | 0,020 |
|  | 11 | Giấy A4 | gram | 0,080 |
|  | 12 | Nước cất | lit | 1,000 |
|  | 13 | Xà phòng | kg | 0,010 |